ГродМТ 269/26-ЗОИ(П)                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Резектоскоп биполярный с инструментами и принадлежностями

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кабель соединительный для биполярных резектоскопов | 4 шт. |
| 1.2. | Телескоп 4 мм, 12 | 2 шт. |
| 1.3. | Телескоп 4 мм, 30 | 1 шт. |
| 1.4. | Шприц для промывания | 2 шт. |
| 1.5. | Запасные колбы | 2 шт. |
| 1.6. | Эвакуатор, по Эллику (Ellik) | 2 шт. |
| 1.7. | Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный | 2 шт. |
| 1.8. | Рабочий элемент к резектоскопу, лазерный | 1 шт. |
| 1.9. | Направляющая трубка для лазерных зондов | 2 шт. |
| 1.10. | Внутренний тубус резектоскопа | 2 шт. |
| 1.11. | Оптический обтуратор | 2 шт. |
| 1.12. | Внешний тубус резектоскопа | 2 шт. |
| 1.13. | Ирригационный порт | 2 шт. |
| 1.14. | Рабочая вставка для введения катетера | 1 шт. |
| 1.15. | ВЧ-электрод биполярный, петля «большая» | 24 шт. |
| 1.16. | ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя» | 12 шт. |
| 1.17. | ВЧ-электрод, биполярный, кнопка | 12 шт. |
| 1.18. | ВЧ-электрод, биполярный, петля с ограничителем | 12 шт. |
| 1.19. | ВЧ-электрод, биполярный, игла | 12 шт. |
| 1.20. | ВЧ-электрод, биполярный, шар | 12 шт. |
| 1.21. | Контейнер для стерилизации и хранения | 2 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Кабель соединительный для биполярных резектоскопов |
|  | длина, не менее 3м; |
|  | для соединения биполярного резектоскопа с ВЧ-блоком (пр-ва Olympus или Bowa); |
| 2.2. | Телескоп 4 мм, 12: |
|  | совместим с видеосистемами FullHD; |
|  | передне-бокового видения 12°; |
|  | крупноформатный, диаметр 4 мм; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.3. | Телескоп 4 мм, 30: |
|  | совместим с видеосистемами FullHD; |
|  | передне-бокового видения 30°; |
|  | крупноформатный, диаметр 4 мм; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.4. | Шприц для промывания: |
|  | стеклянную колбу; |
|  | металлический поршень и рукоятку; |
|  | гибкий силиконовый переходник: шприц/тубус резектоскопа; |
|  | объем 150 мл; |
| 2.5. | Запасные колбы: |
|  | к шприцу для промывания; |
| 2.6. | Эвакуатор, по Эллику (Ellik): |
|  | груша; |
|  | стеклянная банка; |
|  | два гибких соединителя. |
| 2.7. | Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный: |
|  | «активный» тип; |
|  | с эргономичной рукояткой; |
|  | с автоматическим (срабатывающим при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующим механизмом. |
| 2.8. | Рабочий элемент к резектоскопу, лазерный: |
|  | «пассивный»; |
|  | эргономичная рукоятка; |
|  | автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм; |
|  | диаметр рабочего канала, не менее 6 Шр.; |
| 2.9. | Направляющая трубка для лазерных зондов: |
|  | для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм; |
|  | с ретрактором (ограничителем); |
| 2.10. | Внутренний тубус резектоскопа: |
|  | иметь диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.; |
|  | иметь скошенный керамический наконечник; |
|  | быть для постоянного промывания; |
|  | иметь автоматический фиксирующий механизм; |
|  | иметь стандартный обтуратор в комплекте. |
| 2.11. | Оптический обтуратор: |
|  | к внутреннему тубусу резектоскопа 24 Шр. |
| 2.12. | Внешний тубус резектоскопа: |
|  | диаметром 26 Шр.; |
|  | для постоянного промывания; |
|  | поворотный; |
|  | два запорных крана; |
|  | краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция; |
|  | автоматический фиксирующий механизм. |
| 2.13. | Ирригационный порт: |
|  | совместим с тубусом резектоскопа 24 Шр.; |
|  | поворотным; |
|  | с двумя запорными кранами, выполненными из специального медицинского пластика, неразборная конструкция. |
| 2.14. | Рабочая вставка для введения катетера: |
|  | для использования с внутренним тубусов резектоскопа; |
|  | с каналом, не менее 6 Шр.; |
|  | с автоматическим фиксирующим механизмом. |
| 2.15. | ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»: |
|  | тип «петля», большая (для резекции предстательной железы); |
|  | для использования с оптикой 12° и тубусом 24 Ch; |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.16. | ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»: |
|  | тип «петля», средняя (для резекции мочевого пузыря); |
|  | для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.17. | ВЧ-электрод, биполярный, кнопка: |
|  | тип «кнопка»; |
|  | для плазменной вапоризации; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch; |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.18. | ВЧ-электрод, биполярный, петля с ограничителем: |
|  | тип «петля с ограничителем»; |
|  | для энуклеации предстательной железы; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch; |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.19. | ВЧ-электрод, биполярный, игла: |
|  | тип «игла»; |
|  | игла, отклоненная на 45°; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch; |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.20. | ВЧ-электрод, биполярный, шар: |
|  | тип «шар/ ролик»; |
|  | для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch; |
|  | для трансуретральной резекции в физрастворе. |
| 2.21. | Контейнер для стерилизации и хранения: |
|  | изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей; |
|  | предназначен специально для: цистоскопов, резектоскопа; |
|  | размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм. |

Инструменты и оптика должны быть многоразового использования, проходить предстерилизационную обработку, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию без повреждения и коррозии, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.