| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « 12 » _____06_________ 20 26 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт фасада в ГУО "Средняя школа №109 г.Минска имени В.З.Хоружей" по ул. Ангарская,24 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Фасад внутренний спорт.зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е8-35-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 759.13 |  |  | 204.17 | 13.03 | 976.33 |
|  |  |  | 2.33 | 1768.77 |  |  | 475.72 | 30.36 | 2274.85 |
| 2. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 585.34 | 46.35 | 3 474.57 |
|  |  |  | 0.175 | 492.53 | 4.98 | 3.37 | 102.43 | 8.11 | 608.05 |
| 3. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 2.337 | 142.81 | 0.14 |  |  |  | 142.95 |
| 4. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 35.06 |  |  |  | 181.96 | 14.37 | 196.33 |
| 5. | Е62-25-4 (83.83 / 51.0893) | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 366.99 | 3.31 | 2.19 | 52.25 | 4.14 | 426.69 |
|  |  |  | 2.337 | 857.66 | 7.74 | 5.12 | 122.11 | 9.68 | 997.19 |
| 6. | 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 15.03 | 1.19 | 16.22 |
|  |  |  | 65.436 |  |  |  | 983.50 | 77.87 | 1061.37 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3262 | 13 | 8 | 1866 | 140 | 5281 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2741 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1671 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9693 |  |
| Ж000 Фасад переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е8-35-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 759.13 |  |  | 204.17 | 13.03 | 976.33 |
|  |  |  | 2.1 | 1594.17 |  |  | 428.76 | 27.36 | 2050.29 |
| 8. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100м2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 585.34 | 46.35 | 3 474.57 |
|  |  |  | 0.165 | 464.38 | 4.69 | 3.18 | 96.58 | 7.65 | 573.30 |
| 9. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 1.664 | 101.69 | 0.10 |  |  |  | 101.79 |
| 10. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 24.96 |  |  |  | 129.54 | 10.23 | 139.77 |
| 11. | Е62-25-4 (83.83 / 51.0893) | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 366.99 | 3.31 | 2.19 | 52.25 | 4.14 | 426.69 |
|  |  |  | 1.664 | 610.67 | 5.51 | 3.64 | 86.94 | 6.89 | 710.01 |
| 12. | 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 15.03 | 1.19 | 16.22 |
|  |  |  | 46.592 |  |  |  | 700.28 | 55.44 | 755.72 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2771 | 10 | 7 | 1442 | 108 | 4331 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2329 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1419 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 8079 |  |
| Ж000 Фасад внутр. гл. корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е8-35-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 759.13 |  |  | 204.17 | 13.03 | 976.33 |
|  |  |  | 3.9 | 2960.61 |  |  | 796.26 | 50.82 | 3807.69 |
| 14. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 583.60 | 46.35 | 3 472.83 |
|  |  |  | 0.025 | 70.36 | 0.71 | 0.48 | 14.59 | 1.16 | 86.82 |
| 15. | Е13-44-7 (83.83 / 51.0893) | Очистка щетками (цоколя) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М2 | 6.15 |  |  |  |  | 6.15 |
|  |  |  | 48.5 | 298.28 |  |  |  |  | 298.28 |
| 16. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 3.622 | 221.34 | 0.22 |  |  |  | 221.56 |
| 17. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 54.33 |  |  |  | 281.97 | 22.28 | 304.25 |
| 18. | Е62-25-4 (83.83 / 51.0893) | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 366.99 | 3.31 | 2.19 | 52.25 | 4.14 | 426.69 |
|  |  |  | 3.622 | 1329.24 | 11.99 | 7.93 | 189.25 | 15.00 | 1545.48 |
| 19. | 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 15.03 | 1.19 | 16.22 |
|  |  |  | 101.416 |  |  |  | 1524.28 | 120.69 | 1644.97 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4880 | 13 | 8 | 2806 | 210 | 7909 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4098 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2497 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14504 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 10913 | 36 | 24 | 6114 | 458 | 17521 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9168 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5587 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 32276 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 10913 | 36 | 24 | 6114 | 458 | 17521 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9168 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5587 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 32276 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.07497 |  | 487.34 |  | 36.57 | 7.94% | 2.93 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.29155 |  | 4 078.01 |  | 1188.94 | 5.72% | 67.97 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 28.322 |  | 16.78 |  | 475.24 | 7.94% | 37.65 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.8395 |  | 253.74 |  | 213.01 | 7.94% | 16.92 |
|  | 1/10-280-20/40 |  | Вода 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.408 |  | 1.45 |  | 0.59 | % |  |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 114.35 |  | 5.19 |  | 593.47 | 7.94% | 46.88 |
|  | 1/10-135-25/385 |  | Стекло жидкое калийное 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 175.329 |  | 2.27 |  | 397.99 | 7.94% | 31.57 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 0.07623 |  | 3.64 |  | 0.30 | 7.94% |  |
|  | 1/55-20-20/60 |  | Пемза искусственная 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.022869 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-40-30/12 |  | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 213.444 |  | 15.03 |  | 3208.06 | 7.94% | 254.00 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6114 |  | 458 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6114 |  | 458 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 0.99099 |  | 0.81 |  | 0.76 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 0.99099 |  | 0.33 |  | 0.30 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 1.62525 |  | 21.54 |  | 35.00 | 14.58 | 23.72 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 24 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 24 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.0272629 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 686,48 | 686,48 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 1,62 | 1,62 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 688,10 | 688,10 |
|  | Заработная плата | 1 | 10 912,51 | 11 210,01 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 36,08 | 37,06 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 23,72 | 24,36 |
|  | Mатериалы |  | 6 114,17 | 6 280,86 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 6 114,17 | 6 280,86 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 457,91 | 470,39 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 457,91 | 470,39 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 17 520,67 | 17 998,32 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 9 167,86 | 9 417,80 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 9167.86 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 5 587,23 | 5 739,56 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 5587.23 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 32 275,76 | 33 155,68 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 3 718,32 | 3 819,69 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 3 718,32 | 3 819,69 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 35 994,08 | 36 975,37 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 35 994,08 | 36 975,37 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 35 994,08 | 36 975,37 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 35 994,08 | 36 975,37 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0272629 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 36975,38 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 35 994,08 | 36 975,38 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 35 994,08 | 36 975,38 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 7 198,82 | 7 395,08 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 43 192,90 | 44 370,46 |
| 20 | Сумма прописью Сорок четыре тысячи триста семьдесят руб. 46 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 166,34 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |