ГродМТ 367/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система конвекционного обогрева пациента

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Система конвекционного обогрева пациента | шт. | 1 |
| Блок управления | шт. | 1 |
| Тележка с корзиной | шт. | 1 |
| Одеяло для конвекционного обогрева пациента ВВ (двухслойное) | шт. | 2 |
| Одеяло для конвекционного обогрева пациента BBF (трёхслойное с дополнительной фильтрацией) | шт. | 2 |
| Шланг одиночный | шт. | 1 |
| Фиксаторы для шланга и одеял | шт. | 3 |

2. Технические требования:

  - воздушный конвекционный тип обогрева;

  - время нагрева до 370С до 1 минуты;

  - встроенная защита от перегрева с автоматическим отключением при достижении 500С;

  - автоматическая сигнализация при отклонении температуры более чем на 3°С от выбранного режима;

  - непрерывный режим работы;

  - дисплей с настройкой температуры и скорости работы;

  - тип электропитания – от сети переменного тока;

  - тележка и корзина из нержавеющей стали;

  - обязательное наличие стопорных колёс;

  - одеяла для конвекционного обогрева пациента из мягкого тканеподобного материала, устойчивого к разрывам, проколам и воздействию жидкостей. Не должны содержать латекс, обеспечивать постоянный воздушный поток внутри, равномерно распределять теплый фильтрованный воздух вокруг пациента.

  - в шланге обязательно наличие внутреннего датчика температуры на выходе.

Лот 2 Система обогрева пациента на гелевой пластине с принадлежностями и расходными материалами

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В состав комплекта входят: блок управления системы обогрева пациента – 1 шт. модуль нагревательный взрослый – 1 шт. пластина гелевая – 1 шт. кабель сетевой – 1 шт. | комп. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. поддерживает заданную температуру в течение 24 ч.;

2.2. равномерно распределяет тепло;

2.3. система оснащена всеми видами срабатывания тревог и сигнализации, исключающими любой перегрев;

2.4. гибкий нагревательный модуль и гелевая пластина позволяют размещать систему обогрева на операционных столах;

2.5. диапазон рабочих температур в пределах 34°С - 39°С;

2.6. тип/класс защиты от поражения электротоком ВF/I;

2.7. микропроцессорный блок управления с LED-дисплеем отображения текущей и заданной температуры;

2.8. звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы;

2.9. система предупреждений пользователя;

2.10. модуль нагревательный взрослый размеры не менее R1040*480 мм;

2.11. пластина гелевая размеры не менее 1150*520 мм;

2.12. нагревательный модуль тонкий и гибкий, устойчив на разрыв и к обработке дезинфицирующими растворами;

2.13. температурные датчики внутри нагревательного модуля;

2.14. гелевая пластина с защитой кожи от пролежней и повреждения нервов;

2.15. пластина не способствует бактериальному росту;

2.16. чехол многоразовый на застежке, гипоаллергенный, водонепроницаем, устойчив к обработке дезинфицирующими растворами.