Приложение 6

| № лота | Наименование объекта | Перечень оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Модернизация многоквартирного жилого дома № 91 по улице Слободская в г. Минске» | Подъемная платформа для инвалидов наклонного перемещения с прямолинейной траекторией движения «Новастар» НС.ПН.225А или аналог | 1 шт |
|  |  | Речевой информатор VERTICAL-3/0.5/IR или аналог | 1 шт |
|  |  | Щит учетно-распределительный типа ЩУР-14-Н-31 | 1 шт |

- Поставляемое оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

- Электрическая подъемная платформа наклонного перемещения с прямолинейной траекторией движения внутри подъезда № 2 по типу НС.ПН.225А (производство ОАО «Новастар») или аналог (установка внутри подъезда) с креплением к стене. В соответствии с листом 4 и 6 проектно-сметной документации 172/24-11.24/39-АС.

- Речевой информатор VERTICAL-3/0.5/IR или аналог. В соответствии с листом 6 проектно-сметной документации 172/24-11.24/39-АС.

- Щит учетно-распределительный типа ЩУР-14-Н-31. В соответствии с листом 2 проектно-сметной документации 172/24-11.24/39-ЭМ.СО.

Требования к поставляемому оборудованию:

Подъемная платформа должна иметь:

- электрический привод перемещения;

- способ управления смешанный;

- система ловителей платформы;

- антискользящее покрытие;

- защиту от перегрева двигателя;

- система эвакуации пассажира при отключении электроэнергии;

- электромеханический замок на дверях;

- аварийный спуск платформы и антивандальная защита;

- электрический тип складывания и раскладывания площадки, шлагбаумов (в наклонной подъемной платформе);

- перед заказом оборудования предварительно выполнить натурные обмеры лестничной клетки и крыльца для уточнения габаритов;

- подъемная платформа должна соответствовать ГОСТ 34682.1-2020 и ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке»;

- подъемная платформа должна иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».).