ГродМТ 269/26-ПЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Резектоскопы

Закупке подлежит 3 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Телескоп 4 мм, 30 | 1 шт. |
| 1.2 | Рабочий элемент к резектоскопу, монополярный | 1 шт. |
| 1.3 | Внутренний тубус резектоскопа | 1 шт. |
| 1.4 | Внешний тубус резектоскопа | 1 шт. |
| 1.5 | ВЧ-электрод, монополярный, петля | 4 шт. |
| 1.6 | Световод волоконно-оптический | 1 шт. |
| 1.7 | Контейнер для стерилизации и хранения полимерный | 1 шт. |
| 1.8 | Шнур ВЧ-монополярный | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Телескоп 4 мм, 30 |
|  | - совместимость с системами HD; |
|  | - косого видения 30°; |
|  | - диаметр 4 мм; |
|  | - автоклавируемый. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
| 2.2 | Рабочий элемент к резектоскопу, монополярный |
|  | - «пассивный» тип; |
|  | - эргономичная рукоятка; |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
|  | - автоклавируемый. |
| 2.3 | Внутренний тубус резектоскопа |
|  | - диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.; |
|  | - скошенный керамический наконечник; |
|  | - для постоянного промывания; |
|  | - автоматический фиксирующий механизм; |
|  | - автоклавируемый. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
| 2.4 | Внешний тубус резектоскопа |
|  | - диаметр 26 Шр.; |
|  | - для постоянного промывания; |
|  | - поворотный; |
|  | - два запорных крана; |
|  | - краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция; |
|  | - автоматический фиксирующий механизм; |
|  | - автоклавируемый. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
| 2.5 | ВЧ-электрод монополярный, петля |
|  | - тип «петля», угол 90; |
|  | - для использования с оптикой 30°. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
| 2.6 | Световод волоконно-оптический |
|  | - длина, не менее 3 м; диаметр 3-4 мм. |
|  | - автоклавируемый. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |
| 2.7 | Контейнер для стерилизации и хранения полимерный |
|  | - должен быть изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей; |
|  | - предназначен специально для стерилизации и хранения: гистерорезектоскопа и телескопа; |
|  | - размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм. |
| 2.8 | Шнур ВЧ-монополярный |
|  | - для соединения рабочего элемента с ВЧ-блоком (4 мм); |
|  | - длина, не менее 3-х метров. |
|  | - полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA |