Приложение 1 к заявке на покупку № А462-05/262

Техническое задание

Лот № 1:

Плита электрическая, должна быть оснащена 4-мя чугунными или стальными конфорками, позволять разогревать рабочую поверхность до 400 °С. Духовка с температурой до 280 °С. Корпус и лицевая панель должна быть из нержавеющей стали.

Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м2: 0,48

Время разогрева с чугунными конфорками до рабочей температуры, мин, не более: 30

Время разогрева с стальными конфорками до рабочей температуры, мин, не более: 10

Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры, мин, не более: 30

Температура рабочей поверхности конфорок, не менее, ºC: 400

Количество конфорок, шт:4

Размеры конфорок, мм: 417 х 295

Материал конфорки: чугун / сталь

Номинальная мощность, кВт не более: 15,8

Габаритные размеры, мм: 930×860×850, допускается отклонение +/- 5%;

Внутренние размеры жарочного шкафа, мм: 630×545×340, допускается отклонение +/- 5%;

Номинальное напряжение, В: 380

Материал лицевой части плиты: нержавеющая сталь

Материал боковой части плиты: оцинковка

Материал духовки: углеродистая сталь

Размеры противня, ВхШхД мм: 545 х 530 х 30, допускается отклонение +/- 5%;

Количество противень, шт: 3

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев;

С комплектующими для подключения.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 2:

Плита электрическая на 4 конфорки без жарочного шкафа предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Контактные части и коммутационные провода должны быть защищены от попадания жидкости, обеспечивая устойчивость к влажности. Прямоугольные легкосъемные цельнолитые конфорки должны гарантировать равномерный нагрев, в них также должны быть залиты ТЭНы.

Все внешние детали должны иметь сглаженные линии, отсутствовать острые и необработанные углы, колющие и режущие поверхности.

Габаритные размеры: 860х750х850, допускается отклонение +/- 5%;

4 аналоговых термостата

Поддон для сбора жидкости

Регулируемые ножки высотой не менее 15 мм

Время разогрева конфорки до 350 °C не более чем за 15 мин.

Максимальная температура конфорки, не менее: 380 °C

Площадь рабочей поверхности конфорок: 0,49 м2

Толщина конфорки, не менее: 30 мм

Ширина без ушей, не менее: 860 мм

Ширина со сьемными ушами, не менее: 1060 мм

Глубина без козырька, не менее: 750 мм

Глубина с задним козырьком, не менее: 850 мм

Напряжение, В: 380

Мощность мах, кВт, не более: 12

Размер конфорок, мм: 417х295

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев;

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 3:

Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий.

Габаритные размеры, мм: 800*800*940, допускается отклонение +/- 5%;

Номинальное напряжение, В: 400

Макс. Потребляемая мощность, кВт, не более: 16,8

Чугунные конфорки 295х417 мм;

Все регуляторы должны быть расположены на передней панели:

4-х позиционное исполнение регуляторов;

Мощность каждой конфорки не менее 3,0 кВт;

Разогрев до +480 °C не более чем за 30 минут;

Внутренние размеры жарочного шкафа – 538x535x290 мм, допускается отклонение +/- 5%;

Материал изготовления жарочного шкафа – углеродистая сталь;

В комплекте должно быть 3 противня 530x470x30 мм (допускается отклонение +/- 5%) из углеродистой стали;

Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа

+20…+270 °C;

Разогрев жарочного шкафа до +240 °C не более чем за 30 минут;

Аварийный терморегулятор от перегрева +320 °C;

Раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов;

Регулируемые по высоте ножки.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев;

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 4:

Плита электрическая 6-комфорочная с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд, для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки различных изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Лицевая часть, духовка и боковина должны быть выполнены из нержавеющей стали, конфорки - из чугуна.

В комплект поставки должны входить 3 противня из нержавеющей стали размером 470х530х30 мм (допускается отклонение +/- 5%), воздуховод ВПЭ и 4 направляющие.

Не менее 3 режимов регулировки мощности

Предохранение от ожогов

Площадь жарочной поверхности, не менее: 0,54 м2

Температура рабочей поверхности конфорок: 380 - 400 °С

Температура срабатывания термовыключателя: 324 °С

Потребляемая мощность конфорки, не более: 2,8 кВт

Номинальная потребляемая мощность ТЭН жарочного шкафа, не более: 4,8 кВт

Количество конфорок, шт: 6

Время разогрева до максимальной температуры:

Жарочный шкаф: не более 30 мин.

Конфорки: не более 25 мин.

Мощность жарочного шкафа, не более: 4,8 кВт

Температура срабатывания термовыключателя: 324 °С

Количество переключателей мощности: 6

Соотношение мощностей конфорки: 1,4 / 2,3 / 1

Допустимая нагрузка на одну конфорку, не менее: 20 кг

Ширина с воздуховодом: 760 мм

Высота с воздуховодом: 940 мм

Габаритные размеры: (ДхГхВ): 1110x700x860, допускается отклонение +/- 5%;

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев;

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 5:

Плита индукционная 6-и конфорочная на подставке предназначена для быстрого приготовления, варки, жарки и тушения блюд в специальной наплитной посуде.

Мощность плиты, кВт: не более 21,0

Количество конфорок, шт.: 6

Мощность конфорки, кВт: не менее 3,5

Максимальная нагрузка на конфорку, кг: не менее 30

Жироулавливающий фильтр: +

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал подставки: нержавеющая сталь

Стеклокерамическая рабочая поверхность

Плавная регулировка мощности

Таймер для каждой конфорки

Тип установки- напольная

Оснащение -подставка (стенд)

Ширина (мм): не более 1178

Глубина (мм): не более 817

Высота (мм): не более 882

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев;

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 6:

Плита электрическая промышленная 3-комфорочная предназначена для тепловой обработки (варки, жарки, тушения, запекания) продуктов и полуфабрикатов.

Количество конфорок – 3

Материал конфорки – чугун

Габаритные размеры -не менее 850 х 520х 1240  мм

Номинальное напряжение – 380 В

Материал лицевой части плиты – нержавеющая сталь

Материал боковой части – оцинковка

Рабочая температура конфорок – не менее 400 C

Требования к гарантии: не менее 12 месяцев.

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 7:

Плита индукционная 4-х конфорочная на подставке предназначена для профессионального приготовления первых, вторых и третьих блюд.

Мощность плиты, кВт – не более 14,0

Количество конфорок, шт- 4

Мощность конфорки, кВт -  не менее 3,5

Максимальная нагрузка на комфорку, кг – не менее 30

Жироулавливающий фильтр+

Материал корпуса – нержавеющая сталь

Материал подставки – нержавеющая сталь

Стеклокерамическая рабочая поверхность

Плавная регулировка мощности

Таймер для каждой комфорки

Ширина: не более 800 мм

Длина: не более	800 мм

Высота: не более 882 мм

Тип установки- напольная

Оснащение -подставка (стенд)

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 8:

Плита 6-и конфорочная с жарочным шкафом должна быть изготовлена из нержавеющей стали, боковая облицовка должна быть выполнена из оцинкованной стали.

Конфорки должны быть прямоугольной формы, регулируемые по высоте с возможностью вертикального подъёма для обслуживания или замены. Мощность одной конфорки не менее 3 кВт.

Плиты должны быть оборудованы выдвижным поддоном для сбора жидкости.

Ступенчатое регулирование мощности конфорок с помощью переключателя (3 положения).

Температура конфорки в разогретом состоянии не менее 400°С.

Нагрев камеры шкафа должен осуществляться верхним и нижним тэнами (которые регулируются переключателями), температура воздуха в камере не менее 260°С.

Питание, кВт/В 23/380, Ток трехфазный переменный

Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) не более 1330х770х850

Площадь рабочей поверхности, не менее 0,72 м

Время разогрева конфорок до 400°С, не более 30 мин

Гарантийный срок не менее 12 месяц

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 9:

Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом должна быть с возможностью принудительной циркуляции воздуха (конвекцией) и увлажнением.

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 17,24

Номинальное напряжение, В 400, ток трехфазный переменный

Количество конфорок, шт. 4

Размеры конфорок, мм	не менее 300x300

Потребляемая мощность конфорки, не более кВт 2,8

Площадь жарочной поверхности, м2 не менее 0,36

Температура рабочей поверхности конфорки, °C, не более 480

Время разогрева конфорки до максимальной температуры, мин, не более 25

Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт не более 5,9

Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °C +20...+270

Время разогрева жарочного шкафа до 240 °C, мин, не более 20

- внутренние размеры жарочного шкафа – не менее 538x715x290 мм;

- габаритные размеры, мм	800х950х950 (допускается отклонение +/- 5%)

- чугунные конфорки не менее 300х300 мм;

- все регуляторы должны быть расположены на передней панели:

- 7-ми позиционное исполнение регуляторов мощности конфорок;

- мощность каждой конфорки не более 2,8 кВт;

- разогрев до +480 °C не более 25 минут;

- материал изготовления жарочного шкафа и корпуса- нержавеющая сталь;

- в комплекте 2 GN1/1-65 и одна решетка 530x650 мм из нержавеющей стали;

- должна быть возможность принудительной циркуляции воздуха (конвекции), которая достигается нажатием кнопки для включения вентилятора (клавишный переключатель);

- пароувлажнение инжекционного типа должно достигаться нажатием кнопки для управления подачей воды в камеру (без фиксации);

- диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °C;

- разогрев жарочного шкафа до +240 °C не более 20 минут;

- аварийный терморегулятор от перегрева +320°C;

- 4-х позиционное исполнение регуляторов мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа;

- регулируемые по высоте ножки.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 10

Плита электрическая четырехконфорочная должна быть с жарочным шкафом. Плита должна быть изготовлена из комбинации нержавеющей стали (облицовка передней панели и жарочного шкафа) и каркаса выполненного из металла с покрытием полимерной краской. Боковые стенки должны быть облицованы металлом с покрытием полимерной краской.

Конфорки должны быть прямоугольной формы, регулируемые по высоте с возможностью вертикального подъёма для обслуживания или замены. Мощность одной конфорки не более 3 кВт.

Плиты должны быть оборудованы выдвижным поддоном для сбора жидкости.

Ступенчатое регулирование мощности конфорок с помощью переключателя (3 положения).

Температура конфорки в разогретом состоянии не менее 400°С.

Модель должна быть оснащена жарочным шкафом имеющим пять рядов направляющих для противней или гастроемкостей размера GN1/1 (3 противня должны входить в комплект поставки). Дверь шкафа должна быть выполнена из нержавеющей стали, фиксироваться в 3-х положениях. Нагрев камеры шкафа должен осуществляться верхним и нижним тэнами (которые регулируются переключателями), температура воздуха в камере не менее 260°С.

Источник питания Электричество

Номинальная потребляемая мощность не более 17 кВт

Номинальное напряжение	380 В Ток трехфазный переменный

Расположение Напольное

Габаритные размеры: не более

Высота 850 мм

Длина 970 мм

Ширина 770 мм

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 11

Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом.

Габаритные размеры, мм не более 930 х 850 х 860

Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, не более 630 х 545 х 340

Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м2 не менее 0,48, размер каждой не менее 417х295 мм

Температура рабочей поверхности комфорок,°C, не менее 400

Рабочая температура воздуха в жарочном шкафу, °C, не менее 280

Количество конфорок, шт 4

Материал конфорок чугун, конфорки должны быть прямоугольные

Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 15,8

Номинальное напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 12:

Плита электрическая четырехконфорочная должна быть с жарочным шкафом с возможностью принудительной циркуляции воздуха (конвекцией) и увлажнением предназначена для приготовления блюд в наплитной посуде, выпечки мелко штучных изделий.

Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов должны быть оснащены тремя ТЭНами. Площадь конфорок – не менее 0,36 кв.м. Конфорки должны образовывать ровную поверхность. Внизу - жарочный шкаф должен быть с двумя противнями и одной GN 2/1 размером 530х650 мм, должны быть изготовлены из нержавеющего металла. Духовка должна иметь раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 65-2700 С, установленный аварийный терморегулятор предохраняющий шкаф от перегрева 3000 С. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки.

Температура нагрева конфорок: должна быть не менее 480 °C

Мощность:

Потребляемая: не более 17,24 кВт

Конфорка: не более 2,8 кВт

Жарочный шкаф: не более 5,9 кВт

Двигатель вентилятора: не более 0,03 кВт

Время разогрева до максимальной температуры:

Конфорки: не более 25 мин.

Духовой шкаф: не более 20 мин.

Внутренний размер духовки: не более 538x715x290 мм

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм: не более 840х930х850

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

С комплектующими для подключения.

Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.

При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).