ГродМТ 328/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аспирационный наконечник

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аспирационный наконечник | шт. | 2 520 |

2. Технические требования:

-   Применяются для интраоперационного удаления отделяемого из операционной раны с помощью медицинского аспиратора.

-  Должен быть изготовлен из полипропилена.

-  Должен иметь атравматичный кончик.

-  Наличие пальцевой регулировки разряжения.

-  Наличие коннектора, обеспечивающего герметичный контакт с соединительной трубкой

Лот 2 Троакар оптический

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар 12,5-13,0 мм оптический | шт. | 60 |

2. Технические требования:

2.1. рабочая длина 100-110 мм;

2.2. съемная герметичная крышка для удобства извлечения образцов;

2.3. наличие резьбы на тубусе троакара;

2.4. возможность использования инструментов от 5 до 10 мм без переходников;

2.5. наличие ручки (пистолетного типа) для установки троакара;

2.6. стилет без лезвия, оптический;

2.7. одноразовые.

Лот 3 Троакар со стилетом

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар со стилетом 15–15,5 мм | шт. | 12 |

2. Технические требования:

2.1. длина 95-105 мм;

2.2. диаметр – 15-15,5 мм;

2.3. с запорным краном;

2.4. стилет с пирамидальным наконечником;

2.5. многоразового использования;

2.6. должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

Лот 4 Троакар универсальный одноразовый

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар универсальный одноразовый 5–15 мм | шт. | 12 |

2. Технические требования:

2.1. диаметр с 5мм на 15мм,

2.2. стилет конический экранированный,

2.3. длина стилета не менее 100-105мм;                                                                                           2.4. канюля, длина не менее 100-105мм;

2.5. универсальный клапан (открытие автоматическое и ручное).

Лот 5 Световод волоконно – оптический

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Световод волоконно – оптический | шт. | 2 |

- Технические требования:

Наименование / Требования, предъявляемые к товарам

Световод волоконно – оптический:

- Длина не менее 3 м.

- Диаметр 4,25 – 4,45 мм.

- Возможность стерилизации в автоклаве.

- Наличие полной совместимости с видеосистемой OTV – S200 Olympus