УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кольцо для пластики митрального клапана, полужёсткое |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 25 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Кольцо для пластики митрального клапана, полужёсткое 1 шт. Паспорт кольца 1 шт. Серийный номер кольца 1 шт. Инструкция по применению кольца клапана сердца 1 шт. Регистрационная форма пациента 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Вид: упруго-эластичное, замкнутое Манжета: силиконовый эластомер, покрытый плетеным полотном из полиэстера(полиэфира) Наличие: переменной эластичности, сохранение физиологической подвижности кольца митрального клапана в систолу Описание: соотношение физиологичного переднезаднего и поперечного размера. Форма: кольца во фронтальном сечении почковидная, соответствует физиологической форме кольца митрального клапана.Трехмерная конфигурация кольца - седловидный изгиб, повторяющий трехмерную конфигурацию митрального клапана Упаковка: в блистере, на индивидуальном держателе Наличие: изогнутого держателя улучшающего визуализацию при имплантации Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Размер: 24-26-28-30-32-34-36-38-40 Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора Требования: В комплект поставки должен входить набор измерителей, который должен быть полностью совместим с закупаемыми кольцами.- 1 набор |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кольцо для пластики митрального клапана полужесткое, замкнутое |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 25 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Кольцо для пластики митрального клапана полужесткое, замкнутое 1 шт. Паспорт кольца 1 шт. Серийный номер кольца 1 шт. Инструкция по применению кольца клапана сердца 1 шт. Держатель (есть 216mm и 373mm) 1 шт. Набор измерителей полисульфоновых 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Наличие: цветных меток на кольце, соответствующих треугольникам (митрального клапана) для облегчения позиционирования; кольцо должно быть рентген контрастным; наличие контрольной хордовой нити. что помогает хирургу ориентироваться во время процедуры восстановления хорд Описание: изготовлено в заднем сегменте из проволочного элемента жесткости, который тянется от треугольника до треугольника;элемент жесткости заключен в спиральную пружину с малым шагом; пружина проходит по окружности кольца; пружина покрыта тонкой силиконовой оболочкой; для покрытия и формирования корпуса кольца используется плетеная полиэфирная ткань Форма: замкнутая Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Размер: 24-26-28-30-32-34-36-38-40 Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Устройство для наложения швов на нативное кольцо клапана |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 12 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Устройства для наложения швов должны обеспечивать быстрое прошивание нативного кольца (одно нажатие должно обеспечить одновременное прохождение двух нитей через кольцо). Устройства должно иметь регуляторы угла наклона наконечника и поворота шафта для обеспечения оптимального доступа к месту наложения швов. Комплектация: Должны предлагаться наборы шовного материала из расчёта 18 нитей для кольца и 1 органайзер нитей. |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Устройство для наложения швов на искусственный клапан/кольцо |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 12 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Устройства для наложения швов на клапан/кольцо длжны обеспечивать быстрое прошивание манжеты клапана/кольца нитями, прошившими нативное кольцо (одно нажатие должно обеспечивать одновременное прохождение двух нитей, пршивших кольцо). Комплектация: Должны предлагаться наборы из расчета 18 кассет для прошивания для одного клапана/кольца. |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Устройство для восстановления митральных хор |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 12 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Система должна состоять из компонентов, обеспечивающих создание (восстановление) митральной хорды и её надежной фиксации. Устройство для восстановления хорд должно обеспечивать прошивание створки клапана и папилярной мышцы предзагруженной ePTFE хирургической нитью (одно нажатие должно обеспечивать прохождение двух нитей). Устройство должно иметь регуляторы угла наклона наконечника и поворота шафта для обеспечения оптимального доступа к месту наложения швов. Устройства для фиксации должно обеспечивать надежную фиксацию хорды с помощью предустановленной титановой клипсы и одновременно обрезания нити. |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Устройство для временного удержания хирургической нити для восстановления митральных хорд |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 12 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Устройство должно надежно удерживать хирургический шовный материал для стабилизации. Устройство должно иметь эргономичное управление петлей захвата, позволяя при необходимости отрегулировать хирургический шов. |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Титановые лигатурные клипсы (средние, голубой картридж) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.150 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 400 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Механизм: механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции. Структура внутренней поверхности предупреждает его нежелательное соскальзывание. Размер: ширина 6,2мм, высота 4,9мм Упаковка: 30 картриджей по 6 клипсов (180) клипсов Описание: цвет картриджа - голубой |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Титановые лигатурные клипсы (малые, желтый картридж) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.150 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 4 320 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Механизм: механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции. Структура внутренней поверхности предупреждает его нежелательное соскальзывание. Размер: ширина 4мм, высота 3,1мм Упаковка: 30 картриджей по 6 клипсов (180) клипсов Описание: цвет картриджа - желтый |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.