Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ530-06/261

Техническое задание

Наименование предмета закупки: Ремонт системы контроля и управления доступом.

Место оказания услуг: г. Минск, ул. Всехсвятская, 2, 4/1

Описание предмета закупки: Отремонтировать систему контроля и управления доступом (СКУД) путем замены неисправного оборудования поставленным исполнителем новым оборудованием.

Перечень требуемого оборудования указан в следующей таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Неисправный узел или деталь | Технические характеристики, поставляемого товара, необходимого для ремонта | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АКБ | 12 В, 7 А/ч габариты, мм: 150х90х63 | 17 |
| 2. | АКБ | 12 В, 3,3 А/ч, габариты, мм: 134х67х67 | 2 |
| 3. | Контроллеры доступа СКУД | EL-C900 Ethernet или аналог | 15 |
| 4. | Накладной считыватель ЕМ9916АЕ | считыватель бесконтактных карт формата EM-Marin 125 кГц, интерфейс Wiegand-26/RS-232. цвет серый, накладное исполнение, питание 12В 200мА, температура 0... +50С, размеры 104.6×65.8мм | 2 |
| 5. | Электромеханическая защелка | Габариты, мм 120х20х32 | 3 |
| 5.1. | Планка к электромеханической защелке | 250х25х3 | 3 |
| 6. | Кнопка выхода | кнопка выхода для управления электро-магнитными/электромеханическими замками: металлическая, накладная, НР контакты, с подсветкой, габариты, мм 60х25х29 мм | 3 |
| 7. | Электромагнитный замок AL-250S | напряжение питания, В: 12 усилие удержания, кг: 250 температура использования, гр. С: -10 ..+35 габариты, мм 180х18,5х23 | 2 |
| 8. | Сдвиговый электро-магнитный замок SH-200 | - способ установки: врезной - предел прочности, кг: 1530 - электронная защита: есть - световой индикатор: есть - рабочая температура: от -25 до +65 º C - таймер: есть - замок открыт: при отсутствии питания - выбор напряжения: 12/24 В переменного/постоянного тока - при напряжении 12В - ток подброса 2А, рабочий ток 0,35А - размеры, мм: 266х35 | 3 |
| 9. | Блок бесперебойного питания БИРП 12/4 | - Выходное напряжение: 12±0.12 В (от сети), 10.0−12.0 В (от АКБ). - Номинальный ток нагрузки: 4.0 А. - Максимальный ток (180 сек): 4.5 А - 5.0 А. - Входное сетевое напряжение: 150-265 В (AC), 50 Гц. - Емкость АКБ: 2х7 Ач или 2х12 Ач (в комплект не входит, зависит от корпуса). - Время работы в резерве: ~2.5 - 3 часа (при номинальной нагрузке). - Пульсации напряжения: не более 24-30 мВ. - Защита: от короткого замыкания (КЗ), перегрузки по току, перенапряжения, глубокого разряда АКБ. - Индикация: Световая (сеть, АКБ, выход). - Информационные выходы: «оптореле» (КС, КБ, КВ) - состояние сети, АКБ, выхода. - Габариты (ШхВхГ): 325х225х92 мм (стан-дартный), 190х90х80 мм (DIN-рейка для M). - Вес: ~3 кг (без АКБ) | 2 |
| 10. | Коммутаторы | 8 портов | 3 |

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты поставки товара ТТН (ТН) и подписания акта выполненных услуг.