ГродМТ 361/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор процедурный для постановки ЦВК

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор процедурный для постановки ЦВК | шт. | 390 |

2. Технические требования:

2.1. Набор состоит из:

2.1.1. Покрытие хирургическое: размер ±100×±125 см, двухслойное, ламинированное с выделением операционного поля и адгезивным краем, выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.

2.1.2. Халат стандартный: размер стандартный ± ХL, изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотность ±43 г/м², на рукавах имеются мягкие эластичные трикотажные манжеты. Система застежек в наличии для обеспечения надежной фиксации халата на спине медработника. Халат запахивается сзади и перекрывается.

2.1.3. Покрытие хирургическое: размер ±100×±120 см, двухслойное, ламинированное, устойчиво к воздействию жидкостей.

2.1.4. Лоток почкообразный: объём ± 800 мл, шкала на внутренней части, гладкая кромка. Материал полипропилен. Не содержит латекса.

2.1.5. Иглодержатель: изготовлен из полимерного материала.

2.1.6. Салфетки: марлевые салфетки, размер ±5см × ±5 см.

2.1.7. Материал фиксирующий: прозрачная пленочная повязка, устойчива к воздействию жидкостей и бактерий, используется для фиксации катетеров.

2.2. Стерилен, предназначен для однократного применения. Упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 2 Набор процедурный для катетеризации мочевого пузыря

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор процедурный для катетеризации мочевого пузыря | шт. | 1 400 |

2. Технические требования:

2.1. Набор состоит из:

2.1.1. Покрытие защитное для стола: размер ±140см × ±150 см, защитное двухслойное, ламинированное: выполнено из впитывающего нетканого материала бифлекс спанбонд и полиэтиленовой пленки.

2.1.2. Покрытие хирургическое: размер ±90×±90 см, имеет отверстие (±18 см без адгезии) двухслойное, ламинированное с выделением операционного поля, выполнено из впитывающего нетканого материала и полиэтиленовой пленки.

2.1.3. Халат стандартный: размер стандартный ± ХL, изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотность ±43 г/м², на рукавах имеются мягкие эластичные трикотажные манжеты. Система застежек в наличии для обеспечения надежной фиксации халата на спине медработника. Халат запахивается сзади и перекрывается.

2.1.4. Лоток почкообразный: объём ± 800 мл, шкала на внутренней части, гладкая кромка. Материал полипропилен. Не содержит латекса.

2.1.5. Зажим: зажим с круглыми браншами для обработки операционного поля, изготовлен из полимерного материала.

2.1.6. Салфетки: марлевые салфетки, размер ±10см × ±10 см.

2.1.7. Пинцет: пинцет из медицинского пластика, с зубчиками для удержания плотных структур и тканей.

2.2. Стерилен, предназначен для однократного применения. Упакован в индивидуальную стерильную упаковку.