УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот№1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол операционный электромеханический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | согласно приложения к лоту 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем(количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Сведения о заказчике, УНП |  |

Приложение к Лоту№1

- Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный электромеханический: |  |
| 1.1. | Передвижная операционная колонна | 1 шт. |
| 1.2. | Столешница универсальная | 1 шт. |
| 1.3. | Секция парная для ног | 1 шт. |
| 1.4. | Секция удлинительная | 1 шт. |
| 1.5. | Секция головная | 1 шт. |
| 1.6. | Пульт управления универсальный | 1 шт. |
| 1.7. | Зажим радиальный | 2 шт. |
| 1.8. | Зажим стандартный | 4 шт. |
| 1.9. | Дуга наркозная | 1 шт. |
| 1.10. | Удлинитель для наркозной дуги | 1 шт. |
| 1.11. | Держатель шлангов | 1 шт. |
| 1.12. | Крепление для капельниц | 1 шт. |
| 1.13. | Опора для тела | 1 шт. |
| 1.14. | Подушка для позиционирования в латеральном положении | 2 шт. |
| 1.15. | Ремень нательный с металлической застежкой | 2 шт. |
| 1.16. | Ремень нательный на липучке | 4 шт. |
| 1.17. | Опора для рук | 2 шт. |
| 1.18. | Стол для укладывания кисти и руки | 1 шт. |
| 1.19. | Держатель для ног типа Leg Holder | 2 шт. |
| 1.20. | Ремень ножной | 4 шт. |
| 1.21. | Шарнирный кронштейн для позиционирования руки | 1 шт. |
| 1.22. | Адаптер шарнирного кронштейна для позиционирования руки | 1 шт. |
| 1.23. | Фиксатор пальцев | 1 шт. |
| 1.24. | Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для взрослых | 2 шт. |
| 1.25. | Подголовник кольцевидный гелевый, открытый, для подростков | 2 шт. |
| 1.26. | Кольцо для головы | 2 шт. |
| 1.27. | Полувалик для туловища | 2 шт. |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Модульный системный операционный стол с возможностью смены столешниц | Наличие |
| 2.2 | Система должна состоять из передвижной колонны и съемной универсальной столешницы | Наличие |
| 2.3. | Универсальная столешница должна состоять из 6 модулей/секций (головная, спинная, удлинительная, тазовая, ножная левая, ножная правая) | Наличие |
| 2.4. | Наличие автоматического управлениями основными функциями операционного стола (регулировка высоты, тренделенбург / анти-тренделенбург, латеральный наклон, продольный сдвиг, управление углом наклона спины, подъем и опускание каждого из ножных модулей) | Наличие |
| 2.5. | В передвижную колонну должны быть встроены роликовые колеса для транспортировки/позиционирования, которые выдвигаются для перемещения колонны | Наличие |
| 2.6. | Наличие аккумуляторов в качестве источника питания передвижной колонны | Наличие |
| 2.7. | Полностью заряженные аккумуляторы должны обеспечивать работу операционного стола в течение не менее 5 дней эксплуатации. | Наличие |
| 2.8. | Все секции стола должны иметь легкое и быстрое сочленение (замки) для надежного соединения с основным сегментом. Данные замки не должны иметь никаких дополнительных винтовых фиксаторов | Наличие |
| 2.9. | Диапазон регулировки высоты столешницы не менее 628 – 1168 мм | Наличие |
| 2.10. | Углы наклона столешницы: тренделенбург / анти-тренделенбург не менее предела ±45° | Наличие |
| 2.11. | Латеральный наклон: не менее предела ±28° | Наличие |
| 2.12. | Продольный сдвиг, общий не менее 400 мм | Наличие |
| 2.13. | Нижняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90° | Наличие |
| 2.14. | Верхняя спинная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/110° | Наличие |
| 2.15. | Ножная секция подъем/опускание не менее предела ±90°/100° | Наличие |
| 2.16. | Ширина столешницы без боковых рельс не менее 550 мм | Наличие |
| 2.17. | Максимальная общая нагрузка не менее 380 кг | Наличие |
| 2.18. | Все используемые материалы, используемые для производства подушек и ремней не должны содержать латекс. | Наличие |
| 2.19. | Шарнирный кронштейн для позиционирования руки должен легко устанавливаться на боковом рельсе столешницы при помощи специального крепления и винтового зажима | Наличие |
| 2.20. | Шарнирный кронштейн для позиционирования руки в своей основе должен иметь три шарнира, которые разблокируются и блокируются одновременно одной клавишей, что обеспечивает максимально плавное и точное позиционирование конечности | Наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки | Моторная система с аккумуляторным приводом |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ | 32.50.50.390 |
| Объем(количество) | 3 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Сведение о заказчике, УНП |  |

Приложение к лоту №2

- Состав:

| №п/п | Наименование | Кол-во, единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дрель аккумуляторная | 3 |
| 2 | Аккумуляторные батареи | 6 |
| 3 | Патрон типа Jacobs к дрели | 3 |
| 4 | Патрон к римеру для фрез с хвостовиком большой АО | 3 |
| 5 | Насадка для осциллирующей пилы | 3 |
| 6 | Сверло набор | 3 |
| 7 | Набор лезвий для осциллирующей пилы: |  |
| 7.1 | Длина-50мм.,Ширина-25мм.,Толщина-0,9мм | 30 |
| 7.2 | Длина-50мм.,Ширина-20мм.,Толщина-0,9мм | 30 |
| 8 | Насадка для проведения спиц | 3 |
| 9 | Зарядное устройство | 1 |
| 10 | Стерилизационный контейнер | 3 |
| 11 | Масло для обработки моторной системы спрей | 5400 мл |
| 12 | Сетевой кабель | 3 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Дрель аккумуляторная:

2.1.1 должна иметь облегченный корпус;

2.1.2 должна иметь мощность не менее 220 Вт;

2.1.3 наличие право- и левостороннего вращения;

2.1.4 аккумуляторный отсек должен быть защищен крышкой с силиконовой заглушкой;

2.1.5 в комплекте должно прилагаться устройство для смены аккумуляторов в условиях стерильной операционной.

2.2. В аккумуляторной батареи должна находиться система, обеспечивающая управление рабочими режимами.

2.3.  Патрон типа Jacobs к дрели должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

2.3.1 должен фиксировать сверла диаметрами от 1 до7 мм;

2.3.2 должен иметь вращающий момент не менее 4 Н·м;

2.3.3 должен иметь частоту вращения 0 – 900/мин;

2.3.4 должен комплектоваться ключом для фиксации сверл;

2.4. рабочая насадка для проведения спиц :

2.4.1 должен фиксировать спицы диаметрами от 0,8 до 3,5 мм;

2.5. насадка римера для фрез с хвостовиком большой АО:

2.5.1 должна иметь вращающий момент не менее 19 Н·м;

2.5.2 должна иметь частоту вращения 0-250 об/мин.

2.5.3 должна иметь вес не более 350г.

2.5.4 должна иметь механизм фиксации на римере без дополнительных приспособлений.

2.6. Насадка для осциллирующей пилы:

2.6.1 движение режущего инструмента пилы-осциллирующие.

2.6.2 частота колебаний не менее 11000 циклов/мин.

2.6.3 амплитуда колебаний не менее 50.

2.7. Зарядное устройство: (одно зарядное устройство на 3 комплекта дрелей и пилы)

2.7.1 должно обеспечивать зарядку 2-4 аккумуляторных батарей одновременно;

2.7.2 должно быть оснащено электронной системой контроля зарядки, ее уровня с соответствующей световой сигнализацией на световом табло.

2.8. Контейнер стерилизационный:

2.8.1 должен оснащаться специальными креплениями для всех компонентов моторной системы.

2.8.2 должен быть оснащен фильтрами, выдерживающими до 5000 циклов стерилизации;

2.8.3 в комплект должно входить специальное масло для предстерилизационной обработки моторной системы.

2.9. Сетевой кабель, не менее 5 м.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.