УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  Насеня В.С.

«     » апреля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Текущий ремонт асфальтобетонных   покрытий в ГУО "Детский сад № 321 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 39

1.Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,24 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,53 |
| 3. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,53 |
| 4. | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из асфальтогранулята шириной более 3 м | 1000 м2 | 0,53 |
| 5. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 2,06 |
| 6. | Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях с применением механического захвата | 100 м | 0,18 |
| 7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 м3 | 0,14 |
| 8. | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа а, б, в, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,53 |
| 9. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 7,8 |
| 10. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,32 |
| 11. | Разборка тротуаров и дорожек из плит 500х500 мм с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 6,5 |
| 12. | Разборка покрытия из мелкоштучных тротуарных плит 6-гранной формы вручную | 100 м2 | 1,5 |
| 13. | Разработка грунта i группы в отвал или с погрузкой в транспортное средство погрузчиком одноковшовым пневмоколесным 2 т (970 м2 толщиной 60 мм) | 100 м3 | 0,582 |
| 14. | Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м | 1000 м2 | 0,83 |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 7,1 |
| 16. | Установка тротуарных бортовых камней бетонных на криволинейных участках с применением ручных захватов | 100 м | 0,14 |
| 17. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 м3 | 0,145 |
| 18. | Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 | 8,3 |
| 19. | Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 8,3 |
| 20. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,3 |
| 21. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,135 |
| 22. | Устройство однослойных оснований толщиной 6 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м | 1000 м2 | 0,225 |
| 23. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 2,3 |
| 24. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы | 100 м3 | 0,046 |
| 25. | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмосток, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см | 100 м2 | 2,25 |
| 26. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 11 |
| 27. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 11 |
| 28. | Погрузка строительных отходов погрузчиками | 100 м3 | 3,55 |
| 29. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 603 |

2.Срок выполнения работ:  40 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: 333 873,01 (триста тридцать три тысячи восемьсот семьдесят три  белорусских рубля 01 копейка) рублей.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается  с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82, +3752905559050

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

| Техническое задание подготовил: Инженер УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Д.М.Опалейчук М.В.Титова Л.А.Радунайтис |
| --- | --- |