УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ультразвуковой диагностический портативный аппарат |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 64449,55 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130 |

Приложение  к лоту №1:

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Новый ультразвуковой портативный аппарат среднего класса |  |
| 1.1 | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы | 1 шт. |
| 1.2 | Датчик конвексный для сосудистых и абдоминальных исследований | 1 шт. |
| 2. | Специальная тележка для сканера с портами для датчиков и адаптером работы от стандартной электрической сети | 1 шт. |
| 3. | Черно-белый термопринтер | 1 шт. |
| 4. | Гель для проведения ультразвуковых исследований | 10 л |
| 5 | Бумага для термопринтера | 10 рул. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвуковой цифровой портативный аппарат среднего класса | Наличие |  |
| 2. | Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, малого таза, сердца, ортопедии, сердца, сосудов, поверхностно расположенных органов | Наличие |  |
| 3. | Количество цифровых каналов | Не менее 65 000 | * |
| 4. | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 180дБ |  |
| 5. | Вес | Не более 8 кг | * |
| 6. | Размеры рабочего монитора, дюймов | Не менее 15 | * |
| 7. | Непрерывное сканирование при питании от встроенной подзаряжаемой батареи | Не менее 30минут | * |
| 8. | Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см | Не менее 25 | * |
| 9. | Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме | Не менее 800 |  |
| 10. | Увеличение изображения в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра, крат | Не менее 4 |  |
| 11. | Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме | Не менее 4 |  |
| 12. | Режим составного многолучевого сканирования | Наличие |  |
| 13. | Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/сек | Не более 5 |  |
| 14. | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с | Не менее 6 |  |
| 15. | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии, м/с | Не менее 10 | * |
| 16. | Режим тканевой гармоники | Наличие |  |
| 17. | М-режим: цветовой, анатомический | Наличие |  |
| 18. | Режим улучшения визуализации иглы при малоинвазивных вмешательствах | Наличие | * |
| 19 | Функция контроля положения в пространстве и прогнозирования пункционной трассы для датчиков и биопсийных инструментов | Наличие |  |
| 20. | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока | Наличие | * |
| 21. | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки | Наличие |  |
| 22. | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие | * |
| 23. | Жесткий диск системы, не менее 100 ГБ | Наличие |  |
| 24. | Система архивации: (DVD,CD-RW), USB в форматах jpeg, AVI | Наличие |  |
| 25. | Режим получения трапециевидного изображения на линейных датчиках | Наличие |  |
| 26. | Режим панорамного сканирования на линейных датчиках и конвексных датчиках | Наличие | * |
| 27. | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее | 2 | * |
| 28. | Датчики: |  |  |
| 28.1 | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы: |  |  |
| 28.1.1. | Диапазон частот, МГц, не уже | 5 – 12 |  |
| 28.1.2. | Количество элементов, не менее | 192 |  |
| 28.1.3. | Ширина сканируемого участка, мм, не более | 40 |  |
| 28.1.4. | Работа в режимах: В-режим, энергетическая допплерография, цветовая допплерография, панорамного сканирования, PW – допплерография | Наличие |  |
| 28.3 | Датчик конвексный для сосудистых и абдоминальных исследований: |  |  |
| 28.3.1. | Диапазон частот, МГц, не менее | 1-6 |  |
| 28.3.2. | Количество элементов, не менее | 192 |  |
| 28.3.3. | Угол сканирования, град, не менее | 75 |  |
| 28.3.4. | Работа в режимах: В-режим, энергетическая допплерография, цветовая допплерография, панорамного сканирования, PW – допплерография | Наличие |  |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Холодильник фармацевтический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.25.13.900 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4377,36 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Кричевский райЦГЭ» 700087471 |

Приложение к лоту №2:

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропитание сеть переменного тока | частота 50(±1) Гц напряжение 220-230 В |
| 2 | Температурный режим | от +2 °С до +15 °С |
| 3 | Полезный объем | 250 (±5) л |
| 4 | Самодиагностика | Наличие |
| 5 | Дисплей | Наличие |
| 6 | Звуковая сигнализация | наличие |
| 7 | Защита от перепадов напряжения | наличие |
| 8 | Исполнение двери | глухая |
| 9 | Габаритные размеры (ШхГхВ) | 600х620х1495 мм |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      Ю.В.Сергиенко