Приложение 1 к заявке на покупку №А483-05/262

| № п/п | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус туристический | Автобус туристический категории М3. Технические характеристики: - Количество мест: не менее 49+1+1 (водитель) и не более 62+1+1 (водитель) - Количество осей: 3 или 2 - Колесная формула 6х2 или 4х2 - Габаритные размеры(мм): не более 14850х2600х3950 - Полная (допустимая максимальная) масса: не более 25 000 кг - Вид топлива: дизель - Максимальная скорость (км/ч): не менее 100 - Высота основного прохода не менее 2 м - Ёмкость топливного бака, л: не менее 600 Ёмкость багажного отделения, м куб: не менее 8, с износостойкой отделкой. - Номинальная мощность двигателя, (кВт): не менее 270 - Коробка передач: АКПП или МКПП - Передняя, задняя оси и ведущий мост с дисковыми тормозами - Норма токсичности: не ниже Евро 5 - Год выпуска: не ранее 2025 - Цвет автобуса: красный/тёмно-красный, белый/серый - Сцепление: сухое, однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем (требование применяется только для автобусов с МКПП) - Подвеска пневматическая - Рулевая система с гидроусилителем - Гидравлический ретардер или интардер - Системы безопасности ABS, ESР или ESC, ASR - Электрообогрев лобового стекла (допускается обогрев только в зоне покоя щеток) - Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей - Спальное место для отдыха сменного водителя со связью с основным водителем и обогревом. - Боковые окна тонированные, стеклопакеты - Система отопления и вентиляции: автономный отопитель плюс кондиционер салона и места водителя или система-климат контроля с кондиционером, обеспечивающим и подогрев, и охлаждение подаваемого воздуха - Пассажирские сиденья комфортные откидные, подлокотник, ручка, столик, регулировка сидений в сторону прохода , 2-х или 3-х точечный ремень безопасности - Система видеонаблюдения: обзор спереди, сзади (камера заднего хода), двери, салон. - Аудио/видео система (радио, MPS, USB; динамики по всему салону; 2 или 3 монитора (диагональ – не менее 17 дюймов каждый), цифровые часы, микрофон. - Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом - Индивидуальные блоки: панель вентиляции и освещение для чтения, аудио динамики для пассажиров - Багажные полки - Тканевые солнцезащитные шторки салона - USB-разъёмы для зарядки гаджетов на каждом персональном месте - Датчик света - Головной свет фар: LED на ближний и дальний - Цифровой тахограф - Wi-Fi - Люки на крыше: не менее 2 - Напольное покрытие: износостойкий материал типа линолеум или аналог - Полноразмерное запасное колесо - Огнетушители (не менее 2 шт, типа ОП-10 или аналог) - Противооткатные башмаки (2 шт.) - Водительский инструмент (согласно перечню поставки завода­производителя базового шасси) - Домкрат гидравлический - Устройство вызова экстренных оперативных служб (ГЛОНАСС). Гарантийные обязательства – не менее 24 календарных месяцев, либо не менее 150 000 км пробега автобуса (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара). | 1 шт. |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке товара должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке. В частности, должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.