Приложение

Описание противогаза панорамного фильтрующего (далее – товар), а также требования к нему

- Назначение: противогаз предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия опасных токсичных химических веществ (в том числе отравляющих веществ (хлорциан, синильная кислота и т.д.)) и аварийных химически-опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана), от радиоактивных веществ (в том числе от радиоактивной пыли), биологических аэрозолей.

- Комплект поставки единицы товара: маска панорамная, фильтрующе-поглощающая коробка (далее – ФПК), сумка для противогаза, чехол грязе-пылезащитный на ФПК.

- Технические требования к товару (противогазу):

- масса противогаза без сумки не более 1100 грамм;

- начальное сопротивление потоку воздуха на вдохе, при объемном расходе 30 дм3/мин, не более 200 Па;

- начальное сопротивление потоку воздуха на выдохе, при объемном расходе 30 дм3/мин, не более 200 Па;

- коэффициент защиты от радиоактивных аэрозолей не менее 500 (0,02%).

Лицевая часть (маска) с панорамным стеклом из резины (БРИЗ-4301 (ППМ) или аналог):

Лицевая часть (маска) с панорамным стеклом предназначена для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от паров, газов или аэрозолей (в зависимости от марки используемой ФПК).

Лицевая часть (маска) должна быть работоспособна при температуре окружающего воздуха от -40 до +40℃ при относительной влажности воздуха до 95%.

Лицевая часть (маска) должна быть выполнена из резины со стеклом панорамного обзора, иметь переговорное устройство и подмасочник).

Размер лицевой части (маски) универсальный.

Лицевая часть (маска) должна иметь наголовник, состоящий из пластины с креплением к корпусу в лобной части и четырех лямок (двух височных, выполненных из резины с нумерованными упорами ступенчатого типа и пряжками из пластмассы (пластика), и двух щечных, выполненных из текстильного материала с самозатягивающимися пряжками из пластмассы (пластика) с металлическими фиксаторами).

Лицевая часть (маска) должна обеспечивать сочетаемость с современными противоударными шлемами.

Гарантийный срок хранения лицевой части (маски) – не менее 12,5 лет с даты поставки товара заказчику. Гарантийный срок лицевой части (маски) после снятия с хранения – в соответствии со сроком, установленным производителем и (или) поставщиком товара, но не менее 24 месяцев с даты поставки.

Лицевая часть (маска) должна соответствовать требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также требованиям ГОСТ 12.4.293-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия».

Характеристики предлагаемого товара должны быть не хуже заявленных.

- Технические требования к фильтрующе-поглощающей коробке (ФК КБ-М А1В1Е1К1SXHgP3 R D или аналог):

ФПК предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от опасных и вредных токсичных химических веществ (в том числе отравляющих веществ (хлорциан, синильная кислота и т.д.)) и аварийных химически-опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана), от радиоактивных веществ (в том числе от радиоактивной пыли), биологических аэрозолей.

ФПК (ФК КБ-М А1В1Е1К1SXHgP3 R D или аналог): должна быть совместима с лицевой частью (маской) БРИЗ-4301 (ППМ) или аналогом.

ФПК должна быть выполнена из композитного материала и иметь температурный диапазон эксплуатации от -40 до +40℃.

ФПК должна обеспечивать защиту от:

органических газов и паров с температурой кипения выше 65℃ (циклогексана, бензола, ксилола, толуола, бензина, керосина, галоид органических соединений: хлорпикрина, хлорацетофенона и т.п.; нитросоединений бензола и его гомологов, ацетонитрила, анилина, кетонов, тетраэтилсвинца и т.п.);

неорганических газов и паров (сероводорода, хлора, фтора, брома, арсина, фосфористого водорода и т.п.), за исключением оксида углерода;

кислых газов и паров (диоксида серы, хлористого водорода, бромистого водорода, паров серной кислоты, паров уксусной кислоты, паров муравьиной кислоты, паров азотной кислоты, паров фосфорной кислоты и т.п.);

аммиака и его органических производных;

специфических опасных химических веществ (хлорциан, синильная кислота, зарин и т.п.);

аэрозолей (пыли, дыма, тумана), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Время защитного действия при соответствующем содержании тест-вещества в воздухе, не менее:

Хлор, при концентрации 3,0 мг/дм3 – не менее 20 мин;

Аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 – не менее 50 мин;

Циклогексан, при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 мин;

Циановодород, при концентрации 1,1 мг/дм3 – не менее 25 мин или при концентрации 5,0 мг/дм3 – не менее 18 мин;

Диоксид серы, при концентрации 2,7 мг/дм3 – не менее 20 мин;

Сероводород, при концентрации 5,0 мг/дм3 – не менее 18 мин;

По парам ртути, при концентрации 13±1 мг/м3 – не менее 6000 мин.

Гарантийный срок хранения фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) – не менее 12,5 лет с даты поставки товара заказчику. Гарантийный срок фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) после снятия с хранения – в соответствии со сроком, установленным производителем и (или) поставщиком товара, но не менее 24 месяцев с даты поставки.

ФПК должна соответствовать требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также требованиям ГОСТ 12.4.293-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия».

В соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015 маркировка ФПК должна содержать информацию о наименовании химических веществ, защиту от которых обеспечивает фильтр марки «SX», а также информацию о максимальном времени использования для фильтра специальной марки «HgP3», выполненную на официальных языках Республики Беларусь».

- Технические требования к «сумка для противогаза»:

Сумка для противогаза (далее – сумка) предназначена для ношения, защиты и хранения противогазов с лицевыми частями (масками) панорамного типа БРИЗ-4301 (ППМ) или аналога и фильтрами (ФК КБ-М А1В1Е1К1SXHgP3 R D или аналог).

Сумка изготавливается из высокопрочной пыле- и влагонепроницаемой ткани кордура цвета «Олива» или аналога.

Стенки оборудуются уплотняющими пластинами или вставками.

К сумке крепятся регулируемые по длине плечевой и поясной ремни из стропы прочностью 300 Den.

Для крепления используются усиленные карабины или фастексы.

На правой стенке сумки размещается карман для хранения респиратора типа Р-2У.

На левой стороне сумки размещается карман с окном из прочного материала размером 3*5 см для размещения именной бирки.

Верхний клапан сумки застегивается на контактную ленту.

Гарантийный срок сумки не менее 5 лет с даты поставки товара Заказчику.

Сумка должна соответствовать требованиям ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».

- Технические требования к «грязе-пылезащитный чехол»:

Грязе-пылезащитный чехол на фильтр изготавливается из высокопрочной пыле и влагонепроницаемой ткани, предотвращающий от загрязнения ФПК.

Цвет- «Олива».

Совместимость с ФПК, указанной выше.

Должен соответствовать требованиям ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».

- Сопроводительные документы при поставке товара:

- паспорт на товар (противогаз), содержащий основные технические характеристики;

- руководство по эксплуатации на товар (противогаз);

- сертификат(ы) соответствия (декларацию(ии) о соответствии) требованиям ТР ТС 019/2011 на товар и/или входящие в комплект поставки единицы товара комплектующие (лицевую часть (маску), фильтрующе-поглощающую коробку (ФПК));

- протокол(ы) аккредитованных лабораторий, подтверждающие наличие защиты от радиоактивных веществ – на входящие в комплект поставки единицы товара комплектующие (лицевую часть (маску), фильтрующе-поглощающую коробку (ФПК));

- протокол(ы) аккредитованных лабораторий, подтверждающие наличие защиты от отравляющих веществ «хлорциан», «синильная кислота» (при концентрации 5,0 мг/дм3) и «зарин» - на входящие в комплект поставки единицы товара комплектующие (сумку для противогаза, чехол грязе-пылезащитный на ФПК);

- лицензия(ии) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (в случае, если поставляемый противогаз экспортирован на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации). При этом наименование поставляемого противогаза в отгрузочных документах должно совпадать с наименованием, указанным в лицензии.

- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).