УТВЕРЖДАЮ

Управляющий государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района

г. Минска»

______________Г.В.Меркуль

23.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку верстаков для государственных учреждений образования подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска

Перечень потребительских и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг):

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Верстак комбинированный |
| --- | --- |
| Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 1178х558х1090 (с экраном) Тип: комбинированный верстак. Назначение: специально оборудованный учебно-производственный стол, предназначенный для выполнения различного вида производственных операций слесарного или столярного вида. Верстак комбинированный имеет сборно-разборную конструкцию на металлическом каркасе. Опорные боковины и направляющие рамы изготавливаются из профильной трубы 35х35 и 30х30, соединяющихся между собой при помощи болтов на нужном уровне для определенного роста. Характеристики столешницы: Прямоугольной формы; С выдвижными клиньями (упорами); На металлическом каркасе; С пластиной под розетку; С крючком для портфелей. Рабочая поверхность столешницы облицовывается фанерой и имеет защитно-декоративное покрытие – нитролак. Нижняя пласть крышек облицовывается древесно-волокнистой плитой. Металлический каркас верстака имеет защитно-декоративное порошковое полимерное покрытие эпоксиполиэфирной порошковой композицией, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, высокой ударной прочностью. У верстака предусмотрено крепление каркаса к полу. Верстак комплектуется: Съемным покрывным стальным листом; Съемным защитным экраном наковальней; Передним и задним винтовыми зажимами (прижимами) для столярных работ; табуретом, высота которого регулируется от 420 до 530 мм включительно с помощью фиксатора; основание табурета металлическое состоит из стойки и четырех опорных лапок; сопроводительной документацией. Или аналог не ухудшающий данные характеристики. Доставка, разгрузка, сборка, занос в помещение силами и за счет средств Поставщика |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 31.09.11.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Мебель металлическая, не включенная в другие группировки |
| Объем (количество) закупаемой продукции (товара) | 18 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 13.07.2026 по 31.07.2026 |
| Место (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение образования «Средняя школа №191 г.Минска имени И.П.Паромчика», ул.Городецкая,7 |
| Предельная стоимость закупки с учетом НДС | 8 076,42 рублей с НДС |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Местный бюджет |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Верстак столярный |
| --- | --- |
| Описание потребительских и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Габаритные размеры:1178х558х700-900 мм. Вес:40 кг. Верстак предназначен для формирования у учащегося навыков ручной обработки различных материалов на занятиях по трудовому обучению в классах общеобразовательной школы. Верстаки учебные сборно-разборной конструкции, на металлическом каркасе, с регулируемой фиксаторами высотой подъема столешницы. Верстак учебный столярный предназначен для выполнения учащимися столярных и графических работ. Верстак с подъемной столешницей прямоугольной формы с выдвижными упорами и двумя прижимами, на металлическом каркасе с пластиной под розетку на правой боковине подверстачья, а на левой боковине – крючок для портфеля. Опорные боковины и направляющие рамы изготавливаются из профильной трубы 35х35 и 30х30, соединяющихся между собой при помощи болтов на нужном уровне для определенного роста. Крышка верстака прессованная (1100х475 мм.) толщиной 32мм: внутри наполнитель – плита ДСП. Рабочая поверхность крышки верстака столярного облицовывается фанерой. Нижняя пласть крышек облицовывается древесно-волокнистой плитой в два слоя. Кромки - вставки из пиломатериалов. Обрамление крышки с трех сторон изготавливается из металлического уголка 32х32 толщиной 3мм. Верстаки комплектуются табуретом, высота которого регулируется фиксатором, форма сиденья квадратная. Основание табурета металлическое состоит из стойки и четырех опорных лапок. Металлический каркас верстака имеет защитно-декаративное порошковое полимерное покрытие эпоксиполиэфирной порошковой композицией, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, высокой ударной прочностью. Или аналог не ухудшающий данные характеристики. Доставка, разгрузка, сборка, занос в помещение силами и за счет средств Поставщика |
| Код по ОКРБ 007-2012 | 31.09.11.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Мебель металлическая, не включенная в другие группировки |
| Объем (количество) закупаемой продукции (товара) | 10 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 13.07.2026 по 31.07.2026 |
| Место (выполнения работ, оказания услуг) | Государственное учреждение образования «Средняя школа №20 г.Минска имени Г.В.Булацкого», ул.Парниковая,5а |
| Предельная стоимость закупки с учетом НДС | 3 919,10 рублей с НДС |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Местный бюджет |

- Предельная стоимость закупки: 11 995,52 белорусских рублей с НДС.

- Источник финансирования закупки: местный бюджет со счетов органов государственного казначейства.

3. Вид процедуры закупки и ее обоснование: закупка из одного источника.

4. Наименование валюты: белорусский рубль.

5. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

6. Порядок оплаты: в течение 10-ти банковских дней с момента поставки.

7. Доставка силами и за счет средств Поставщика

Задание на закупку подготовил:

Специалист по организации закупок                                                     Д.В.Дзейко

Согласовано:

Заместитель управляющего					        Е.В.Потапова

Электронная версия соответствует оригиналу