УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  В.С.Насеня

«     » июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13

1.  Перечень выполняемых работ:

|  | ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  | 1-1 РЕМОНТ. ГЛАВНЫЙ ВХОД |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА БЕТОННОГО БОРТИКА ЦВЕТОЧНИЦЫ |  |  |  | М3 | 0,4 |
| 2 | ПЕРЕТИРКА И ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0,021 |
|  | ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ БОРТИКА |  |  |  |  |  |
|  | ЦВЕТОЧНИЦЫ |  |  |  |  |  |
| 3 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0,021 |
|  | ЦВЕТОЧНИЦЫ |  |  |  |  |  |
| 4 | ОКРАСКА ЦВЕТОЧНИЦЫ С ПОДГОТОВКОЙ |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,021 |
|  | ПОВЕРХНОСТИ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ |  |  |  |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0137 |
| 6 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  | М3 | 0,576 |
| 7 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ |  |  |  | М3 | 0,276 |
| 8 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ | 0,03 |
|  | ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ |  |  |  |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,03 |
| 10 | БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,007 |
|  | ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |
| 11 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0137 |
| 12 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,14 |
|  | ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |
|  | СЛОЯ 2 ММ |  |  |  |  |  |
| 13 | ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | Т | 0,0366 |
| 14 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
|  | СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |  |  |
|  | ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 16 | УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО |  |  |  | 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ | 0,07 |
|  | ЛИСТА |  |  |  |  |  |
| 17 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА) |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,1463 |
| 18 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0,082 |
|  | ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 |  |  |  |  |  |
| 19 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,082 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |
| 20 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,24 |
| 21 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ |  |  |  | 100 М2 | 0,1 |
|  | РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  |  |  |
| 22 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,08 |
|  | ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ |  |  |  | 100 М ШВА | 0,36 |
| 24 | РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ |  |  |  | 100 М | 0,076 |
|  | ДО 60 ММ |  |  |  |  |  |
| 25 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,015 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  |  |  |
| 26 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,0304 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 27 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 16,8 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 28 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 16,8 |
|  | 1-2 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СЛЕВА |  |  |  |  |  |
| 29 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0,22 |
| 30 | РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0,22 |
| 31 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ | 0,025 |
|  | ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ |  |  |  |  |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,06 |
| 33 | БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,009 |
|  | ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |
| 34 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0137 |
| 35 | ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | Т | 0,0366 |
| 36 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
|  | СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |  |  |
|  | ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |
| 37 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 38 | УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО |  |  |  | 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ | 0,07 |
|  | ЛИСТА |  |  |  |  |  |
| 39 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА) |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,1463 |
| 40 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0,08 |
|  | ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 |  |  |  |  |  |
| 41 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,08 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |
| 42 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,24 |
| 43 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,22 |
|  | ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |
|  | СЛОЯ 2 ММ |  |  |  |  |  |
| 44 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ |  |  |  | 100 М2 | 0,1897 |
|  | РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  |  |  |
| 45 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,0303 |
|  | ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |
| 46 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ |  |  |  | 100 М ШВА | 0,44 |
| 47 | РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ |  |  |  | 100 М | 0,1 |
|  | ДО 60 ММ |  |  |  |  |  |
| 48 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,025 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  |  |  |
| 49 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 50 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 16,8 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 51 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 16,8 |
|  | 1-3 РЕМОНТ. КРЫЛЬЦО СПРАВА |  |  |  |  |  |
| 52 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  | М3 | 1,47 |
| 53 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕЙ |  |  |  | М3 | 0,3048 |
| 54 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ | 0,025 |
|  | ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ |  |  |  |  |  |
| 55 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0,075 |
| 56 | БЕТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ |  |  |  | 100 М3 | 0,002 |
|  | ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |
| 57 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0,0137 |
| 58 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0,27 |
|  | ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |
|  | СЛОЯ 2 ММ |  |  |  |  |  |
| 59 | ОБРАМЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | Т | 0,0366 |
| 60 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0,06 |
|  | КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |
|  | СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |  |  |
|  | ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |
| 61 | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0,06 |
|  | ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА |  |  |  |  |  |
|  | ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 62 | УКЛАДКА И КРЕПЛЕНИЕ ПРОЧЕСНО-ВЫТЯЖНОГО |  |  |  | 100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ | 0,07 |
|  | ЛИСТА |  |  |  |  |  |
| 63 | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА (ПРИВАРКА ЛИСТА) |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,1463 |
| 64 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0,082 |
|  | ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 |  |  |  |  |  |
| 65 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0,082 |
|  | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 |  |  |  |  |  |
| 66 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ |  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,24 |
| 67 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ |  |  |  | 100 М2 | 0,245 |
|  | РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  |  |  |
|  | ИЛИ МОЗАИЧНЫХ |  |  |  |  |  |
| 68 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0,07 |
|  | ПЛИТКОЙ "ЧЕРЕПАШКА" НА КЛЕЮ |  |  |  |  |  |
| 69 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ |  |  |  | 100 М ШВА | 0,63 |
| 70 | РЕЗКА АСФАЛЬТАБЕТОНА НА ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ |  |  |  | 100 М | 0,1 |
|  | ДО 60 ММ |  |  |  |  |  |
| 71 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ |  |  |  | 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,025 |
|  | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ |  |  |  |  |  |
| 72 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 0,03 |
|  | ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ |  |  |  |  |  |
|  | РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |  |  |  |  |  |
|  | С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |
| 73 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 28,8 |
|  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |
| 74 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 28,8 |

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 60115,70 (шестьдесят тысяч сто пятнадцать белорусских рублей 70 копеек).

4. Контактные телефоны:

-  инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт крылец (3 шт.) главного входа в ГУО «Специальный детский сад №408 г.Минска» по адресу: г.Минск, ул. Беломорская, 13 должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Конструкция изделий и комплектующих  согласовывается с представителем руководства Учреждения образования  до начала производства работ.

| Техническое задание подготовил: Заместитель начальника УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Т.В. Молчанская М.В.Титова Л.А. Радунайтис |
| --- | --- |