ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт по замене оконных блоков в ГУО "Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Советского района г. Минска" по адресу: г.Минск, ул.Гамарника, 7/2.

1.  Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0,08 |
| 2. | Разборка оконных отливов | 100 м | 0,28 |
| 3. | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,94 |
| 4. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках с передачей стекла заказчику | 100 м2 | 0,84 |
| 5. | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | 100 м2 | 0,5166 |
| 6. | Герметизация мест примыкания оконных блоков из пвх к стенам | 100 м | 1,078 |
| 7. | Установка подоконных досок | 100 м | 0,266 |
| 8. | Установка отливов из оцинкованной стали | 100 м | 0,28 |
| 9. | Устройство откосов шириной 350 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля | 100 м | 0,84 |
| 10. | Переноска грузов, требующих особой осторожности | Т | 1,54 |
| 11. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 1,78372 |
| 12. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 1,78372 |

2. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 36667,60 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь  белорусских рублей 60 копеек).

4. Контактные телефоны: инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

При изготовлении изделий и производстве работ по заполнению оконных и дверных (балконных) проемов необходимо соблюдать требования (СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных  проемов»)

Технические условия:  выполнение работ на объектах должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь.

Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.