Приложение № 1

ЛОТ № 1

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей: - канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 225 литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 1 350 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

Приложение № 2

ЛОТ № 2

Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей

(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей - канистра – 5,0 литров (± 10 %) | 25литров |
| 1.2 | Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему | 150 штук |

2.Технические характеристики

2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;

2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;

2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;

2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;

2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;

2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;

2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);

2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач-эпидемиолог (заведующий)

кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум