Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа №191 г. Минска имени И. П. Паромчика», ул. Городецкая, 7

(наименование объекта)

Установлено, что в большом и малом спортивных залах на втором этаже неисправны люминесцентные светильники, а именно: В большом спортивном зале люминесцентные светильники в количестве 20 шт. имеют поврежденные рассеиватели, неисправные пускорегулирующие аппараты, оплавленные контакты в держателях ламп, частично отсутсвуют лампы в светильниках; В малом спортивном зале люминесцентные светильники в количестве 12 шт. имеют повреждённые рассеиватели, неисправные пускорегулирующие аппараты. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 2 календарных дня с даты заключения договора.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Демонтаж решеток защитных "Спорт", прим. с сохранением | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж решеток защитных "Спорт" прим. повт. применение | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.023 |  |
|  | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: двух ламп в двухламповых светильниках | СВЕТИЛЬНИК | 20 |  |
|  | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 М | 0.2 |  |
|  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО | 0.06 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.2 |  |
|  | Демонтаж решеток защитных "Спорт", прим. с сохранением | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.0138 |  |
|  | Монтаж решеток защитных "Спорт" прим. повт. применение | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.0138 |  |
|  | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: двух ламп в двухламповых светильниках | СВЕТИЛЬНИК | 12 |  |
|  | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 М | 0.12 |  |
|  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО | 0.06 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 | 100 ШТ. | 0.12 |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.