Приложение 1 к заявке на покупку №АС648-06/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Технологическое оборудование по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

Гарантийные обязательства по лотам №2,4,5,7,8: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

2. Лот №2 Краны грузоподъемные – 2 шт.

2.1. Кран консольный электрический стационарный ККМ 7-5,0-6,0-4,0 или аналог в количестве 1 шт.

    - Грузоподъемность – 5 т;

    - Вылет – 6,0 м

    - Высота крана, не более - 6,0 м;

    - Высота подъема 4,0 м;

    - Тип привода на передвижение – электрический;

    - Навес для стоянки тали;

    - Исполнение – общепромышленное;

    - Температура эксплуатации, град. С – (- 40+40);

    - Категория размещения – У1 (на улице);

    - Угол поворота - 270°;

    - Таль электрическая передвижная канатная – г/п   5,0 т;

    - Степень защиты электрооборудования тали – не ниже IP 54.

    - Наличие подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011;

    - Режим работы крана А3 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017);

    - Режим работы механизмов М5 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017) в комплекте с шкафом управления, пультом управления и гибким токопроводом к электроприводам;

    - Двигатель подъема тельфера с коническим ротором.

    - Проведение приемосдаточного испытания заводом-изготовителем, с отметкой в паспорте;

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Элементы блока фундаментного болта БФБ-1 в соответствии с приложением 1.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Кран мостовой ручной однобалочный подвесной в количестве 1 шт.

    - ТУ24.00.4912-2007, 5-5,5-4,5-3-У2 ГОСТ 34589-2019.

    - С талью.

    - Ручной.

    - Грузоподъемность 5 т.

    - Длина - 5,5м; пролет - 4,5м; высота подъема 3м.

    - Наличие инструкции по монтажу.

    - Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №4 Моноблочный погружной насосный агрегат для мобильной вертикальной установки в количестве 1 комплект.

  - Для мобильной вертикальной установки с возможностью перекачки сточных вод (хозяйственно-фекальная канализация) и шламов плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.

  - Корпус насосного агрегата должен быть выполнен из высокопрочного и износоустойчивого материала.

  - Рабочее колесо, самоочищающееся с шаровым проходом не менее 76 мм и изготовлено из особо стойкого к абразивному и коррозийному износу высокопрочного чугуна (или аналог).

  - Насос должен быть укомплектован электродвигателем трехфазным асинхронным с сухим статорным отсеком и перематываемым (ремонтопригодным) статором. Изоляция обмоток статора по классу F (не ниже), напряжение питания 380 (400) В 50 Гц.

  - Допустимое число пусков агрегата в час должно составлять не менее 25 пусков с непрерывным режимом работы насоса.

  - Насосный агрегат должен быть укомплектован комбинированным (включает силовые и контрольные жилы) кабелем длиной не менее 30 м с кабельным вводом, расположенным в верхней крышке двигателя. Контроль температуры статора – PTC.

  - Диапазон устойчивой характеристики от 15 м3/ч до 90м3/ч с напором от 12м до 17м с NPSH не превышающем 3,8м на протяжении рабочей характеристики.

  - Технические параметры насоса в рабочей точке:

    - Q= не менее 50 м3/час,

    - H=не менее 15 м при мощности на валу Р2= не более 4,85 кВт и мощности электродвигателя

    - N= не более 5,5 кВт.

    - Рабочий диапазон характеристик должен быть подобран с не менее чем 15 % - ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса на валу) и положительным кавитационным запасом.

  - Диаметр напорного патрубка Ду 100.

  - Монтажный размер насоса с учетом платформы для мобильного монтажа не более 1050мм.

  - Ширина насоса по оси напорного фланца не более 500мм

  - В конструкции насос должны бить предусмотрены минимум 2 проушины для подъёма насоса, диаметром 20мм

  - Расстояние между проушинами не более 280мм

  - Высота опоры мобильного монтажа не более 130мм

  - В комплект поставки насосного агрегата должны входить:

- насосный агрегат;

- опора для мобильного монтажа;

- фланцевый отвод с возможностью присоединения к напорному трубопроводу диаметром 100 мм;

-цепь подъёмная длиной не менее 7м из нержавеющей или оцинкованной стали.

  - На момент закупки предоставить детальный чертеж, паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №5 Расходомеры в количестве 2 комплекта.

  - Ультразвуковой двухлучевой расходомер Ду600 (ВИРС-У 2 600 П Ф1 4 16 68 И3201 10 1 Г Р10 5 или аналог) в количестве 1 шт.

    - Принцип измерения – ультразвуковой, двухлучевая схема;

    - Номинальный диаметр – 600мм;

    - ППР – прямая труба фланцевого присоединения по ГОСТ 33259-2015;

    - Материал корпуса – н/ж сталь AISI304;

    - Рабочее давление 1,6Мпа;

    - номинальное напряжение питания – 24В постоянного тока;

    - степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP68;

    - погрешность – не ниже 1,0%

    - Раздельная компоновка, комплектный межприборный кабель не менее 10м;

    - Выходы - активный токовый выход 4-20мА, интерфейс RS-485.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Колодец с расходомером (колодец 882-1 КОРСИС СВТ ПЭ ID2400H4875 2×1000 ЛП КН SN4 ТУ BY 190858820.001-2015 или аналог) в количестве 1 комплект.

    - Корпус расходомера из трубы СВТ DN/ID2400 с переходами на железобетонную трубу Ду1200.

    - Крышка с петлями под запирающее устройство.

    - Полимерная горловина с лестницей.

    - Лоток Паршалла (376-1.1 Лоток Паршалла Р7) (с поверкой)

    - Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных стоков «Взлет РСЛ» или аналог. Исполнение РСЛ-22ц/Ethernet/акустический системный АС-111-013/устан. патрубок в комплекте с системой питания HDR30.24, термошкаф ТШ-3, кабель КММц-4×0,35 (20м)

    - Труба ПЭ100 SDR21 – 63×3,0 (кабельный ввод).

    - Наличие опоры.

    - Ремень крепления грузов (короткая часть 0,5 «крюк-трещетка» + длинная часть «крюк» 9,5м) 5,0 тн.

    - Технические характеристики в соответствии с Приложением 3 (25.066.00-НВК).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- ЛОТ №7 Вентиляция в количестве 1 комплект.

  - Приточная установка напольного типа (ВЕРОСА-300-019-00-00-УЗ ПО б/з 261000706-БЛР или аналог) в количестве 1 шт.

    - Тип установки – приточная установка напольного типа (сторона обслуживания – слева)

    - Исполнение - общепромышленное

    - Топология – одноэтажная установка

    - Забор наружного воздуха - вверх, выхлоп – вверх.

    - Габариты установки - 700×450(h)×2090(L)

    - L-1000 м3/ч, Р=300Па

    - Моноблок:

      - Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан)

      - Фильтр панельный G4

      - Воздухонагреватель электрический от – 240С до +160С

      - Q=13400Вт.

    - Моноблок

      - Камера промежуточная

      - Вентилятор, выхлоп вверх с электродвигателем N=0,37кВт, n=2730об/мин, класс защиты не хуже IP54.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф системы автоматического управления с частотным преобразователем для системы вентиляции п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Функционал и управление в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ);

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Для вентсистем с электрокалорифером - 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также исх. НОСК для «ПУСКА» нагрева;

    - Пуск вентилятора – прямой пуск двигатель до 1,6А;

    - В комплекте с настенным терминалом, связь по RS485;

    - В комплекте с датчиками:

- засорения фильтра;

- работы вентилятора;

- температуры канального типа.

7.1.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Шкаф силовой электровоздухонагревателя установки п.7.1. в количестве 1 шт.

    - Шкаф навесного исполнения;

    - Номинальное напряжение – 400В 50Гц;

    - Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;

    - Материал корпуса шкафа – сталь;

    - Подключение 6 групп ТЭНов: 6х2.25 кВт;

    - Подключение термостатов защиты от перегрева электрокалорифера;

    - Управляющий сигнал 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также НОСК для «ПУСКА» нагрева.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

- Лот №8 Инструмент и оборудование для снегосплавного пункта в количестве 13 шт.

  - Станок сверлильный в количестве 1 шт.

    - Габаритный размер, не более: (Д × Ш × В)740 × 430 × 1630 мм

    - Комплект крепежа: 1

    - Материал основания станка: Чугун

    - Материал рабочего стола: Чугун

    - Мощность: 1,1 кВт

    - Напряжение питающей сети: 380 В

    - Частота тока: 50 Гц

    - Количество скоростей, не более: 6

    - Мин. частота вращения на холостом ходу, не менее: 290 об/мин

    - Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более: 2150 об/мин.

    - Ход шпинделя: 125 мм

    - Максимальный диаметр сверления: 24 мм

    - Конус шпинделя: MK-3

    - Посадка сверлильного патрона: B18

    - Наличие подсветки

    - Размер рабочего стола, не менее: (Д × Ш)356 × 356 мм

    - Тип передачи: Ременная

    - Тип электродвигателя: Асинхронный

    - Угол наклона стола: -45…+45

    - Наличие защитного экрана

    - В составе конкурсной документации должны быть представлены:

      - Паспорт

      - Руководство по эксплуатации

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Станок шлифовально-заточной в количестве 1 шт.

    - Мощность привода: 2.2 кВт.

    - Частота вращения: 1500 об/мин.

    - Напряжение сети: 380 В (3 фазы), 50 Гц.

    - Тип установки: Напольный.

    - Размер шлифовального круга: Диаметр не менее 300–350 мм.

    - Количество кругов: 2 (двусторонний).

    - Исполнение: Прямое вращение кругов от электродвигателя.

    - Наличие защитной блокировки, предотвращающей пуск при открытом защитном кожухе.

    - Встроенный светильник для местного освещения рабочей зоны.

    - Пылеотсос для удаления образующейся пыли.

    - В составе конкурсной документации должны быть представлены:

      - Паспорт

      - Руководство по эксплуатации

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Тиски слесарные 1 в количестве 1 шт.

    - Тип: слесарные.

    - Материал изготовления высокопрочный чугун.

    - Крепление винты.

    - Наличие наковальни на тисках.

    - Наличие поворотного механизма у основания тисков (разворот на 360°).

    - Ширина губок 200мм.

    - Максимальное раскрытие губок 240мм

    - Глубина зева 111 мм

    - Вид губок рифленые

    - Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.

    - Возможность смены губок.

    - Усилие зажима не менее 5200 кг.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Тиски слесарные 2 в количестве 1 шт.

    - Тип: слесарные.

    - Материал изготовления высокопрочный чугун.

    - Крепление винты. (диаметр 23мм)

    - Наличие наковальни на тисках.

    - Наличие поворотного механизма с фиксатором у основания тисков (разворот на 360°).

    - Ширина губок 300мм.

    - Максимальное раскрытие губок 325мм

    - Вид губок сменные закаленные губки с сетчатой насечкой

    - Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.

    - Зажим для деталей с круглым сечением (труб и цилиндрических деталей)

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Верстак слесарный LxBxH не более 866x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.

    - Верстак металлический двухтумбовый с полками.

    - Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.

    - Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.

    - Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской. Металлическая (сталь от 4 до 6 мм)

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Верстак слесарный LxBxH не более 1600x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.

    - Верстак металлический бестумбовый.

    - Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.

    - Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.

    - Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской Металлическая (сталь от 4 до 6 мм).

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Стеллаж полочный LxBxH не более 1000х500х2000 (мм) в количестве 1 шт.

    - Не менее 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)

    - Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.

    - Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием).

    - Толщина металла:

    - Полка – не менее 0.8 мм;

    - Стойка – не менее 1.5 мм.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

  - Стеллаж металлический LxBxH не более 1000х500х1700 (мм) в количестве 6 шт.

    - 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)

    - Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.

    - Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием).

    - Толщина металла:

    - Полка – не менее 0.8 мм;

    - Стойка – не менее 1.5 мм.

    - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.