УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для проведения электронейромиографии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 140 200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту №1:

Состав (комплектация) на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для проведения электронейромиографии: |  |
| 1.1 | Блок электронейромиографа | 1 |
| 1.2 | напольная стойка для миографа | 1 |
| 1.3 | крепление настольное | 1 |
| 1.4 | сетевой развязывающий трансформатор | 1 |
| 1.5 | кнопка регистрации реакции пациента | 1 |
| 1.6 | комплект отводящих, заземляющих и стимулирующих электродов для реализации всех методик | 1 |
| 1.7 | одноразовый концентрический игольчатый электрод | 25 |
| 1.8 | адаптер для подключения игольчатого электрода | 1 |
| 1.9 | зрительный стимулятор (светодиодные очки) | 1 |
| 1.10 | зрительный паттерн-стимулятор | 1 |
| 1.11 | адаптер для подключения паттерн-стимулятора | 1 |
| 1.12 | слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) | 1 |
| 1.13 | токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый) | 1 |
| 1.14 | токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом | 1 |
| 1.15 | звуковая колонка | 1 |
| 1.16 | измерительная рулетка | 1 |
| 1.17 | электродная клеящая паста | 1 |
| 1.18 | абразивная паста для подготовки кожи | 1 |
| 1.19 | электродный гель | 1 |
| 1.20 | программное обеспечение | наличие |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1* | Количество каналов | не менее 5 |
| 2.2 | Интерфейс подключения к компьютеру USB | Наличие |
| 2.3 | Поверхностная электромиография, в том числе исследование спонтанной активности и тонического напряжения | Наличие |
| 2.4 | Стимуляционная электронейромиография: исследование М-ответа, скорости проведения по моторным волокнам нервов, скорости проведения по сенсорным волокнам нервов, исследование параметров F-волны, Н-рефлекса, моторный и сенсорный инчинг, ритмическая стимуляция, стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой длительности | Наличие |
| 2.5 | Вызванные потенциалы: зрительные - на вспышку света, на обращаемый паттерн; слуховые - коротко, средне, длиннолатентные; соматосенсорные - коротко и длиннолатентные | Наличие |
| 2.5 | Игольчатая электромиография, в том числе исследование спонтанной активности, тонического напряжения и потенциалов двигательных единиц | Наличие |
| 2.6 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие |
| 2.7* | Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |
| 2.8 | Возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента | Наличие |
| 2.9 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие |
| 2.10 | Возможность вывода на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблицы и графиков | Наличие |
| 2.11 | Возможность присвоения любых «горячих» клавиш любым командам меню | Наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло гинекологическое |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18 260 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое: |  |
| 2. | Стул медицинский с пневмоприводом (для врача) | 1 шт. |
| 3 | Ногодержатель | 1 пара |
| 4 | Поручни для пациента | 1 пара |
| 5 | Гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем | 1 шт. |
| 6 | Подголовник | 1 шт. |
| 7 | Блок управления педальный | 1 шт. |
| 8 | Кабель заземления | 1 шт. |
| 9 | Шнур питания | - шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стул медицинский с пневмоприводом: |  |
| 2. 1.1 | Диаметр пятилучевого основания, не менее | 500 мм |
| 2. 1.2 | Тип | на колесах |
| 2. 1.3 | Основание | 5-лучевое |
| 2. 1.4 | Без опоры для ног, без подлокотников, со спинкой | наличие |
| 2. 1.5 | Материал основания | металл |
| 2. 1.6 | Высота сидения | 540 (±60)мм-730(±60)мм |
| 2.1.7 | Диаметр сиденья | 370 мм |
| 2. 1.8 | Материал сидения - интегральный пенополиуретан либо аналогичный материал | Наличие |
| 2. 1.9 | Нагрузочная способность стула, не более | 140 кг |
| 2. 1.10 |  |  |
| 2. 1.11 | Диаметр поворотных колес | 50 мм |
| 2.2. | Кресло гинекологическое: |  |
| 2.2.1 | Высота кресла при горизонтальном положении секций: |  |
|  | - в нижнем положении, не более | 650 мм |
|  | - в верхнем положении, не менее | 900 мм |
| 2.2.2* | Ход подъемника кресла, не менее | 300 мм |
| 2.2.3 | Длина панели кресла в разложенном положении, не более | 1390 мм |
| 2.2.4 | Ширина сиденья и спинки, не менее | 620 мм |
| 2.2.5 | Ширина кресла по рейкам, мм, не более | 680мм |
| 2.2.6 | Минимальная высота сиденья пациента с наклоном вперед, не более | 500 мм |
| 2.2.7 | Угол между сиденьем и спинкой | 130°... 180° |
| 2.2.8* | Продольный наклон ложа | +19°...-5° |
| 2.2.9* | Привод подъема-опускания кресла | электромеханический |
| 2.2.10* | Привод изменения наклона сиденья | электромеханический |
| 2.2.11* | Привод изменения наклона спинки | электромеханический |
| 2.2.12 | Напряжение питания электроприводов | 24 В |
| 2.2.13 | Напряжение питания кресла | 220-230 В, 50-60 Гц |
| 2.2.14 | Максимальная потребляемая мощность | 200 Вт |
| 2.2.15 | Масса кресла, не более | 130 кг |
| 2.2.16 | Безопасная рабочая нагрузка, не менее | 200 кг |
| 2.2.17* | Объем ёмкости из нержавеющей стали | 9 л |
| 2.3 | Регулировка должна осуществляться с помощью ножного педального блока управления | наличие |
| 2.4 | Ногодержатели должны устанавливаться под любым углом за счет шарового зажима | наличие |
| 2.5 | Ногодержатели должны быть изготовлены из мягкого литого пенополиуретана либо аналогичного материала | наличие |
| 2.6 | Конструкция держателя емкости должна обеспечивать установку емкости в горизонтальном положении независимо от угла наклона кресла | наличие |
| 2.7 | Кожух должен быть выполнен из высокопрочного композиционного материала | наличие |
| 2.8 | Подушки сиденья и спинной секции должны быть изготовлены из мягкого литого пенополиуретана либо аналогичного материала | наличие |
| 2.9 | Подушки секций кресла должны быть эргономичными с боковыми поддерживающими валиками | наличие |
| 2.10 | Кресло должно иметь встроенную розетку для подключения дополнительных приборов | наличие |
| 2.11 | Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной и тазовой секций кресла должны быть установлены рейки - направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением 10x25 мм | не менее 4 шт. |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко