УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«_25_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Металлоконструкции для травматологии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: металлоконструкции для травматологии;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пластины LSP для остеосинтеза мыщелков бедра с винтами |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 413 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 110000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Длина и диаметр | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластины LCP | 1.Титан или сплав титана– материал 2.Пластины правые и левые 3.Диаметр отверстий 4,5 -7,3мм 4.Толщина пластины 4,5-8мм 5.Ширина пластины 15-22мм 6.Количество отверстий в проксимальной части пластины от 5 до 9 7.Количество отверстий в дистальной (мыщелковой) части пластины от 5. 8.Отверстия в пластине должны быть как с резьбой под винты диаметром 5мм и 7,3мм , так и без резьбы под винты диаметром 4,5мм | Пластина на правое бедро Длина – 150-165мм Количество отверстий в проксимальной части: 5-6 | 5 |
|  |  |  | Пластина на правое бедро Длина – 175-205мм Количество отверстий в проксимальной части: 6-7 | 5 |
|  |  |  | Пластина на правое бедро Длина – 221-240мм Количество отверстий в проксимальной части: 8-9 | 5 |
|  |  |  | Пластина на левое бедро Длина – 150-165мм Количество отверстий в проксимальной части: 5-6 | 5 |
|  |  |  | Пластина на левое бедро Длина – 175-205мм Количество отверстий в проксимальной части: 6-7 | 5 |
|  |  |  | Пластина на левое бедро Длина – 221-240мм Количество отверстий в проксимальной части: 8-9 | 5 |
| 2 | Винты для данных пластин | - Титан или сплав титана - материал - Диаметр 4,5 -7,3мм | Винт кортикальный диаметром 4,5мм. Длина – 35мм | 50 |
|  |  |  | Винт кортикальный диаметром 4,5мм. Длина – 40 мм | 50 |
|  |  |  | Винт кортикальный диаметром 4,5мм. Длина – 50 мм | 30 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 35мм | 40 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 40мм | 40 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 50мм | 20 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 60мм | 30 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 70мм | 30 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 5,0мм. Длина – 80мм | 30 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 7,30мм. Длина – 60мм | 10 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 7,30мм. Длина – 70мм | 20 |
|  |  |  | Винт блокирующий диаметром 7,30мм Длина – 80мм | 20 |
| 3. | Набор инструментов для постановки пластин с винтами | Сверло диаметром 4мм, длиной 220мм |  | 4 |
|  |  | Сверло диаметром 5мм, длиной 220мм |  | 2 |
|  |  | Втулка направляющая 7,0/4,0 |  | 2 |
|  |  | Втулка направляющая 7,0/3,2 |  | 2 |
|  |  | Отвертка под винты диаметром 4,5 и 5,0 |  | 2 |
|  |  | Отвертка под винты диаметром 7,3 |  | 1 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Гамма-гвозди для интрамедуллярного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости с блокированием, блокирующие костные винты |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 630 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 95000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Длина и диаметр | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гамма-гвоздь для интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием проксимального отдела бедренной кости | 1.1 Концы гвоздя должны иметь отверстия для введения блокирующих винтов: 1.1.1 на проксимальном конце одно отверстие для введения 11,0-12,0 мм шеечного винта (обязательное) и одно для введения 6,5 мм винта (не обязательное); 1.1.2 на дистальном конце 1 или 2 отверстия для введения 4,5-5,0 мм блокируемых винтов, отверстия должны обеспечивать возможность как статического, так и динамического блокирования. 1.1.3 дистальные отверстия для блокирования должны располагаться у конца стержня. 1.1.4 отверстия на проксимальном конце гвоздя должны обеспечивать установку фиксационных винтов в шейку бедра под углом 120-136 градусов 1.2 Стержень должен быть канюлированным. 1.3 *Диаметр стержня в диафизарной части – 10-12 мм. 1.4* Заказчиками, исходя из потребности, будет определяется конкретный (точный) показатель диаметра стержней в диафизарной части, подлежащих поставке (в пределах от 9 мм до 12 мм) | Длина стержня 200 мм Диаметр 12 мм | 40 |
|  |  |  | Длина стержня 220 мм Диаметр 12 мм | 60 |
| 2. | Блокирующие винты: шеечный канюлированный винт | 2.1 ø 10-12 мм; 2.2. резьба только в проксимальной части винта 2.3 должен иметь продольные борозды; 2.3 должна обеспечиваться возможность блокирования шеечного винта в гвозде | длина – 80 мм | 10 |
|  |  |  | длина – 85 мм | 30 |
|  |  |  | длина – 90 мм | 30 |
|  |  |  | длина – 95 мм | 20 |
|  |  |  | длина – 100 мм | 10 |
| 3. | Блокирующие стандартные винты ø4,0-5,0 мм | 3.1 винты должны быть самонарезающими; 3.2 отверстие для отвертки гексагональное | 34-36 мм | 100 |
|  |  |  | 40-42 мм | 100 |
|  |  |  | 45-48 мм | 100 |
| 4. | Блокирующая втулка компрессионного шеечного винта | 4.1 Медицинская сталь 4.2 втулка должна блокировать шеечный винт |  | 100 |
| 5. | Направляющие спицы для установки шеечного винта | 5.1 Направляющие спицы ø 2,5-3,2 мм (соответственно внутреннего диаметра сверла и диаметра внутреннего канала шеечного винта): 5.2 должны иметь резьбу на заточенном конце | длина спицы не менее 350 мм | 10 |
| 6. | Заглушки проксимального конца гвоздя | 6.1 Должны обеспечивать раздельно: 6.1.1. блокирование шеечного винта в гвозде, 6.1.2 закрытие внутреннего канала гвоздя от врастания костных и мягких тканей |  | 20 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Гамма-гвозди для интрамедуллярного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости с блокированием, блокирующие костные винты |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 520 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 65000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Длина и диаметр | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гамма-гвоздь для интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием проксимального отдела бедренной кости | 1.1 Концы гвоздя должны иметь отверстия для введения блокирующих винтов: 1.1.1 на проксимальном конце одно отверстие для введения 11,0-12,0 мм шеечного винта (обязательное) и одно для введения 6,5 мм винта (не обязательное); 1.1.2 на дистальном конце 1 или 2 отверстия для введения 4,5-5,0 мм блокируемых винтов, отверстия должны обеспечивать возможность как статического, так и динамического блокирования. 1.1.3 дистальные отверстия для блокирования должны располагаться у конца стержня. 1.1.4 отверстия на проксимальном конце гвоздя должны обеспечивать установку фиксационных винтов в шейку бедра под углом 120-136 градусов 1.2 Стержень должен быть канюлированным. 1.3 *Диаметр стержня в диафизарной части – 10-12 мм. 1.4* Заказчиками, исходя из потребности, будет определяется конкретный (точный) показатель диаметра стержней в диафизарной части, подлежащих поставке (в пределах от 9 мм до 12 мм) | Длина стержня 200 мм Диаметр 10 мм | 10 |
|  |  |  | Длина стержня 200мм Диаметр 11 мм | 10 |
|  |  |  | Длина стержня 200 мм Диаметр 12 мм | 40 |
|  |  |  | Длина стержня 220 мм Диаметр 12 мм | 20 |
| 2. | Блокирующие винты: шеечный канюлированный винт | 2.1 ø 10-12 мм; 2.2. резьба только в проксимальной части винта 2.3 должен иметь продольные борозды; 2.3 должна обеспечиваться возможность блокирования шеечного винта в гвозде | длина – 80 мм | 10 |
|  |  |  | длина – 85 мм | 20 |
|  |  |  | длина – 90 мм | 20 |
|  |  |  | длина – 95 мм | 20 |
|  |  |  | длина – 100 мм | 20 |
| 3. | Блокирующие стандартные винты ø4,0-5,0 мм | 3.1 винты должны быть самонарезающими; 3.2 отверстие для отвертки гексагональное | 34-36 мм | 100 |
|  |  |  | 40-42 мм | 100 |
|  |  |  | 45-48 мм | 100 |
| 4. | Направляющие спицы для установки шеечного винта | 4.1 Направляющие спицы ø 2,5-3,2 мм (соответственно внутреннего диаметра сверла и диаметра внутреннего канала шеечного винта): 4.2 должны иметь резьбу на заточенном конце | длина спицы не менее 350 мм | 10 |
| 5. | Заглушки проксимального конца гвоздя | 5.1 Должны обеспечивать раздельно: 5.1.1. блокирование шеечного винта в гвозде, 5.1.2 закрытие внутреннего канала гвоздя от врастания костных и мягких тканей |  | 40 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система блокируемых стержней типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования и блокирующие костные винты, канюлированные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 470 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 130000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование | Длина и диаметр | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Правые | Диаметр 8мм, длина 160мм | 20 |
| 2 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Правые | Диаметр 8мм, длина 180 мм | 10 |
| 3 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Правые | Диаметр 9мм, длина 160мм | 20 |
| 4 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Левые | Диаметр 8мм, длина 160мм | 20 |
| 5 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Левые | Диаметр 8мм, длина 180 мм | 10 |
| 6 | Блокируемые стержни типа «Интерлокинг» для проксимального отдела плеча с расширенными возможностями блокирования, канюлированные. Левые | Диаметр 9мм, длина 160мм | 20 |
| 7 | Блокирующие винты диаметром 4,5мм | длина 25 (±1)мм | 50 |
| 8 | Блокирующие винты диаметром 4,5мм | длина 30 (±1)мм | 50 |
| 9 | Блокирующие винты диаметром 4,5мм | длина 35мм (±1)мм | 50 |
| 10 | Блокирующие винты диаметром 4,5мм | длина 40мм (±1)мм | 50 |
| 11 | Блокирующие винты диаметром 4,5мм | длина 45мм (±1)мм | 50 |
| 12 | Блокирующие винты диаметром 5мм | длина 40мм (±1)мм | 20 |
| 13 | Блокирующие винты диаметром 5мм | длина 45мм (±1)мм | 20 |
| 14 | Блокирующие винты диаметром 5мм | длина 50мм (±1)мм | 20 |
| 15 | Слепой винт для стержня «Интерлокинг» либо аналог, погружной | Не выступающий из гвоздя | 60 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Фигурные пластина на плечо |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 911 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 90000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фигурная пластина с угловой стабильностью (блокированием) винтов для проксимального отдела плеча (под винты 3,5 мм) | 1.1 пластина должна быть изогнута согласно анатомии наружной поверхности проксимального отдела плеча; 1.2 пластина должна иметь конструктивную возможность установки на оба плеча или отдельные варианты только для левой или правой конечности; 1.3 пластина должна иметь «выборки» по внутренней поверхности с целью ограничения контакта с костью; 1.4* проксимальный отдел пластины должен быть уплощён, расширен и содержать не менее 6 отверстий для введения блокируемых 3,5 мм костных винтов в разных (заданных) направлениях; 1.5 толщина диафизарной части – не менее 3 мм; 1.6 ширина пластины – 12-20 мм в дистальном отделе и 24-35 мм в проксимальном; 1.7 проксимальный расширенный отдел пластины должен иметь отверстия для временной установки спиц Ø1.5-2.0; 1.8 пластина в проксимальной части должна иметь не менее трех пар отверстий для проведения лигатур, фиксирующих сухожилия ротаторной манжеты плеча, отверстия должны располагаться сбоку пластины и на стороне, противоположной кости для обеспечения возможности проведения лигатур при уже установленной и зафиксированной винтами пластине; 1.9 одно из отверстий диафизарной части пластины должно иметь удлиненную форму для возможности коррекции положения пластины после предварительной фиксации 3.5 мм кортикальным винтом; 1.10 материал изготовления – сплавы титана. | 85-95 мм | 30 |
|  |  |  | 100-120мм | 30 |
| 2 | Самонарезающие блокируемые кортикальные костные винты Ø 3.5 мм | 2.1 наличие резьбы на головке винта для блокирования в отверстии пластины; 2.2 возможность нарезания резьбы винтом при его введении; 2.3 диаметр резьбовой части тела винта – Ø 3.5 мм | 15-18мм | 50 |
|  |  |  | 24-27 мм | 100 |
|  |  |  | 28-32 мм | 100 |
|  |  |  | 35-39мм | 50 |
|  |  |  | 40-45мм | 100 |
| 3 | Блокируемые костные винты Ø 3,5 мм | 3.1 наличие резьбы на головке винта для блокирования в отверстии пластины; 3.2 наличие тупого конца тела винта; 3.3 диаметр резьбовой части тела винта – Ø 3,5 мм | 15-18мм | 50 |
|  |  |  | 24-27 мм | 100 |
|  |  |  | 28-32 мм | 100 |
|  |  |  | 35-39мм | 50 |
|  |  |  | 40-45мм | 100 |
|  |  |  | 49-51мм | 50 |
| 6 | 6.1 Набор установочного инструментария в составе (на 1 комплект): 6.1.1 Втулка-направитель спиц – 1 шт. 6.1.2 Втулки-направители сверел – 2 шт. 6.1.3 Сверла – 2 шт. 6.1.4 Отвёртка (Т-образная) – 1 шт. 6.1.5 Спицы 2 мм – __2__ шт. 6.1.6 Рукоятка для сверла ручного – 1 шт. 6.1.6 Блок направляющий для втулок-направителей – 1 шт. | 6.2 Технические характеристики: 6.2.1 Втулка-направитель спиц (внутренний диаметр): 6.2.1.1 Ø2.0 мм (под спицу 2,0) с резьбой на конце, которая позволяет блокировать втулку в пластине. 6.2.2 Втулки-направители сверел (внутренний диаметр): 6.2.2.1 Ø3.5 мм (под самонарезающие блокируемые костные и самонарезающие кортикальные костные винты Ø3.5мм) с резьбой на конце, которая позволяет блокировать втулку в пластине; 6.2.2.2. Ø4,0 мм (под блокируемые костные винты Ø3,5,0мм) без резьбы на конце. 6.2.3 Сверла: 6.2.3.1 Ø2.5х-3,0 мм (под самонарезающие блокируемые костные и самонарезающие кортикальные костные винты Ø3.5мм) длина сверла 180 ±200мм; 6.2.4 Отвёртка (Т-образная): 6.2.4.1 гексагональный наконечник 2.5 мм, под винты 3.5 мм; 6.2.4.2 длина отвертки 180±20 мм. 6.2.5 Спицы – 2 мм: 6.2.5.1 длина спицы 200±50 мм; 6.2.5.2 перьевидная заточка одного из концов спицы. 6.2.6 Рукоятка для сверла ручного: 6.2.6.1 длина 130±10 мм; 6.2.6.2 на одном из концов должен быть зажимной механизм для сверла не менее 4 мм. 6.2.7 Блок направляющий для втулок-направителей: 6.2.7.1 конфигурация направляющего блока для втулок-направителей должна предусматривать соответствие конфигурации верхней части пластины; 6.2.7.2 отверстия в блоке должны быть выполнены под определенным и заданным углом, совпадающем с направлением проведения и углом блокирования винтов в пластине; 6.2.7.3 блок должен иметь отверстие для винта, который фиксирует его к пластине; 6.2.7.4 должен иметь отверстия для спиц совпадающие по направлению с таковыми отверстиями в пластине. 6.2.7.5 Винт для крепления должен обеспечивать прочную временную фиксацию направляющего блока для втулок-направителей к пластине. |  | 1 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пластины для остеосинтеза костей предплечья и лодыжек с винтами |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 460 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 50000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №6:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Длина и диаметр | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластины | - Медицинская сталь - материал - Диаметр отверстий 3,2-3,5мм - Толщина пластины 1,2-1,8мм - Ширина пластины 8-11мм | Длина 58-65мм Количество отверстий - 5 | 20 |
|  |  |  | Длина 65-77мм Количество отверстий - 6 | 30 |
|  |  |  | Длина 77-90 мм Количество отверстий - 7 | 30 |
|  |  |  | Длина 94-105мм Количество отверстий - 8 | 20 |
|  |  |  | Длина 105-116мм Количество отверстий - 9 | 20 |
| 2 | Винты для данных пластин | - Медицинская сталь - материал - Диаметр 3,2-3,5мм | Длина – 8мм | 40 |
|  |  |  | Длина – 10мм | 50 |
|  |  |  | Длина – 12мм | 40 |
|  |  |  | Длина – 15мм | 40 |
|  |  |  | Длина – 20мм | 50 |
|  |  |  | Длина – 50мм | 40 |
|  |  |  | Длина – 55мм | 40 |
|  |  |  | Длина – 60мм | 40 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Спицы медицинские |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 1000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 10000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №7:

| № п/п | Наименование (состав) | Диаметр | Длина | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спица медицинские (Илизарова) | 2 мм | 250-300 мм | 1000 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Материал - нержавеющая сталь

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Прямые широкие компрессионные пластины |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 25 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 |

Приложение к лоту №10:

| № п/п | Наименование (состав) | Базовые параметры | Длина и количество отверстий | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластина прямая широкая | 1.1. *Отверстия пластины должны позволять установку стандартных 4,5 мм винтов 1.2. Ширина 16 мм. 1.3. Толщина 2,5 мм. | 100-105 мм (6 отв.) | 5 |
|  |  |  | 130-135 мм (8 отв.) | 10 |
|  |  |  | 160-167 мм (10 отв.) | 10 |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эндопротезы |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 7 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 |

Приложение к лоту №11:

| № п/п | Наименование (состав) | Базовые параметры | Диаметр | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эндопротез головки бедра | 1.Остин Мура | 42 | 2 |
|  |  |  | 43 | 1 |
|  |  |  | 46 | 1 |
|  |  |  | 49 | 1 |
|  |  |  | 52 | 1 |
|  |  |  | 53 | 1 |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пластины динамического бедренного и мыщелкового винта, винты спонгиозные, компрессионные и кортикальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 221 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 30000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 |

Приложение к лоту №12:

| № п/п | Наименование (состав) | Базовые параметры | Длина и количество отверстий | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластина динамического бедренного винта | 1.1 Ширина пластины – 18-20 мм. 1.2 Толщина – 7.5-9.0 мм. 1.3 Угол сопряжения 135º. 1.4 Пластина должна иметь выемки по внутренней поверхности с целью ограничения контакта с костью. 1.5 Пластина должна иметь 2-10 овальных отверстий для введения 4,5 мм кортикальных винтов. | 50±5 мм (2 отв.) | 5 |
|  |  |  | 80±5 мм (4 отв.) | 15 |
|  |  |  | 110±5 мм (6 отв.) | 10 |
|  |  |  | 140±5 мм (8 отв.) | 2 |
| 2. | Пластина динамического мыщелкового винта | 2.1 Ширина пластины – 18-20 мм. 2.2 Толщина – 7.5-9.0 мм. 2.3 Угол сопряжения 95º. 2.4 Пластина должна иметь выемки по внутренней поверхности с целью ограничения контакта с костью. 2.5 Пластина должна иметь 8-14 овальных отверстий для введения 4,5 мм кортикальных, а в проксимальном отделе и 1-2 спонгиозных 6.5 мм винтов с созданием межфрагментарной компрессии. | 270-280 мм; 14 отв. | 4 |
| 3. | Винт спонгиозный (бедренный) для присоединения | 3.1 Диаметр 12-16 мм. 3.2 Длина резьбы 26.0-30.0 мм | 60 мм | 5 |
|  |  |  | 65 мм | 5 |
|  |  |  | 70 мм | 5 |
|  |  |  | 75 мм | 10 |
|  |  |  | 80 мм | 10 |
|  |  |  | 85 мм | 10 |
|  |  |  | 90 мм | 5 |
|  |  |  | 95 мм | 5 |
| 4. | Винт компрессионный | Винт компрессионный |  | 20 |
| 5. | Кортикальный костный винт4.5 мм | 5.1 Кортикальный костный винт 4.5 мм: 5.1.1 Диаметр резьбовой части 4,5 мм 5.1.2 Диаметр шестигранника для отвёртки 3,5 мм 5.1.3 Винты должны нарезать резьбу при введении (иметь на резьбе нарезающие кромки). | 54-56 мм | 20 |
|  |  |  | 40 мм | 30 |
|  |  |  | 44-46 мм | 30 |
|  |  |  | 50 мм | 30 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская