УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

Реагенты, расходные материалы для лабораторного отд., ч.7

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагент для количественного определения альдостерона в сыворотке, плазме и моче |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 набор |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Принцип метода: твердофазный или гетерогенный иммуноферментный анализ Характеристика набора: 1. микропланшет из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности моноклональными антителами к альдостерону; 2. калибровочные пробы (стандарты) (точные значения концентраций альдостерона в калибровочных пробах должны быть указаны), лиофилизат; 3. конъюгат, готов к использованию; 4. раствор тетраметилбензидина (раствор субстрата), готов к использованию; 5. концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок (промывочный раствор); 6. стоп-реагент (стоп-раствор), готов к использованию; 7. контрольные сыворотки с известным содержанием альдостерона, лиофилизат; 8. дополнительно в набор могут входить сопутствующие принадлежности, например полиэтиленовый пакет с замком для хранения микропланшета; защитная пленка для микропланшета и др. Коэффициент вариации результатов определения аналита: не более 10 % в сыворотке, плазме крови, не более 12 % в моче Чувствительность: не более 6 пг/мл |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор реагентов для окраски препаратов на аппарате «Гематек 2000» и с помощью системы для окрашивания предметных стекол «Гематек 3000» компании "Siеmens" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.12.21.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Вещества красящие органические синтетические прочие и препараты на их основе |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 упак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Назначение: для использования в диагностике in vitro при дифференциальном окрашивании мазков крови, костного мозга и жидкостей организма Количество: для окрашивания не менее 1000 стекол Описание: поставляется единой упаковкой, реагенты должны быть готовы к применению, обеспечивать точный химический баланс и не требовать дополнительной подготовки Тара: пластиковые ёмкости разового использования с реактивами Состав комплекта/упаковки (набора): красители (метанол > 99%, полихромный эозиново-кислый метиленовый синий), буферы (фосфатный буфер, ПАВ), промывочные растворы (метанол 8%, ПАВ) |

Составители:

Врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий)                                                                    ______________         Трунова Н.А.