Приложение 1 к заявке на покупку №А515-06/262

# Техническое задание

на закупку автомобиля для перевозки грузов и пассажиров

для учреждения образования «Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи»

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество мест | Не менее 5+1(водитель) и не более 6+1 (водитель) |
| Коробка передач, число передач | Механическая, 5-ти ступенчатая (не менее) |
| Объем двигателя | Не менее 2600 см³ и не более 2800 см³ |
| Вид топлива | Дизель |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с | не менее 100 /135,96 при 3200 об/мин |
| Тип привода | Задний |
| Норма токсичности | Не ниже Евро 3 |
| Полная масса автомобиля, кг | Не более 3500 |
| Объём топливного бака | Не менее 75л |
| Комплектация | Сиденья второго ряда Стекло без форточки Стекло с форточкой Усиление пола Бортовой компьютер Кондиционер Круиз-контроль Многофункциональное рулевое колесо Центральный замок Фронтальные подушки безопасности водителя и передних пассажиров Цельнометаллический кузов с несущей рамой Подвеска передняя независимая, пружинная, на поперечных рычагах с амотризаторами стабилизаторами поперечной устойчивости Подвеска задняя зависимая, рессорная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рулевой механизм интегральный (с гидроусилителем), рулевая колонка регулируется по углу наклона Передние тормоза дисковые Задние тормоза дисковые Сиденье водителя с ручной регулировкой Электрические стеклоподъемники Антиблокировочная система Система курсовой устойчивости Система помощи при экстренном торможении Галогеновые фары Противотуманные фары Дневные ходовые огни Утеплитель облицовки радиатора Зеркала заднего вида с электрорегулировками Набор автомобилиста (огнетушитель, аптечка, жилетка) Комплект инструментов (ЗИП) Светодиодный фонарь в салон и в грузовой отсек Люк аварийный Независимый воздушный отопитель Обшивка пластиком салона Объем грузового отсека не менее 7.5 куб.м Грузоподъемность не менее 600 кг Комплект зимней резины |
| Дополнительные требования | Прицепное устройство! |
| Требование к обслуживанию | Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь |
| Размер автомобиля, мм | Не менее 6200 х 2050 х 2700 |

Товар: должен быть новым (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства – не менее 36 календарных месяцев 
от даты отгрузки при условии, что пробег за указанный период 
не превышает 200 тыс. км.

Место поставки: самовывоз со склада Поставщика в Республике Беларусь. Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.