|  | УТВЕРЖДАЮ главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _____________ Т.И. Никифорова «___» _______________202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Стоматологические материалы

- Общие требования

  - Название организации – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница».

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Наименование товара – Стоматологические материалы.

  - Адрес поставки – г. Жодино, Минская обл., ул. 50 лет Октября, д.21А (возможен самовывоз из г. Минска).

  - График поставки – по заявке покупателя.

- Предмет закупки

Лот №1 – Цемент стеклоиономерный пломбировочный Цемион универсальный или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент стеклоиономерный пломбировочный Цемион универсальный или аналог | Представляет собой стеклоиономерный цемент с ручным замешиванием. Применение в качестве базового слоя при работе по методикам открытого и закрытого сэндвича, пломбирование молочных зубов, одноповерхностные пломбы в неокклюзионных областях, пломбирование полостей V класса (по Блэку) при второстепенном значении эстетического эффекта. В составе порошок 20г, жидкость 10мл, кондиционер 10мл, лак 10мл. Цвет А2, А3 | 180 | упак. |

# Лот №2 – Цемент стеклополиалкенатный пломбировочный Целит Иономер ПХ или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент стеклополиалкенатный пломбировочный Целит Иономер ПХ или аналог | Предназначен для использования в качестве основы или подкладок при пломбировании зубов композитными материалами, а также для пломбирования кариозных полостей молочных зубов. В составе порошок 20 г порошок (оттенок А2, А3),13 мл жидкость (кислота полиакриловая),10 мл кондиционер | 90 | упак. |

Лот №3 – Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов Эодент или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов Эодент или аналог | Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный для пломбирования каналов зубов. продолжительным рабочим временем (6-8 часов), высокой пластичностью, длительным временем отверждения (48-72 часа) и хорошей запечатывающей способностью. Эодент длительного отверждения обладает пролонгированным антимикробным действием, технологичен и при необходимости без особых усилий может быть удален из канала | 25 | упак. |

Лот №4 – Фторсодержащий материал для профилактики кариеса Белак-F или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фторсодержащий материал для профилактики кариеса Белак-F (прозрачный) или аналог | Фтористый гель (лак), применяемый для профилактики кариеса и гигиены полости рта пациента. Предназначен для остановки роста бактерий; снижения зубного налета, повышает резистентность эмали к действию химических кислот | 15 | упак. |

Лот №5 – Беспыльный альгинат Гидрогум или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беспыльный альгинат Гидрогум или аналог | Материал оттискной. Беспыльный альгинат с быстрым схватыванием и высокой стабильностью размеров (500г) | 24 | упак. |

Лот №6 – Жидкость для антисептической обработки корневых каналов Беладез или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов Беладез или аналог | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов, (100 мл) | 40 | упак. |

Лот №7 – Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб ПолирПаст-Z или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб ПолирПаст-Z или аналог | Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб. Паста используется для механического снятия зубного камня, а также окончательной полировки пломб, изготовленных из композитов светового и химического отверждения | 20 | шт. |

Лот №8 – Стоматологический водорастворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов Триоксидент или аналог.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологический водорастворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов Триоксидент или аналог | Применяется для ретроградного пломбирования, для пломбирования верхней апексальной части канала с незавершенным формированием корня, для закрытия перфорации корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы. В составе порошок 10доз по 0,5г | 10 | упак. |

Лот №9 – Средство гемостатическое для остановки капиллярного кровотечения Капрамин или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство гемостатическое для остановки капиллярного кровотечения Капрамин или аналог | Применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала | 10 | упак. |

Лот №10 – Воск базисный Беловакс или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воск базисный Беловакс или аналог | Материал представляет собой материал для моделирования базисов съёмных зубных протезов (0,5кг) | 10 | упак. |

Лот №11 – Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел бесцветный или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лак зуботехнический разделительный Изолак-Бел бесцветный или аналог | Материал представляет собой лак разделительный - материал для изоляции форм от акриловой пластмассы перед полимеризацией. Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим действием | 1000 | мл |

Лот №12 – Жидкость для очистки алмазных инструментов

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость для очистки алмазных инструментов | Жидкость применяется для очистки алмазных инструментов (разрыхление, растворение, удаление материалов) после врачебных манипуляций | 5 | упак. |

# Лот №13 – Полимерный материал Villacryl H Plus V0 или аналог

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерный материал Villacryl H Plus V0 или аналог | Пластмасса горячей полимеризации цвет V0 цвет бесцветный. Эта зуботехническая пластмасса предназначена для изготовления базисов зубных протезов. В составе 750 г порошок; 400 мл жидкость | 3 | упак. |

Разработано:

Врач-стоматолог-терапевт

стоматологического отделения 1		  А.В. Громадцкая

Медицинская сестра (старшая)

стоматологической поликлиники						Ю.Н. Жигадло