Приложение 1

Лоты №1-5

Заявка на закупку

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мини-спайк или аналог/ мини-спайк V или аналог, фильтр-канюли для аспирации и иньекции в мультидозные флаконы. |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Для обычных флаконов объемом 3-1000 мл. - Прилегающая защелкивающаяся крышка, защищенный от прикосновения коннектор со встроенным клапаном и воздушным фильтром обеспечивают максимальную защиту от контаминации. - Антибактериальный воздушный фильтр 0.45мм - Мини-спайк Хемо или аналог: с воздушным фильтром, задерживающим токсические аэрозоли, образующиеся при разведении сухих сухих инстанций. - Мини-спайк V или аналог: встроенный клапан, предупреждающий вытекание раствора после отсоединения шприца. |
| Объем (количество) | Мини-спайк-12 000шт. Мини-спайк Хемо или аналог 5 000шт, Мини-спайк V или аналог 5 000 шт. |

| Лот №2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эндотрахеальная трубка с каналом для санации надманжеточного пространства |
| Описание потребительских, функциональных, технических, | 1 .Возможность регулярной санации надманжеточного пространства для удаления инфицированных выделений |

| качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | обеспечивается наличием в отдельного аспирационного канала. - Канал для аспирации открывается большим отверстием, расположенным максимально близко к инвертированному краю манжеты, что обеспечивает эффективность санации и препятствует «засасыванию» прилегающих тканей при аспирации. - Яркая окраска аспирационного канала для четкой идентификации медперсоналом - Диаметр канала позволяющий эффективно удалять густые выделения. - Манжета низкого давления «Софт- Сеал»(или аналог) - Термопластичность материала трубки |
| --- | --- |
| Объем (количество) | 7.5-50 шт.. 8.0-50 шт.. 8.5-50 шт. |

| Лот №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Проводников для реинтубации |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | - Медицинская пластмасса - Гибкий, армированный по все длине - Сантиметровая разметка - Прямой конец - Наружный диаметр: 3,3 мм: 5,0 мм - Длина 800 мм - Стерильность, апирогенность, для одноразового применения |
| Объем (количество) |  | 40 шт. |
| Лот №4 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для чрескожной эндоскопической гастростомии (PEG), версия PULL |  |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Трубка гастростомичсская - Петля для извлечения - Фиксатор - Скальпель с лезвием - Игла проводника - Петлевой проводник для установки - Зажим для трубки |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.13.170 |  |
| Объем (количество) | 20штук - 20 Fr. |  |

|  | 20штук - 24 Fr. |
| --- | --- |

| Лот № 5 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Высокопоточные назальные канюли |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Канюля назальная для высокопоточной ингаляции кислорода со скоростью потока до бОл/мин. - Наличие воздухопроницаемого материала, для снижения образования конденсата. - Наличие фиксирующих ремешков. - Мягкие назальный канюли анатомической формы; - Гибкая, устойчивая к перекручиванию, дыхательная трубка; - Шарнирный коннектор со внутренней резьбой; - Гибкая шарнирная рукоятка: - Шнур для крепления на шее пациента с разъемной клипсой; - Защелка назальной канюли; - Эластичный головной ремень. - Сопротивление при скорости потока 40 л/мин.: 1.14 кПа (11.6 см Н2О); - Длина системы от канюли до коннектора 320 мм - Максимальный срок эксплуатации одним пациентом - 7 дней; - Рекомендуем источник газа - воздух или/и кислород. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | Размер М - 200 шт. |