УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ С.С. Галицкая

«22» июня 2026 г.

Техническое задание

Одноразовый дыхательный контур

для активного увлажнения с проводом нагрева

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одноразовый дыхательный контур для активного увлажнения с проводом нагрева |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.21.800 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Состав набора/комплекта | Гофрированный шланг на вдох с нагревательным проводом 1 шт. Гофрированный шланг на выдох размером 1,5-1,8 м с влагосборником 1 шт. Гофрированный шланг размером 0,4 - 0,8 м 1 шт. Тройник 1 шт. Коннектор угловой удлинительный с портом для санации и бронхоскопии 1 шт. Фильтр бактериальный механический 1 шт. Кювета CO2, одноразовая 1 шт. Самозаполняющаяся камера увлажнения 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная Описание: коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22 мм (к дыхательному аппарату) и с разъемом 22/15 мм (к эндотрахеальной трубке) Описание: коннектор угловой удлинительный длиной не более 15 см, внутренним объемом не более 34 мл. Описание: фильтр бактериальный механический: внутренний объем – 55-70 мл, задержка бактерий – 99,999%, задержка вирусов – 99,99%, дыхательный объем от 200 мл, Коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22 мм (к дыхательному аппарату) и с разъемом 22/15 мм (к эндотрахеальной трубке), гидрофобный, коннектор Луера, стерильный, в индивидуальной упаковке |

Составители:

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)                          В.А. Шехурдин