УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

«    »_______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: насос инфузионный – 2 шт.

2.Код товара по ОКРБ: 32.50.13.600 - Оборудование и аппаратура для переливания крови и анестезии.

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Насос шприцевой инфузионный

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

Экран: ЖК- экран с диагональю не менее 2,5 дюйма.

Скорость потока: от 0,1 мл/час до 1500 мл/час

Заданный объем инфузии (VTBI): 0.1-1000 мл

Тип насоса: 	шприцевой

Совместимость шприцев: от 5 до 60 мл

Точность: ≤ ± 5 %

Блокировка клавиатуры: да

Регулируемые параметры: скорость, время и объем инфузии

Пауза: наличие

Функция Anti-bolus: наличие

Система самодиагностики: наличие

Функция фильтрации пузырьков воздуха: наличие

Язык: русский, английский

Крепление: на вертикальном кронштейне и на горизонтальном кронштейне

Визуальные и звуковые сигналы: заданный объем инфузии выполнен, наличие воздуха, открытие дверцы, ошибка скорости падения, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора

Тип аккумулятора: литиевый

Время работы от аккумулятора: не менее 12 ч

Время зарядки: до 6 часов

4. Количество товара: 1 шт.

### 5. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли

6.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет

7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных  поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

Зав. кафедрой

внутренних незаразных

болезней									М.В. Богомольцева

Согласовано:

Проректор по учебной работе					            И.А. Субботина