УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Т.И. Никифорова

«___»_____________2026г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

Лот 1 – «Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови» – 1 шт.

- Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови портативного типа переносной | 1 шт.* |
| 1.2. | Стартовый набор реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов | не менее чем на 150 исследований |

* ориентировочное количество проводимых исследований в год 100-200 исследований.

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Характеристики (описание требований) | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь | наличие |
| 2.2. | Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; pО2, К+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct | наличие |
| 2.3. | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя | наличие |
| 2.4. | Портативный анализатор КОС: масса прибора не должна превышать 7 кг с учетом встроенной подзаряжаемой батареи для проведения не менее 50 тестов и обеспечения портативности прибора (т.е. с возможностью выполнения исследования у постели пациента) | наличие |
| 2.5. | Одноразовые реагентные картриджи должны быть расфасованы для выполнения единичных исследований (1 упаковочный картридж – 1 исследование) | наличие |
| 2.6. | Интерфейс на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования (подтверждаются участником заявлением или в иной форме):

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к очистке и дезинфекции средствами, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О.М. Горбунова | врач КЛД (по биохимии) КДЛ | __________ |
| 2. | М.В. Хандрико | фельдшер-лаборант КДЛ | __________ |
| 3. | Н.Н. Шутько | фельдшер-лаборант (по серологии) (старший) КДЛ | __________ |