Приложение 4 к аукционным документам №А547-06/261

Техническое задание

На закупку Вертикально-сверлильного станка

| № п/п | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Вертикально-сверлильный станок должен быть оснащен поворотным столом с перемещающейся по колонне сверлильной головкой. Станок должен быть предназначен для сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы в мелких и средних деталях. Станок должен устанавливаться на пол. Станок должен соответствовать следующим техническим характеристикам: Диаметр сверления сталь - не менее 38 мм. Размер рабочей поверхности стола не менее 490x490 мм. Размер рабочей поверхности плиты не менее 540x540 мм. Перемещение сверлильной головки - не менее 220 мм. Перемещение стола - не менее 500 мм. Перемещение шпинделя - не менее 160 мм. Диаметр нарезаемой резьбы в стали - не менее М 24. Расстояние от торца шпинделя до плиты - не менее 1100 мм. Количество скоростей шпинделя - не менее 8. Крутящий момент на шпинделе - не менее 150 Нм. Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления - ручное, автоматическое. Род тока питающей сети - трехфазный, переменный. Напряжение - 380В. Станок должен быть оснащен необходимыми комплектующими: Переходные втулки. Ключи для электрошкафа и сливных пробок. Клин для снятия сверл. Тиски. Патрон сверлильный. . Патрон резьбонарезной. Рукоятка. Дополнительные требования: Гарантия не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Комплект документации на русском языке. Доставка (за средства поставщика и транспортом поставщика). Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). |