Приложение 1 к аукционным документам №А557-06/261

Приложение 1

к техническому паспорту мероприятия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

предъявляемые к оконечному оборудованию для подключения 
к автоматизированной системе оплаты и контроля проезда

государственного предприятия «Минсктранс»

- Требования к программно-аппаратному комплексу, устанавливаемому в транспортных средствах.

Перечень обозначений и сокращений

ТС – транспортное средство;

НСТ – навигационный связной терминал;

АСДУ-ПТ – автоматизированная система диспетчерского управления пассажирским транспортом;

АСОКП – автоматизированная система оплаты и контроля проезда государственного предприятия «Минсктранс»;

ТБК – терминал бесконтактных карт (валидатор);

ПО – программное обеспечение.

  - Назначение

Настоящий документ предназначен для определения требований 
к оборудованию, устанавливаемому в ТС для обеспечения работы АСДУ-ПТ 
и АСОКП.

Комплекс устанавливаемого в ТС оборудования состоит из:

бортового компьютера водителя, обеспечивающего функционирование АСДУ-ПТ и АСОКП, а также управление ТБК;

терминалов бесконтактных карт (валидаторов), обеспечивающих непосредственно осуществление оплат пассажирами (количество зависит 
от конструкции ТС);

3G/4G роутер, обеспечивающий связь с системами (уже установлен);

комплект кабельно-клеммной продукции;

кабельно-клеммная продукция должна соответствовать требованиям, применяемым для подключения и соединения бортового компьютера, терминала бесконтактных карт (валидатор) с сетевым оборудованием, а также соответствующей группе транспортных средств.

  - Требование к навигационной системе и бортовому компьютеру водителя

Общие требования

Бортовой компьютер водителя представляет из себя комплект оборудования с программным обеспечением, предназначенный для установки 
в ТС для выполнения функций системы навигационного обеспечения и АСОКП на борту ТС. Функционирование данных систем обеспечивается программными модулями, установленными в бортовом терминале и выполняющими функции автоматизированных систем на борту.

Отдельное устройство, размещаемое в кабине водителя. Требование 
к аппаратной части изложено в приложении 1 к настоящим требованиям.

Основные функции модуля системы навигационного обеспечения:

определение местоположения транспортного средства на базе технологий GNSS (BeiDou/Galileo/GLONASS/GPS) в режиме реального времени;

передача навигационных данных: координаты ТС, скорость, направление движения в режиме реального времени на коммуникационный сервер системы навигационного обеспечения;

передача данных датчиков, подключенных к бортовому терминалу водителя на коммуникационный сервер системы навигационного обеспечения;

обеспечение возможности удаленной загрузки расписания движения ТС;

просмотр загруженного расписания движения на дисплее;

определение прохождения остановочных пунктов в соответствии 
с расписанием, отображение водителю списка остановок (текущая, последующие);

отображение на дисплее отклонений от планового времени движения 
по расписанию (контроль движения по расписанию);

обеспечение оперативной двусторонней связи водителя с диспетчером: голосовой и посредством коротких текстовых сообщений;

передача на сервер сообщений о нештатных ситуациях, выбираемых водителем из списка;

обеспечение двух режимов передачи данных: режим реального времени и пакетный режим для быстрого восстановления после длительного периода времени отсутствия связи с сервером;

обеспечение устройств системы АСОКП маршрутной информацией (плановой и текущей);

выведение на дисплее информации об оборудовании АСОКП.

Требования к установке

Должна быть обеспечена возможность выбора поверхности для монтажа дисплея и угла наклона.

Место для установки дисплея должно отвечать следующим критериям:

обеспечение удобства для считывания рабочей информации с дисплея 
о движении транспортного средства;

обеспечения удобства в обслуживании;

не ограничивать работу водителя во время управления ТС.

Требования по условиям эксплуатации:

степень защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254-96;

питание от бортовой сети постоянного тока с номинальным   напряжением 12В или 24В с колебаниями от 10,8В до 35В;

рабочая температура: -20 °C ... 60 °C;

рабочая влажность: 5 % ... 93 %;

устойчивость к кондуктивным и импульсным помехам. Воздействие испытательных импульсов 1, 2а, 3а, 3b и 4;

оборудование должно соответствовать требованиями ТР ТС 020/2011;

Срок эксплуатации не менее 6 лет.

  - Требования к работе системы АСОКП и ТБК

Основные функции модуля АСОКП:

получение маршрутной информации из модуля системы навигационного обеспечения;

обеспечение приема оплаты проезда посредством БСК на ТБК;

обеспечение приема бесконтактной банковской карточки на ТБК;

обеспечение контроля оплаты проезда на ТБК;

ведение реестров оплат и передача данных реестров оплат на сервер АСОКП;

получение тарифных политик и стоп-листов;

удаленное обновление ПО.

Требования к ТБК

Терминал бесконтактных карт является оборудованием для валидации проезда в составе АСОКП. ТБК предназначен для установки в ТС и других местах оплаты проезда в целях отображения и проверки информации проездных документов общественного транспорта, записанных на бесконтактные электронные носители, для оперативного контроля за правомерностью прохода пассажира.

Требование к аппаратной части изложено в приложении 2 к настоящим требованиям.

Функциональные требования:

обеспечение оплаты проезда посредством приема электронных проездных на базе бесконтактных карт MIFARE plus, в соответствии со структурой транспортной карты системы АСОКП. Время обработки БСК не должно превышать 1 сек;

получение маршрутной информации;

информирование пассажиров при помощи светозвуковых индикаторов или дисплея:

о статусе проездного;

блокировка оплаты проезда на время контроля;

индикация разрешения проезда;

накопление данных об оплатах проезда в энергонезависимой памяти;

формирование и передача реестров произведенных оплат;

отображение пассажиру QR-кода для идентификации транспортного средства в системах оплаты проезда посредством мобильного приложения;

удаленную загрузку обновлений программного обозначения и тарифов.

Требования по условиям эксплуатации:

питание от бортовой сети постоянного тока с номинальным напряжением 12В или 24В с колебаниями от 10,8В до 35В;

устойчивость к кондуктивным импульсным помехам по цепям электропитания номинальным напряжением 12В и 24В после воздействия 
на него испытательных импульсов 1, 2а, 3а, 3b, 4 ;

Оборудование должно соответствовать требованиями ТР ТС 020/2011;

работоспособное состояние при температуре окружающего воздуха 
от -20 до +60 °С и относительной влажности до 93 % при температуре +25 °С;

степень защиты от проникновения посторонних тел и воды не менее IP54 по ГОСТ 14254-96;

обеспечение непрерывной работы в течение времени (не менее 24 ч) при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных для конкретного типа устройства.

Средний срок службы – не менее 6 лет.

Требование к установке

Конструкция ТБК должна позволять осуществить его крепление внутри ТС на вертикальном поручне с использованием скрытой проводки.

  - Требование к сертификации

Комплект оборудования ТБК и бортового компьютера должен обеспечивать приём банковских карт. Устройства, обеспечивающие чтение банковских карт и проведение банковских транзакций, должны иметь сертификаты EMV1 (или письмо-одобрение от EMVCo, подтверждающее соответствие требованиям EMV level 1), EMV2 (или письма-одобрения или информационные письма от платежных систем «Мир», «Visa», «Mastercard»).

Поставщик оборудования должен произвести сертификацию оборудования со всеми платежными системами за свой счет после открытия проекта с выбранным банком-эквайером (EMV level 3).

- Требование к серверной части программного обеспечения устройств

Должно быть предоставлено программное обеспечение для мониторинга работы предлагаемого оборудования. Данное программное обеспечение должно обеспечивать:

- паспортизацию транспортных средств;

- однозначную привязку оборудования к транспортному средству;

- мониторинг работы каждого устройства;

- отображение статусов устройства;

- отображение некорректной работы устройства, сбойных ситуаций;

- самостоятельное информирование оператора при выявлении нештатных ситуаций с оборудованием;

- возможность удаленного обновления программного обеспечения.

- Требования к лицензированию программного обеспечения, предустановленного в устройствах

С каждым устройством заказчику должен быть передан программный модуль, обеспечивающий работу указанного выше функционала на данном устройстве на правах неисключительной имущественной лицензии.

- Гарантия на программное обеспечение:

На все программное обеспечение (предустановленное в устройствах, серверную часть) должна быть предоставлена гарантия сроком не менее двух лет. В рамках гарантии поставщик обеспечивает сопровождение данного программного обеспечения в рамках действующего функционала.

Приложение 1

к техническим требованиям

Минимальные требования к техническим характеристикам бортового компьютера, устанавливаемого в ТС

| Процессор, не хуже | Обеспечивать работу всего функционала, изложенного в технических требованиях. |
| --- | --- |
| Flash память, (не менее) | 32 Gb |
| Оперативная память (не менее) | Обеспечивать работу всего функционала, изложенного в технических требованиях. Должна присутствовать возможность расширения. |
| Операционная система | Windows, или Linux, или Android, или RTOS или аналог |
| ПО | Встраиваемое системное ПО. Прикладное ПО для взаимодействия с АСДУ. Прикладное ПО для взаимодействия АСОКП |
| SAM (не менее) | Наличие слота с поддержкой SAM-модуля MIFARE SAM AV2 по протоколу ISO7816-4 (режимы T=0, T=1). Один предустановленный модуль SAM AV2 (или аналог). Допускается использование модуля P5DF081HN/T1AD2060 HVQFN-32 SAM AV2. В случае использования аналогов, предоставить программное обеспечение для персонализации данных модулей под ключи системы АСОКП. |
| Криптография | Поддержка алгоритмов TRNG, DES, T‘DES, AES, RSA |
| Интерфейсы | Ethernet: 10/100 Мбит; CAN: без гальванической изоляции; RS-485: без гальванической изоляции; RS-232; USB type A |
| Дополнительно | Универсальные входы: 4 Силовые выходы «низкого» уровня (ток до 0.5А): 2 |
| Индикатор, (не менее) | ЖК 7” матрица 800x480 пикселей, допускается использование выносного дисплея с антивибрационным подключением |
| Временные характеристики (не более) | Установление рабочего режима – 30 сек |
| Питание | Прямое подключение к аккумулятору транспортного средства номинальным напряжением 12В или 24В. Наличие в бортовой сети колебаний напряжения от 10,8В до 35В |
| Устойчивость к кондуктивным импульсным помехам | По цепям электропитания номинальным напряжением 12В и 24В после воздействия испытательных импульсов 1, 2а, 3а, 3b и 4 |
| Ввод/Вывод звука | Динамик и микрофон в выносном дисплее (обеспечивающие громкую связь) + линейный выход аудио/микрофонный вход на БК |
| Размеры (не более) | Для установки в кабине водителя |
| Установка | В технологических нишах транспортного средства |
| Условия использования и хранения | Температура: Рабочая: -20 ° C … 60 ° C Хранения: -40 ° C … 60 ° C Влажность: Рабочая: 5 ％ … 93 ％ |
| Степень защиты | Не хуже IP 54 по ГОСТ 14254-96 |
| Монтажный комплект | Обеспечен всеми необходимыми сопутствующими материалами для установки в ТС |
| Гарантийный срок эксплуатации (не менее) | 2 года |

Приложение 2

к техническим требованиям

Минимальные требования к техническим характеристикам валидатора, устанавливаемого в ТС

| Процессор, не хуже | Обеспечение работы всего функционала, изложенного в технических требованиях. |
| --- | --- |
| Оперативная память (не менее) | Обеспечивать работу всего функционала, изложенного в технических требованиях. Должна присутствовать возможность расширения |
| Дисплей | Цветной дисплей не менее 3.5” 320x480 |
| Операционная система | Windows, или Linux, или Android, или RTOS или аналог |
| ПО | Прикладное ПО для работы с системой АСОКП |
| SAM (не менее) | Наличие 1 слота с поддержкой SAM-модуля MIFARE SAM AV2 по протоколу ISO7816-4 (режимы T=0, T=1). Один предустановленный модуль SAM AV2 (или аналог). Допускается использование модуля P5DF081HN/T1AD2060 HVQFN-32 SAM AV2. В случае использования аналогов, предоставить программное обеспечение для персонализации данных модулей под ключи системы АСОКП |
| Криптография | Поддержка алгоритмов TRNG, DES, T'DES, AES, RSA |
| Интерфейсы | RFID: Read/write mode supporting ISO/IEC 14443A/MIFARE; Passive initiator mode according to ISO/IEC 18092; Read/write mode supporting ISO/IEC 15693; Read/write mode supporting ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF; Ethernet 10/100 Мбит |
| Индикация | Звук: динамик |
| Временные характеристики (не более) | Установление рабочего режима – 30 сек |
| Питание | Прямое подключение к аккумулятору транспортного средства номинальным напряжением 12В или 24В. Наличие в бортовой сети колебаний напряжения от 10,8В до 35В |
| Устойчивость к кондуктивным импульсным помехам | По цепям электропитания номинальным напряжением 12В и 24В после воздействия испытательных импульсов 1, 2а, 3а, 3b и 4 |
| Степень защиты | Не хуже IP 54 по ГОСТ 14254-96 |
| Установка | Конструкция валидатора должна позволять осуществлять его крепление внутри ТС на вертикальном поручне с использованием скрытой проводки |
| Размеры (не более) | С креплением на поручень 95мм (L) x 120 мм(W) x 190мм(H) |
| Условия использования и хранения | Температура: Рабочая: -20 ° C … 60 ° C Хранения: -40 ° C … 60 ° C Влажность: Рабочая: 5 ％ … 93 ％ |
| Монтажный комплект | Обеспечен всеми необходимыми сопутствующими материалами для установки в ТС |
| Гарантийный срок эксплуатации (не менее) | 2 года |