ГродМТ 247/26-ЗОИ(2П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1, 2 Оптики к цистоскопу

- Сотав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Оптики к цистоскопу | шт. | 1 |
| Лот № 2 | Оптики к цистоскопу | шт. | 6 |

2. Технические требования:

| № | наименование комплектующих | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Оптика 0 | - оптика должна предавать изображение высокого качества, свободное от искажения по всему полю; - угол зрения, гр. 0; - диаметр 4 мм; - длина 302 мм; - автоклавируемая; -адаптированная к имеющемуся оборудованию: цистоуретероскоп MGB, LAWTON, TEKNO, STEMA. |
| Лот №2 | Оптика 30 | - оптика должна предавать изображение высокого качества, свободное от искажения по всему полю; - угол зрения, гр. 30; - диаметр 4 мм; - длина 302 мм; - автоклавируемая; -адаптированная к имеющемуся оборудованию: цистоуретероскоп MGB, LAWTON, TEKNO, STEMA. |

Оптика должна быть многоразового использования, проходить предстерилизационную обработку, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию без повреждения и коррозии, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Срок годности поставляемого изделия должен быть не менее 1 года.