УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект линз для лазера офтальмологического |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 41599,12 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

Состав на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна | 1 шт. |
|  | Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции Поле зрения 160/165 | 1 шт. |
|  | Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна Поле зрения 120/144 | 1 шт. |
|  | Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна Поле зрения 110/132 | 1 шт. |
|  | Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы Поле 60\78 | 1 шт. |
|  | Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры | 1 шт. |
|  | Линза 4-х зеркальная для статической и динамическойгониоскопии | 1 шт. |
|  | Линза для иридотомии | 1 шт. |
|  | Линза для капсулотомии | 1 шт. |
|  | Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT) | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1 | Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна: |
| 2.1.1 | 1.Поле зрения 74/89 2.Увеличение 0,76х 3.Увеличение лазерного пятна 1.32х 4.Рабочее расстояние 7 мм 5.Широкополостное BBAR антиотражающее лазерное покрытие. 6.*Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.2 | Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции Поле зрения 160/165: |
| 2.2.1 | 1.Увеличение 0.5х 2.Увеличение лазерного пятна 2.0х 3.Оптика из низкодисперсионного стекла 4.С фланцем 5. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.3 | Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна Поле зрения 120/144: |
| 2.3.1 | 1.Увеличение 0.51х 2.Увеличение лазерного пятна 1.97х 3.С фланцем 4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.4 | Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна Поле зрения 110/132: |
| 2.4.1 | 1.Увеличение 0.7х 2.Увеличение лазерного пятна 1.44х 3.С фланцем 4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.5 | Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы Поле 60\78: |
| 2.5.1 | 1.Увеличение 1.49х 2.Увеличение лазерного пятна 0.67х 3.С фланцем 4. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.6 | Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры: |
| 2.6.1 | 1.Зеркальные углы 60/66/76 2.Увеличенное изображение 0.90х 3.Размер лазерного пятна 1.11х 4.Диаметр контакта 15.7-18.1 мм 5.С фланцем 6.. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.7 | Линза 4-х зеркальная для статической и динамической гониоскопии: |
| 2.7.1 | 1.Зеркальные углы 4х64 2.Увеличенное изображение 1.0 3.Размер лазерного пятна 1.0 4.Диаметр контакта 15 мм 5.С фланцем 6.С ручкой 7. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.8 | Линза для иридотомии: |
| 2.8.1 | 1.Увеличение изображения 1.6х 2.Увеличения лазерного пятна 0.63х 3.Покрытие типа Laser Window либо аналог. 4.*Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.9 | Линза для капсулотомии: |
| 2.9.1 | 1.Увеличение изображения 1.57х 2.Увеличения лазерного пятна 0.64х 3. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |
| 2.10 | Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT): |
| 2.10.1 | 1.Зеркальные углы 4х62-64 2.Увеличенное изображение 1.0х 3.Размер лазерного пятна 1.0х 4.Диаметр контакта 15 мм 5.С фланцем 6. Широкополостное BBAR антиотражающее лазерное покрытие. 7. *Полная совместимость линз с лазером офтальмологическим VISULAS YAG III Combi, 2019 г.в. зав.№ 1193156. |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект инструментария к оптике |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №2:

Состав на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный | 1 шт. |
| 2 | Тубус резектоскопа поворотный | 1 шт. |
| 3 | Кабель для подключения резектоскопак ЭХВЧ биполярный | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный: |  |
| 2.1.1 | Тип | пассивный |
| 2.1.2 | Совместимость с тубусами 24/26 Charr | наличие |
| 2.1.3 | Возможность использования моно - и биполярных инструментов | наличие |
| 2.1.4 | Вращающееся кольцо для большого пальца | наличие |
| 2.1.5 | Титановые рукоятки | наличие |
| 2.1.6 | Автоклавирование | наличие |
| 2.2 | Тубус резектоскопа поворотный: |  |
| 2.2.1 | Внешний тубус в комплекте | наличие |
| 2.2.1.1 | Диаметр | 26 Charr |
| 2.2.1.2 | Непрерывное промывание | наличие |
| 2.2.1.3 | Краны притока и оттока расположены в разных осях с указанием направлении движения жидкостей | наличие |
| 2.2.2 | Внутренний тубус в комплекте | наличие |
| 2.2.2.1 | Диаметр | 24Charr |
| 2.2.2.2 | Скошенный керамический наконечник | наличие |
| 2.2.2.3 | Вращение внутреннего тубуса | 360 градусов |
| 2.2.3 | Абтуратор в комплекте | наличие |
| 2.2.4 | Автоклавирование | наличие |
| 2.3 | Кабель для подключения резектоскопа к ЭХВЧ биполярный |  |
| 2.3.1* | Совместим с хирургическим аппаратом ERBEVIO 300D | наличие |
| 2.4.* | Комплект инструмента должен быть совместим с оптикой Karl Storz и электродами RZ. | наличие |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Зажим для холангиографии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): - Зажим для холангиографии с каналом для катетера 6Ш, диаметр 2 мм. - Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик (предоставить подтверждающие документ). - Инструменты должны быть устойчивы к газовой стерилизации этилен-оксидом и другим методом стерилизации. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению. - Инструменты должны быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8078,40 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Сергиенко Ю.В.