Техническое задание :

Лот №3 - Банка с крышкой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Банка с крышкой | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Банка с крышкой | Совместимость с эндоскопической ирригационной помпы Endomate Pump -полная Оригинальное изделие от производителя или полный аналог Материал -полипропилен или аналоги Объем 1000мл Мерная шкала -наличие Навинчивающаяся крышка -наличие Центральное отверстие по диаметру поставляемого шланга -соответствие Автоклавируемая с указанием допустимого режима Многоразового использования |

Лот №4 - Соединительный шланг с фитингом

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный шланг с фитингом | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный шланг с фитингом | Совместимость с банкой от ирригационной помпы Endomate Pump -полная Материал -силикон Длина не менее 160см Наружный диаметр 0,6см Соединительные фитинги типа Luer Lock -наличие Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |

Лот №5 - Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | 6 шт. |

2. Технические требования:

2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-

ческих медицинских вмешательств;

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon | Совместимость с заказываемыми шлангами - полная Совместимость с клапаном jet канала видеоэдоскопов Pentax Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима Многоразового использования |