ГродМТ 326/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор инструментов для микрохирургии уха

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ранорасширитель для операций на ухе с 2 зубьями | шт. | 1 |
| 2 | Ранорасширитель для операций на ухе с 4 зубьями | шт. | 1 |
| 3 | Раневой крючок с двумя острыми зубцами | шт. | 1 |
| 4 | Раневой крючок с четырьмя острыми зубцами | шт. | 1 |
| 5 | Распатор двусторонний по KILLIAN или аналог | шт. | 1 |
| 6 | Пинцет микрохирургический | шт. | 1 |
| 7 | Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах 0.7мм | шт. | 2 |
| 8 | Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах 1мм | шт. | 2 |
| 9 | Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах 1.2мм | шт. | 2 |
| 10 | Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах 1.5мм | шт. | 2 |
| 11 | Отсасывающая трубка, диаметр в пределах 2мм | шт. | 2 |
| 12 | Отсасывающая трубка, диаметр в пределах 2.5мм | шт. | 2 |
| 13 | Ножницы изогнутые по углом около 45*, остроконечные | шт. | 1 |
| 14 | Ножницы прямые остроконечные с особенно тонкими кончиками | шт. | 1 |
| 15 | Ножницы тонкие изогнутые остроконечные | шт. | 1 |
| 16 | Игла тимпанальная изогнутая | шт. | 2 |
| 17 | Игла тимпанальная прямая | шт. | 2 |
| 18 | Двухсторонняя ложка по House или аналог, размеры в пределах 1х1,8 и 2х2,8 | шт. | 1 |
| 19 | Двухсторонняя ложка по House или аналог, размеры в пределах 2,3х3,5 и 2,7х4,3 | шт. | 1 |
| 20 | Круглый нож, размер в пределах 1-1,5мм | шт. | 1 |
| 21 | Круглый нож, размер в пределах 2-2,3мм | шт. | 1 |
| 22 | Круглый нож, размер в пределах 2,5-3мм | шт. | 1 |
| 23 | Серповидный нож | шт. | 1 |
| 24 | Крючок по Plester или аналог | шт. | 1 |
| 25 | Распатор загнутый на 90* острый | шт. | 1 |
| 26 | Крючок с изгибом около 45* | шт. | 1 |
| 27 | Крючок с изгибом около 90* | шт. | 1 |
| 28 | Зонд-крючок, с шариком на конце и изгибом около 45* | шт. | 1 |
| 29 | Крючковидный зонд, с шариком на конце и изгибом около 25*, размер в пределах 0.6мм | шт. | 1 |
| 30 | Крючковидный зонд, с шариком на конце и изгибом около 25*, размер в пределах 1мм | шт. | 1 |
| 31 | Ушные щипчики по Hartman или аналог | шт. | 2 |
| 32 | Ушные микрощипчики Аллигаторы | шт. | 2 |
| 33 | Ушные щипчики, очень тонкие, с ложкообразными круглыми браншами | шт. | 1 |
| 34 | Медицинская чаша металлическая | шт. | 2 |
| 35 | Стерилизационный контейнер | шт. | 1 |

2. Технические требования:

Набор содержит все виды инструментов, необходимых для проведения микрохирургических оперативных вмешательств на ухе.

Перечень инструментов на один набор:

- Ранорасширитель для операций на ухе, лирообразный, предназначен для расширения краёв раны при операциях на сосцевидном отростке, состоящий из рукоятки с двумя шарнирно установленными браншами с  2 изогнутыми зубьями на рабочих концах и механизма разведения  бранш  - 1шт.

- Ранорасширитель для операций на ухе, лирообразный, предназначен для расширения краёв раны при операциях на сосцевидном отростке, состоящий из рукоятки с двумя шарнирно установленными браншами с  4 изогнутыми зубьями на рабочих концах и механизма разведения  бранш  - 1шт.

- Раневой крючок с двумя острыми зубцами – 1 шт.

- Раневой крючок с четырьмя острыми зубцами – 1 шт.

- Распатор двусторонний по KILLIAN или аналог  – 1шт.

- Пинцет микрохирургический, с зубцами 1х2, длина в пределах 10см – 1шт.

- Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах  0.7мм  – 2шт.

- Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах  1 мм  – 2шт.

- Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах  1.2мм  – 2шт.

- Отсасывающая трубка угловая, диаметр в пределах  1.5мм  – 2шт.

- Отсасывающая трубка, диаметр в пределах  2мм  – 2шт.

- Отсасывающая трубка, диаметр в пределах  2.5мм  – 2шт.

- Ножницы изогнутые по углом около 45*,  остроконечные,  длина в пределах 12-16см   - 1 шт.

- Ножницы прямые остроконечные с особенно тонкими кончиками, длина в пределах 12-16см  - 1 шт.

- Ножницы тонкие  изогнутые остроконечные, длина в пределах 110-120 мм  - 1 шт.;

- Игла тимпанальная изогнутая – 2 шт.

- Игла тимпанальная прямая – 2 шт.

- Двухсторонняя ложка  по House  или аналог, размеры в пределах 1х1,8 и 2х2,8,  длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Двухсторонняя ложка  по House  или аналог, размеры в пределах 2,3х3,5 и 2,7х4,3,  длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Круглый нож , изгиб около 45*, размер в пределах 1-1,5мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Круглый нож , изгиб около 45*, размер в пределах 2-2,3мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Круглый нож , изгиб около 45*, размер в пределах 2,5-3мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Серповидный нож, слегка изогнутый, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Крючок по Plester или аналог, обратнозагнутый, размер в пределах 2мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Распатор с шириной острия в пределах 2мм и длиной острия в пределах 3мм, загнутый на 90* острый, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Крючок с изгибом около 45* размер в пределах 1мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Крючок с изгибом около 90* размер в пределах 1мм, длина в пределах 155-175мм  – 1 шт.

- Зонд-крючок, с шариком на конце и изгибом около 45* размер в пределах 3мм, длина в пределах 155-160мм  – 1 шт

- Крючковидный зонд, с шариком на конце и изгибом около 25* размер в пределах 0,6мм, длина в пределах 155-160мм  – 1 шт

- Крючковидный зонд, с шариком на конце и изгибом около 25* размер в пределах 1мм, длина в пределах 155-160мм  – 1 шт

- Ушные щипчики  по Hartman или аналог, очень тонкие, рабочая длина в пределах 80-125 мм– 2 шт.

- Ушные микрощипчики Аллигаторы, рифленые бранши, длина  в пределах 80-85мм – 2 шт.

- Ушные щипчики, очень тонкие, с ложкообразными круглыми браншами, рабочая длина в пределах 80-125 мм– 1 шт.

- Медицинская чаша металлическая, 100см3 – 2шт.

- Стерилизационный контейнер, материал – нержавеющая сталь – 1 шт.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Медицинский инструментарий:

3.1. Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами;

3.2. Должен гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

Лот 2 Набор инструментов для операции на носу и околоносовых синусах

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы микрохирургические | шт. | 1 |
| 2 | Носовые ножницы тип HEYMANN или аналог | шт. | 1 |
| 3 | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, прямые, размер 2 из 5 | шт. | 3 |
| 4 | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, прямые, размер 4 из 5 | шт. | 3 |
| 5 | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, изогнуты вверх, размер 2 из 5 | шт. | 3 |
| 6 | Аспирационный распатор | шт. | 1 |
| 7 | Двухсторонний элеватор тип COTTLE или аналог | шт. | 1 |
| 8 | Серповидный нож, остроконечный | шт. | 1 |
| 9 | Двухсторонний элеватор тип FREER или аналог | шт. | 1 |
| 10 | Двухсторонний элеватор тип MASING или аналог | шт. | 1 |
| 11 | Остеотом тип COTTLE или аналог | шт. | 1 |
| 12 | Остеотом тип COTTLE или аналог | шт. | 1 |
| 13 | Остеотом тип COTTLE или аналог с упором | шт. | 1 |
| 14 | Долото с ограничителем тип MASING или аналог, прямое | шт. | 1 |
| 15 | Долото с ограничителем тип MASING или аналог, левое | шт. | 1 |
| 16 | Долото с ограничителем тип MASING или аналог, правое | шт. | 1 |
| 17 | Носовой рашпиль тип MASING или аналог, фиг. 1 | шт. | 1 |
| 18 | Носовой рашпиль тип MASING или аналог, фиг. 2 | шт. | 1 |
| 19 | Хирургический молоток тип COTTLE или аналог | шт. | 1 |
| 20 | Ретрактор для носа тип AUFRICHT или аналог | шт. | 1 |
| 21 | Ножницы тип STEVENS или аналог | шт. | 1 |
| 22 | Хирургический пинцет тип GRAEFE или аналог | шт. | 1 |
| 23 | Ретрактор тип JACKSON или аналог | шт. | 1 |
| 24 | Ретрактор тип SENN-GREEN или аналог | шт. | 1 |
| 25 | Крючок тип JOSEPH или аналог, размер между зубьями 5-6 мм | шт. | 1 |
| 26 | Крючок тип JOSEPH или аналог, размер между зубьями 6-8 мм | шт. | 1 |
| 27 | Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN или аналог | шт. | 1 |
| 28 | Носовой рашпиль тип FOMON или аналог | шт. | 1 |
| 29 | Долото тип WALTER или аналог | шт. | 1 |
| 30 | Аспирационная трубка тип FERGUSSON или аналог | шт. | 2 |
| 31 | Иглодержатель тип HALSEY или аналог | шт. | 1 |
| 32 | Аспирационная трубка тип FRAZIER или аналог | шт. | 2 |
| 33 | Иглодержатель тип DE BAKEY или аналог | шт. | 1 |
| 34 | Медицинская чаша металлическая | шт. | 2 |
| 35 | Упаковка - стерилизатор металлический | шт. | 1 |

2.Техничесие требования:

Набор содержит все виды инструментов, необходимых для проведения операций на носу и околоносовых синусах.

Перечень инструментов на один набор:

| № п/п | Наименование / Технические требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ножницы микрохирургические: | 1 |
|  | Очень тонкие, прямые, остроконечные; |  |
|  | общая длина в пределах 100-120 мм. |  |
| 2.2. | Носовые ножницы тип HEYMANN или аналог: | 1 |
|  | изогнутые под углом; |  |
|  | общая длина в пределах 175-180 мм. |  |
| 2.3. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, прямые: | 3 |
|  | Размер 2 из 5; |  |
|  | размер рабочей части в пределах 8,5-9,0 х 2,5-3,0 мм; |  |
|  | рабочая длина не менее 110 мм. |  |
| 2.4. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, прямые: | 3 |
|  | Размер 4 из 5; |  |
|  | размер рабочей части в пределах 8,0-8,5 х 4,0-4,5 мм; |  |
|  | рабочая длина не менее 110 мм. |  |
| 2.5. | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY или аналог, изогнуты вверх: | 3 |
|  | Размер 2 из 5; |  |
|  | размер рабочей части в пределах 8,5-9,0 х 2,5-3,0 мм; |  |
|  | рабочая длина не менее 110 мм. |  |
| 2.6. | Аспирационный распатор: | 1 |
|  | диаметр в пределах 3,5-4,0 мм; |  |
|  | байонетный, наличие бокового лепестка; |  |
|  | общая длина в пределах 200-205 мм. |  |
| 2.7. | Двухсторонний элеватор тип COTTLE или аналог: | 1 |
|  | рабочие части изогнутые; |  |
|  | общая длина в пределах 225-230 мм. |  |
| 2.8. | Серповидный нож, остроконечный: | 1 |
|  | общая длина в пределах 190-210 мм. |  |
| 2.9. | Двухсторонний элеватор тип FREER или аналог: | 1 |
|  | рабочие части: острый/тупой; |  |
|  | общая длина в пределах 180-185 мм. |  |
| 2.10. | Двухсторонний элеватор тип MASING или аналог: | 1 |
|  | градуированный; |  |
|  | общая длина в пределах 210-215 мм. |  |
| 2.11. | Остеотом тип COTTLE или аналог: | 1 |
|  | градуированный; |  |
|  | ширина в пределах 4 мм, прямой; |  |
|  | общая длина в пределах 175-180 мм. |  |
| 2.12. | Остеотом тип COTTLE или аналог: | 1 |
|  | градуированный; |  |
|  | ширина в пределах 7 мм, прямой; |  |
|  | общая длина в пределах 175-180 мм. |  |
| 2.13. | Остеотом тип COTTLE или аналог с упором: | 1 |
|  | градуированный; |  |
|  | с упором для руки; |  |
|  | ширина в пределах 4 мм, прямой; |  |
|  | общая длина в пределах 175-180 мм. |  |
| 2.14. | Долото с ограничителем тип MASING или аналог: | 1 |
|  | прямое; |  |
|  | общая длина в пределах 170-175 мм. |  |
| 2.15. | Долото с ограничителем тип MASING или аналог: | 1 |
|  | левое; |  |
|  | общая длина в пределах 170-175 мм. |  |
| 2.16. | Долото с ограничителем тип MASING или аналог: | 1 |
|  | правое; |  |
|  | общая длина в пределах 170-175 мм. |  |
| 2.17. | Носовой рашпиль тип MASING или аналог, фиг. 1: | 1 |
|  | двухсторонний; |  |
|  | тонкий, мелкая зубчатость; |  |
|  | общая длина в пределах 205-210 мм. |  |
| 2.18. | Носовой рашпиль тип MASING или аналог, фиг. 2: | 1 |
|  | двухсторонний; |  |
|  | грубый насечка; |  |
|  | общая длина в пределах 205-210 мм. |  |
| 2.19. | Хирургический молоток тип COTTLE или аналог: | 1 |
|  | вес в пределах 235-240 г.; |  |
|  | общая длина в пределах 190-195 мм. |  |
| 2.20. | Ретрактор для носа тип AUFRICHT или аналог: | 1 |
|  | общая длина в пределах 155-160 мм; |  |
| 2.21. | Ножницы тип STEVENS или аналог, твердосплавные: | 1 |
|  | лезвия с карбид-вольфрамовыми вставками; |  |
|  | изогнутые; |  |
|  | остроконечные; |  |
|  | длина в пределах 110-105 мм. |  |
| 2.22. | Хирургический пинцет тип GRAEFE или аналог: | 1 |
|  | 1х2 зубца; |  |
|  | тонкий; |  |
|  | общая длина в пределах 100-105 мм. |  |
| 2.23. | Ретрактор тип JACKSON или аналог: | 1 |
|  | двухсторонний: 2 зубьевидных крючка/пластинчатый крючок; |  |
|  | общая длина 170-175 мм. |  |
| 2.24. | Ретрактор тип SENN-GREEN или аналог: | 1 |
|  | рабочая часть, размер 9-10х6-7 мм; |  |
|  | Общая длина в пределах 150-155 мм. |  |
| 2.25. | Крючок тип JOSEPH или аналог: | 1 |
|  | два зубца; |  |
|  | размер между зубьями 5-6 мм; |  |
|  | общая длина в пределах 155-160 мм. |  |
| 2.26. | Крючок тип JOSEPH или аналог: | 1 |
|  | два зубца; |  |
|  | размер между зубьями 6-8 мм; |  |
|  | общая длина в пределах 155-160 мм. |  |
| 2.27. | Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN или аналог: | 1 |
|  | зубцы 7х7; |  |
|  | общая длина в пределах 115-120 мм. |  |
| 2.28. | Носовой рашпиль тип FOMON или аналог: | 1 |
|  | Двусторонний; |  |
|  | наличие алмазного покрытия на рабочих частях; |  |
|  | общая длина в пределах 205-210 мм. |  |
| 2.29. | Долото тип WALTER или аналог: | 1 |
|  | Желобовидное; |  |
|  | ширина рабочей части в пределах 2,9-3,1 мм; |  |
|  | общая длина в пределах 185-190 мм. |  |
| 2.30. | Аспирационная трубка тип FERGUSSON или аналог: | 2 |
|  | изогнутая; |  |
|  | наличие контроля вакуума; |  |
|  | диаметр в пределах 9 Charr. |  |
| 2.31. | Иглодержатель тип HALSEY или аналог, твердосплавный: | 1 |
|  | упрочнен карбид вольфрамовыми вставками; |  |
|  | Зубчатость вставок 0,4 мм; |  |
|  | общая длина в пределах 130-135 мм. |  |
| 2.32. | Аспирационная трубка тип FRAZIER или аналог: | 2 |
|  | изогнутая; |  |
|  | наличие контроля вакуума; |  |
|  | диаметр в пределах 12 Charr.; |  |
|  | рабочая длина не более 110 мм. |  |
| 2.33. | Иглодержатель тип DE BAKEY или аналог: | 1 |
|  | упрочнен карбид вольфрамовыми вставками; |  |
|  | Зубчатость вставок 0,4 мм; |  |
|  | общая длина в пределах 175-180 мм. |  |
| 2.34. | Медицинская чаша металлическая: | 2 |
|  | объем 100 см.куб |  |
| 2.35. | Упаковка - стерилизатор металлический: | 1 |
|  | вкладыш – силиконовая резина |  |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Медицинский инструментарий:

3.1. Должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами;

3.2. Должен гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик.