ГродМТ 372/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Одноразовый набор принадлежностей для выполнения кардиохирургических вмешательств

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект для кардиохирургических вмешательств в единой стерильной упаковке Комплектация: - обкладочная простыня размером 220*330 см (с выделением операционного поля и липким слоем) – 1 штука. Выполнена из материала категории «В»; - обкладочная простыня размером 100*100 см – 9 штук. Выполнен из материала плотность не менее 32 г/м² с одной стороной впитывающей. - обкладочная простыня размером 100*100 см – 1 штука. Выполнена из материала категории «В». - обкладочная простыня размером 210*160 см – 3 штуки. Выполнена из материала категории «В». - обкладочная простыня размером 210*160 см – 2 штуки. Выполнен из материала плотность не менее 32 г/м² с одной стороной впитывающей. - боковой карман с липкой фиксацией 30*40 см – 1 штука. Выполнена из материала категории «А». - простыня для инструментального столика Мейо размером 145*90 см – 4 штуки. Выполнена из материала категории «А». - халат хирургический стерильный. Выполнен из материала категории «С». На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. Длина халата 140 см – 4 шт. - халат хирургический стерильный. Выполнен из материала категории «А». На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. Длина халата 140 см – 4 шт. - Весь стерильный хирургический комплект должен быть упакован в стерильную водонепроницаемую простынь не менее 210х160 см. – 1 штука. Выполнена из материала категории «В». | 350 компл. |

- Технические требования:

Изделия должны быть изготовлены из следующих материалов:

- «Тип «А» - синтетический нетканый многослойный (минимум в 3-4 слоя) воздухопроницаемый материал (типа СМС, СММС) с плотностью не менее 45 г/м². Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.

- «Тип «В» - синтетический нетканый многослойный (трехслойный) влагоустойчивый материал полностью не менее 65-74 г/м². Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.

- «Тип «С» - синтетический материал типа «Сонтара» («Софтес») плотностью 68 г/м² (не менее 65-70 г/м²) на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани).

- Края изделий, непосредственно прилегающие к операционному полю, должны иметь липкий адгезивный слой. Основа этого слоя должна быть изготовлена из гипоаллергенного полиакрилата, при этом не вызывать аллергии, прочно фиксироваться на любых типах обкладочного материала, а также легко удаляться, не оставляя следов самого адгезивного слоя.*

- Поверхность материала не должна скатываться или образовывать ворс.*

- Материал, из которого изготовлены изделия, должен обладать высокой прочностью на разрыв сухом и влажном состоянии.

- Срок годности (стерильности) изделий – не менее 2-х лет с момента поставки.*

- Поставка всех компонентов набора в одной стерильной упаковке. *

-Изделия должны быть изготовлены с впитывающими и адгезивными краями.

-Стерильные хирургические комплекты и изделия должны иметь индивидуальную упаковку, поставляться в индивидуальной упаковке по 1 штуке.*

- Весь стерильный хирургический комплект должен быть упакован в стерильную водонепроницаемую простынь не менее 210х160 см.*

- Изделия должны быть зарегистрированы в Минздраве РБ и разрешены к применению в РБ.

2.1. Технические требования к материалу, из которого изготовлены изделия:

2.1.1. Хорошая воздухопроницаемость.

2.1.2. Повышенные гидрофильные свойства наружного слоя.

2.1.3. Высокие гидрофильные свойства внутреннего слоя.

2.1.4. Высокие барьерные свойства по отношению к проникновению микроорганизмов (материал должен обеспечивать бактериальный барьер для микроорганизмов 4-ой группы патогенности).*

2.1.5. Сочетание высокой прочности с минимальной толщиной материала; кроме того, должен обладать высокой прочностью на разрыв в сухом и влажном состроянии.*

  - . Устойчивость к истиранию и пылеобразованию.

2.2.1. Не должен вызывать побочные эффекты при контакте с кожей (аллергические реакции и пр.).*

2.2.2. Хорошая драпируемость (способность собираться в складки).

Лот 2 Наборы для катетеризации

1.Соcтав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наборы для катетеризации | шт. | 1 500 |

2.Технические требования:

2.1. Халат хирургический, одноразовый; пеленка размером 70/70 см + 10см; пеленка размером 70/70 см + 10см с отверстием 20/20 см + 2см и с липким слоем