ГродМТ 374/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Одноразовые сеты, сертифицированные не менее чем на 30 дней непрерывной эксплуатации для портативной системы экстракорпоральной мембранной оксигенации, совместимые с системой типа Cardiohelp

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Одноразовые сеты, сертифицированные не менее чем на 30 дней непрерывной эксплуатации для портативной системы экстракорпоральной мембранной оксигенации, совместимые с системой типа Cardiohelp | сеты | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Стерильный одноразовый сет в составе:

2.1.1.	* Оксигенатор с артериальным и венозным выходами 3/8 French, с интегрированным артериальным фильтром и центробежным насосом (совместимым с системой Cardiohelp пр-ва Maquet), встроенными разъемами для определения венозного давления, артериального давления, дополнительного давления, температуры, гемоглобина, гематокрита и венозной сатурации.

2.1.2.	Артериальная и венозная магистрали 3/8 French с цветовой маркировкой и магистральными зажимами, c quick-коннекторами.

2.1.3.	Контур первичного заполнения c quick-коннекторами.

2.1.4.	Газовая магистраль ¼- ¼ c фильтром к газовому микшеру

3. Биосовместимое покрытие всех компонентов системы

4. Общий объем заполнения всей системы не более 800мл.

5. Скорость создаваемого центробежным насосом потока крови не менее 6 л/мин.