ГродМТ 175/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 14 Аппарат стержневой внешней фиксации переломов трубчатых костей

- Позиции № 1-3 - Материал: – алюминий + сталь нержавеющая;

- прочность на разрыв – минимум 200 Мpа;

- относительное удлинение – минимум 5%;

- коррозийная устойчивость – высокая;

- Позиции № 7-9 – композитный материал;

- прочность на разрыв – минимум 100 Мpа;

- относительное удлинение – минимум 5%;

- Позиции № 4–6;10-17 - Материал: – медицинская сталь, титан, соответствующая международному стандарту качества ISO 5832-1, ISO 5832-9;

- прочность на разрыв – минимум 1400 Мpа;

- относительное удлинение – минимум 5%;

- пластичность – условный предел вязкости минимум 1000 Мpа;

- коррозийная устойчивость – высокая;

- структура поверхности – соответствует стандартам ISO. Полирование имплантатов: механическое (черновое, окончательное, вибрационная обработка), электрополирование, пассивация;

- биосовместимость – хорошая;

| № п/п | Наименование продукции |  | Базовые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок крепления штанга-штанга | Аллюминий +сталь, диаметр паза 11 мм |  | 10 шт. |
|  | Блок крепления штанга-винт | Аллюминий +сталь, диаметр пазов 11и 6 мм |  | 10 шт. |
|  | Блок крепления штанга-винт | Аллюминий +сталь, диаметр пазов 11и 5 мм |  | 10 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Сталь, длина 100мм |  | 5 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Сталь, длина 200мм |  | 5 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Сталь, длина 300мм |  | 5 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Композитный материал, длина 100мм |  | 5 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Композитный материал, длина 200мм |  | 5 шт. |
|  | Штанга диаметр 11 мм | Композитный материал, длина 300мм |  | 5 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм | длина 140 мм |  | 20 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм | длина 140 мм |  | 10 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм | длина 180мм |  | 10 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм | длина 180мм |  | 10 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 5,0 мм | длина 200 мм |  | 5 шт. |
|  | Стержень резьбовой винт Шанса dm 6,0 мм | длина 200 мм |  | 5 шт. |
|  | Ключ-цанга | длина 110 мм |  | 2 шт. |
|  | Ключ торцовый |  |  | 2 шт. |