ГродМТ 394/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для УВЧ - терапии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для УВЧ - терапии | шт. | 2 |

- Технические требования:

  - Частота колебаний 27,12 МГц ± 0,16 МГц.

  - Регулировка выходной мощности 3 ступени 10, 20, 30 Вт.

  - Время установления рабочего режима не более 3 мин.

  - Класс по защите от поражения электрическим током I.

Лот 2 Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | шт. | 2 |

- Технические требования:

  - Режим работы: повторно кратковременный 30 мин. Работы – 10 мин. Перерыв.

  - Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (мТл): 40 ± 10.

  - Длительность импульса (мс): 12 ± 20 %.

  - Частота следования импульсов (Гц): 12,5 ± 5.

  - Электробезопасность (класс защиты) не менее II.

  - Регулировка отдаваемой мощности – ступенчатая.

Лот 4 Аппарат магнитотерапевтический бегущий импульсным полем

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат магнитотерапевтический бегущий импульсным полем | шт. | 3 |

- Технические требования:

  - Количество катушек – индукторов – не менее 4.

  - Электробезопасность (класс защиты) не менее II.

  - Частота импульсов в каждой катушке – не менее 6 Гц.

Лот 5 Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный | шт. | 3 |

- Технические требования:

  - Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата составляет 30 ± 9 мТл.

  - Электробезопасность (класс защиты) II.