ГродМТ 378/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Катетер с жесткой канюлей

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Катетер 8.0 Fr (2.5 mm) с жесткой канюлей 50-55 см длиной (Rosch-Uchida) | 10 шт. |
| Технические характеристики: - Многослойная конструкция внутренняя PTFE-подкладка, (низкое трение), армирующая оплетка(нержавеющая сталь или аналогичный сплав) для торсионной прочности и сохранения формы, внешняя оболочка из Reba[/ полиуретана для баланса гибкости и поддерживающей жесткости. - Мягкий рентгенконтрастный наконечник, обеспечивающий визуализацию и минимизирующий травму сосуда. - Наличие указателя на проксимальном конце катетера четко указывающего направление дистального конца катетера. - Катетер должен сочетаться с направляющим интрадьюсером с просветом не менее 8 Fr (2.7 mm) - Внутренний просвет катетера не менее 5 -6 Fr (1.65 – 2.0 mm) - Форма дистального конца катетера – «изогнутый» |  |  |
| Лот 2 Троакарный катетер cо стилетом |  |  |
| 1.2. | Троакарный катетер 5.0-6.0 Fr (1,65-2,0 мм) cо стилетом 55-60 см длиной | 10 шт. |
| Технические характеристики: 1.2.1 Материал катетера (троакара) полиуретан. 1.2.2 Катетер (троакар) должен сочетать в себе функцию поискового катетера. 1.2.3 Коннектор должен иметь порт для введения контраста, а также для неподвижного соединения со стилетом по типу «мама». 1.2.4 длина катера (троакара) – 55-60 см 1.2.5 наружный диаметр 5.0-6.0 Fr (1,65-2,0 мм) 1.2.6 внутренний диаметр катетера должен соответствовать наружному диаметру стилета, сочетаться с ангиографическим проводником диаметром 0.035”(0.89 мм) 1.2.7. Материал из которого изготовлен стилет – нержавеющая медицинская сталь 1.2.8 Дистальный острый конец стилета должен выступать за пределы троакара не менее 3 мм 1.2.9 Коннектор стилета должен быть жестко неподвижно соединен с колющей частью соединяться с троакаром по типу «мама-папа» |  |  |
| Лот 3 Интрадьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 1.3. | Интрадьюсер 10 Fr (3,0 мм) 40-45 см длиной с гемостатическим клапаном | 10 шт. |
| Технические характеристики: 1.3.1 *Наличие гидрофильного покрытия чехла интродьюсера. 1.3.2 Наличие трехходового краника. Установка краника в необходимое положение должна сопровождаться ощутимым щелчком для возможности его позиционирования без визуального контроля. |  |  |
| Лот 4 Проводник с подвижным сердечником нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием |  |  |
| 1.4 | Проводник с подвижным сердечником нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием | 10 шт. |
| Технические характеристики: 1.4.1 диаметр проводника 035”(0,89 мм), 1.4.2 длина не менее 140 см, 1.4.3 тип - изогнутый |  |  |
| Лот 5 Висцеральный ангиографический катетер (печеночный) |  |  |
| 1.5 | Висцеральный ангиографический катетер (печеночный) 5.0 Fr(1,69 мм) | 10 шт. |
| Технические характеристики: 1.5.1 совместимость с проводником 035”(0,89 мм) 1.5.2 длина не менее 60 см 1.5.3 конфигурация кончика TIPSS |  |  |
| Лот 6 Измерительный ангиографический катетер с кончиком типа Pigtail Beacon |  |  |
| 1.6 | Измерительный ангиографический катетер с кончиком типа Pigtail Beacon, 5.0 – 6.0 Fr(1,69-2,0 мм) | 10 шт. |
| Технические характеристики: 1.6.1 (усиленная рентгенконтрастность) с рентген-контрасной разметкой на сегменте длиной не менее 15 см с интервалом 1 см 1.6.2 совместимый с проводниками 0.035 дюймов 1.6.3 длина не менее 70 см, не менее 8 боковых отверстий |  |  |