ГродМТ 391/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Комплект инструментов для чрескожного дренирования жидкостных образований и желчных протоков

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для холангиостомии с наружной холангиостомой типа "свиной хвост" с переменным диаметром 9/7СН из полиэтилена рентгеноконтрастного, длиной не менее 20 см; иглой пункционной 19 G (1,2 мм), длиной не менее 12 см, с ультразвуковыми метками; проводником не менее 0,035 дюйма; бужами фасциальными; удлинителем; мочеприемником с выпускным и антирефлюксным клапанами | Шт. | 60 |
|  | Набор для холангиостомии в составе: наружно-внутренняя холангиостома диаметром 10 СН, игла, проводник, бужи, мочеприемник, удлинитель | Шт. | 20 |
|  | Набор для холангиостомии в составе: наружно-внутренняя холангиостома диаметром 12 СН, игла, проводник, бужи, мочеприемник, удлинитель | Шт. | 20 |
|  | Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост» в составе: стилет с катетером диаметром 14 СН длиной не менее 280 мм | Шт. | 20 |
|  | Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост» в составе: стилет с катетером диаметром 12 СН длиной не менее 280 мм; мочеприемник; удлинитель | Шт. | 20 |
|  | Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост» в составе: стилет с катетером диаметром 9 СН из полиуретана рентгеноконтранстного длиной не менее 280 мм; мочеприемник; удлинитель | Шт. | 20 |
|  | Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост» в составе: стилет с катетером диаметром 7 СН длиной не менее 280 мм; мочеприемник; удлинитель | Шт. | 20 |
|  | Набор для чрескожного дренирования полостных образований с устройством дренирования с пластмассовыми адаптерами “луер”, изогнутым катетером 12 СН из полиэтилена рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью , проводником изогнутым (двухсторонним), удлинителем, мочеприемником | Шт. | 20 |
|  | Набор для чрескожного дренирования полостных образований с устройством дренирования с пластмассовыми адаптерами “луер”, изогнутым катетером 12 СН из полиуретана рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью , проводником изогнутым (двухсторонним), удлинителем, мочеприемником | Шт. | 20 |
|  | Набор для чрескожного дренирования полостных образований с устройством дренирования с пластмассовыми адаптерами “луер”, изогнутым катетером 9 СН из полиэтилена рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью , проводником изогнутым (двухсторонним), удлинителем, мочеприемником | Шт. | 20 |
|  | Набор для чрескожного дренирования полостных образований с устройством дренирования с пластмассовыми адаптерами “луер”, изогнутым катетером 9 СН из полиуретана рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью , проводником изогнутым (двухсторонним), удлинителем, мочеприемником | Шт. | 20 |
|  | Игла пункционная 19 G длиной 12 см под проводник 0,035 “ с пластмассовым адаптером | Шт. | 10 |
|  | Игла двойная (пункционная) 19 G и 21 G, длиной 24 см под проводник 0,035 “ с пластмассовым адаптером | Шт. | 20 |
|  | Игла (пункционная поисковая) (21G) 0,8мм, длиной 12 см с пластмассовым адаптером | Шт. | 10 |
|  | Игла (пункционная поисковая) (21G) 0,8мм, длиной 20 см с пластмассовым адаптером | Шт. | 10 |
|  | Игла (пункционная) (18G)1,35мм, длиной 12 см с пластмассовым адаптером | Шт. | 20 |
|  | Игла (пункционная) (18G)1,35мм, длиной 24 см с пластмассовым адаптером | Шт. | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Наружная холангиостома из должна иметь диаметр 8-9 СН в основной части и 7-8 СН на «свином хвосте», должна быть изготовлена из полиэтилена рентгеноконтрастного;

2.2. наружно-внутренняя холангиостома диаметром 10 и 12 СН должна быть изготовлена из полиуретана рентгеноконтрастного;

2.3. Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост»:

катетер диаметром 7 СН длиной не менее 280 мм должен быть изготовлен из полиэтилена рентгеноконтрастного.

2.4. Катетер диаметром 12 СН длиной не менее 280 мм должен быть изготовлен из полиуретана рентгеноконтрастного.

2.5. Катетер диаметром 14 СН длиной не менее 280 мм должен быть изготовлен из полиуретана рентгеноконтрастного.

2.6. Каждое изделие должно быть стерильно, упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.