Техническое задание

| Наименование товаров (работ, услуг) | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Компьютер (ПЭВМ) | 1 шт. | - Системный блок: Корпус - форм-фактор – не менее Full Tower с высотой корпуса не менее 53 см. - поддержка материнских плат eАТХ - возможность установки второй видеокарты через райзер-адаптер для обеспечения максимального охлаждения двух видеокарт - установленные корпусные вентиляторы – не менее 6 шт. - диаметр вентиляторов – не менее 140 мм. - материал окна – закаленное стекло - поддерживаемые размеры СЖО - до 420 мм - кабель-менеджмент - пылевые фильтры - съёмные, моющиеся - разъёмы USB 3.2 Gen1 Type-A не менее 4 шт. - разъёмы USB 3.2 Gen1 Type-С не менее 1 шт. Процессор - архитектура: x86-64, не ниже AMD Zen 5 - количество ядер – не менее 16 - количество потоков – не менее 32 - базовая частота – не менее 4.3 ГГц - кэш-память 3 уровня – не менее 128 Мб - максимальная частота в режиме Turbo – не менее 5.7 ГГц - поддержка технологий – SMT, Precision Boost, AMD EXPO - тепловыделение (TDP) – не более 170 Вт Система охлаждения процессора - тип – жидкостное - типоразмер СЖО – не менее 420 мм - высота (толщина) системы - не более 65 мм - количество вентиляторов - не менее 3 - диаметр вентиляторов – не менее 140 мм - скорость вращения вентиляторов - регулируемая (PWM) - максимальная скорость вращения вентиляторов – не более 2500 об/мин - максимальный воздушный поток - не менее 110 CFM - вентилятор на водоблоке для охлаждения зоны VRM процессора - совместимость с сокетом процессора Материнская плата - форм-фактор –eATX - чипсет - не хуже AMD Х870E - слоты для ОЗУ - не менее 4, поддержка DDR5 - максимальный объем памяти – не менее 256 Гб - максимальная частота памяти – не менее 9000МГц - слоты PCI Express 5.0 x16 с возможностью одновременной работы 2-х видеокарт в режиме х8/х8 – не менее 2 - разъёмы М.2 - не менее 5, с поддержкой PCle 4.0/5.0 - разъемы SATA 3.0 – не менее 4 - не менее 20 фаз питания с охлаждением - сетевые интерфейсы: не хуже Wi-Fi 7 (802.11be), не хуже Bluetooth 5.4, не менее 1 х не хуже 5GbE LAN - порты USB: не менее 6 х USB 3.2 Gen 2 Type-A, не менее 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-C, не менее 2 х USB4 - порт HDMI 2.1 – не менее 1 - аудиоподсистема - 7.1 Оперативная память - тип – не хуже DDR5 - общий объем – не менее 128 Гб - частота – не ниже 6000 МГц - тайминги – не хуже CL36 - наличие радиаторов - поддержка профилей разгона (XMP/EXPO) Видеокарта (2 шт.) - интерфейс - PCle 5.0 х16 - объём видеопамяти - не менее 24 ГБ - тип памяти – не хуже GDDR7 - шина памяти – не менее 384 бит - ядра CUDA - не менее 16 384 единицы - разъёмы вывода - не менее 3 х DisplayPoгt не хуже 1.4а, не менее 1 х HDMI не хуже 2.1 - количество вентиляторов охлаждения - не менее 3 - потребляемая мощность - не более 600 Вт - отдельные кабеля для питания каждой видеокарты Накопитель SSD (не менее 1 шт) - объём - не менее 4 ТБ - интерфейс - NVMe PCle 4.0 х4 - скорость чтения - не ниже 7450 МБ/с - скорость записи - не ниже 6900 МБ/с - ресурс перезаписи (TBW) - не менее 2400 ТБ - время наработки на отказ - 1 500 000 ч Накопитель HDD (не менее 1 шт) - объём - не менее 10 ТБ - интерфейс – не хуже SATA III 6 Гбит/с - скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин - кэш-память - не менее 256 МБ - технология записи – CMR Блок питания - мощность - не менее 1600 Вт - сертификация – не хуже 80+ Titanium - тип подключения кабелей - модульный - система охлаждения - вентилятор 140 мм с гибридным режимом Райзер для подключения видеокарты - назначение – подключение одной из видеокарт, для вертикального крепления либо расположения в отдельном отсеке корпуса, для обеспечения максимального охлаждения видеокарт - интерфейс подключения PCI Express x16 4.0/5.0 - Монитор - Диагональ - не менее 27 дюймов - Разрешение - не ниже 1920 х 1080 - соотношение сторон - 16:9 - тип матрицы – не хуже IPS - время отклика - не более 5 мс - частота обновления - не менее 120 Гц - яркость - не менее 350 кд/м2 - покрытие экрана - матовое - регулировка высоты - интерфейсы подключения: не менее 1 х DisplayPort не хуже 1.4а, не менее 1 х HDMI не хуже 2.0 Клавиатура и мышь - Стандартная полноразмерная клавиатура для ПК, мембранная, пластик, интерфейс подключения USB, кириллица - проводная USB мышь Logitech B100 или аналог - Программное обеспечение - операционная система – установленная стабильная версия Ubuntu 24.04.3 LTS или более новая версия (или аналог) |

Дополнительные требования:

По всем комплектующим, входящим в состав ПЭВМ, в предложении должна быть предоставлена информация по их производителю и торговому наименованию.

Гарантия на оборудование: не менее 2 лет.

Документация: руководство пользователя, гарантийные талоны, сертификаты соответствия.

Заведующий кафедрой ВС и С					Богуш Р.П.

Начальник ЦИТ								Свидунович Д.Н.