УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________С.Н.Кедо

«   » _____________ 2026 г.

Техническое задание по предмету закупки

выполнение подрядных работ по объекту

«Текущий ремонт дверных блоков входной группы учебного корпуса №1 
по ул. Советская, 18 в г.Минске»

1.Предмет закупки: выполнение подрядных работ по объекту «Текущий ремонт дверных блоков входной группы учебного корпуса №1 по ул. Советская, 18 в г. Минске».

2.Предельная стоимость закупки – 62 909,87 (шестьдесят две тысячи девятьсот девять белорусских рублей 87 копеек).

3.Источник финансирования: средства республиканского бюджета.

4. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним):

43.32.10.100 - Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен, окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов.

5. Спецификация изделий и их технические характеристики:

| Дверные блоки (6 шт.) |  |
| --- | --- |
| Витраж внутренний | Витраж внутренний ОФ 38,6*31,6 АЛСП1 в комплекте с дверными блоками ДВ3 А О1 27*1,6 2Пр П, ДВ3 А О1 27*1,6 2Л П СТБ 2433-2015 (12,2 м2) Системы: AluminTechno F50 (стоечно-ригельная система с глубиной стойки и ригеля не менее 120мм). AluminTechno W72 HD (система тяжелых габаритных дверей с терморазрывом) Цвет профиля: RAL 1035 Заполнение: Стеклопакет однокамерный прозрачный закаленный ( 4зак - 16 - 4 зак ) Дверная фурнитура: Замок многозапорный роликовый Fuhr. Доводчик GEZE TS-3000 со скользящей тягой RAL9005. Цилиндр с барашком Петля роликовая Dr.Hahn (не менее 4шт на створку) RAL9005.Шпингалет врезной RAL9005 Комплект ручек из нержавеющей стали, длинна не менее 2500 мм.Накладка на цилиндр RAL9005 (приложение 3) |
| Витраж наружный | Витраж наружный ОФ 38,6*31,6 АЛСП2 в комплекте с дверными блоками ДВЗ А О2 27*1,6 2Пр П, ДВЗ А О2 27*1,6 2Л П СТБ 2433-2015 (12,2 м2) Системы: AluminTechno F50 (стоечно-ригельная система с глубиной стойки и ригеля не менее 120мм). AluminTechno W72 HD (система тяжелых габаритных дверей с терморазрывом) Цвет профиля: RAL 1035 Заполнение: Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий закаленный с наружным мультифункциональным стеклом (4 [Silver 43/31] зак - 20ар - 4зак - 18ар -4Изак ) Дверная фурнитура: Замок многозапорный роликовый Fuhr. Доводчик GEZE TS-3000 со скользящей тягой RAL9005. Цилиндр с барашком Петля роликовая Dr.Hahn (не менее 4шт на створку) RAL9005. Шпингалет врезной RAL9005 Комплект ручек из нержавеющей стали, длинна не менее 2500 мм. Накладка на цилиндр RAL9005 (приложение 4) |

6. Гарантийный срок: должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450, не менее 2 лет.

7. Сроки выполнения работ:

начально выполнения работ – 1 сентября 2026 года;

окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.

8. Условия и сроки оплаты: оплата по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней на основании справки о стоимости выполненных работ по форме С-За и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специализированных монтажных работ по форме С-2а через органы государственного казначейства. Обязательства по оплате считаются выполненными заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства.

9. Объем и характер выполняемых работ: на основании утвержденного 11.03.2026 дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и локальной сметы № 1 (Приложение 2).

Работы выполнять в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Перед изготовлением и монтажом изделий необходимо произвести контрольные замеры и согласовать спецификации с заказчиком.

10. Место выполнения работ: учебный корпус №1 по ул. Советская, 18.

11. Срок действия предложения: до окончания государственной закупки.

12. Вид процедуры закупки: процедура запроса ценовых предложений.

Заказчик имеет право на увеличение или уменьшение количества (объема) закупаемых товаров (работ, услуг) в ходе проведения процедуры закупки, но не более чем на 10 %, согласно п.2 ст.21 Закона Республик Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

13. Обоснование выбора процедуры закупки: пункт 2 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)» п.1.3. (процедура запроса ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки работ (услуг) - более 500, но не более 5000 базовых величин).

14.  Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:

Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:

100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту, оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = (Цmin (минимальная цена участника)Цi (цена i-го участника)×100%

Начальник ЭТО		                                                            И.И.Стефанович