Приложение 1

Лот №1 – Сооружения по очистке возвратных потоков – 
1 комплект

(41.1.4, 39.1.2, 39.1.4, 39.1.5)

1.1. Сооружения по очистке возвратных потоков – в соответствии с разделами проекта 22.035-1-214-МК-4, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования.

Поставщик должен обеспечить поставку функционально законченного оборудования для сооружений очистки возвратных потоков, полностью смонтированного и испытанного на заводе-изготовителе (или в виде готовых к установке модулей), с полной внутренней обвязкой в границах поставляемого узла, кроме подачи внешних сред и сигналов диспетчеризации. Оборудование должно обеспечивать устойчивую автоматическую работу сооружений и достижение требуемых технологических показателей очистки возвратных потоков без необходимости закупки дополнительных узлов и деталей, не указанных в проектной документации.

Поставщик своими силами выполняет установку и анкеровку всего поставляемого оборудования. В случае необходимости проработки узлов креплений – разрабатывает конструкторскую документацию для согласования с Заказчиком и Проектировщиком.

Примененное в проектной документации оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

Параметры исходных данных фугата, направляемого на очистку, принимаются согласно таблицам на стр.3 22.035-1-214-МК-4.

Концентрации загрязняющих веществ в очищенном фугате не выше данных в таблице на стр.3 (очищенный фугат) 22.035-1-214-МК-4.

Требования к системе автоматизации

Система автоматизации комплекса, согласно требованиям, раздела 22.035-02/16-03/24-225.1.3...20-АТХ-4.

Поставщик обязуется поставить, смонтировать и подключить полный комплект средств измерений и датчиков для непрерывного автоматического контроля параметров технологического процесса согласно спецификации поставляемого оборудования, а также выполнить расчет, полную прокладку и расключение всех необходимых низковольтных и сигнальных коммуникаций (включая требуемые контроллеры и шкафы управления), а также кабеленесущих систем и каналиазций(включая контрольные, интерфейсные кабели, кабели питания датчиков и витую пару FTP 5e).

Программное обеспечение нижнего уровня и SCADA (либо аналог) верхнего уровня должно обладать развитой автоматической логикой для ведения процессов без ручного вмешательства. Математическая модель программного обеспечения должна самостоятельно, в автоматическом режиме обеспечивать ведение процесса очистки и обработки ила и гарантировать требуемое качество очищенного фугата на выходе из линии.

Управление всеми поставляемыми исполнительными механизмами комплекса включая насосное оборудование, воздуходувные агрегаты, погружные мешалки, запорная арматура и др. — должно быть полностью реализовано из графического интерфейса АРМ оператора.

Требования к инженерным коммуникациям

Поставщик обязуется поставить полностью готовые технологические коммуникации (включая трубы, отводы, переходы, фланцы, метизы и уплотнения) в комплекте с необходимой запорно-регулирующей арматурой и контрольно-измерительными устройствами в соответствии с перечнем технологических трубопроводов, определенных в проектно-сметной документации (трубопровод подачи исходного фугата, трубопровод очищенного фугата, линия подачи фугата из буферной емкости на сито и прочие технологические трубопроводы и сети). Требования к материалам изготовления – не хуже, чем в проектно-сметной документации.

Поставщик несет полную техническую обязанность по герметизации мест прохода всех монтируемых им трубопроводов сквозь железобетонные стены и перекрытия резервуаров и здания.

Точкой разграничения ответственности и обязательств являются узлы разделения (стык-монтаж), расположенные на входе в здание сооружения (на расстоянии не более 1,0 метра от внутренней плоскости наружной стены). Поставщик обязан своими силами выполнить физическую стыковку поставляемых инженерных и технологических систем с внешними подводящими сетями Заказчика и гарантировать 100% герметичность данного стыка под проектным давлением.

Требования к грузоподъемному оборудованию

Все поставляемые мостовые краны поставляются комплектно с подкрановыми путями (направляющими двутавровыми балками), элементами их подвески и крепления к строительным конструкциям здания, тупиковыми концевыми упорами, гибким троллейным или кабельным токоподводом и жесткими металлическими площадками обслуживания. Поставщик осуществляет монтаж, сборку, подключение и отладку всех грузоподъемных механизмов.

Требования к электроснабжению

Система электроснабжения комплекса, согласно требованиям, раздела 22.035-1-214-ЭМ-4.

Физической границей ответственности по силовой электрической части являются выводные клеммы вводно-распределительного устройства (ВРУ) на входе в здание.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет выполнить расчет, поставку, прокладку, подвод и концевое расключение всех силовых шкафов, кабелей от автоматических выключателей ВРУ до клеммных коробок всех токоприемников, а также внутрицеховых кабеленесущих систем (металлических кабельных лотков, коробов, кронштейнов, защитных гофротруб) и устройство внутренней кабельной канализации (проходов, трубных проходок сквозь стены и перекрытия).

Поставщик выполняет монтаж и обвязку внутреннего контура заземления здания (магистрали заземления), а также обеспечивает надежное зануление и заземление всех металлических корпусов оборудования, рам мешалок, станин насосов, мостовых кранов и металлических лотков технологической линии с подключением к главной заземляющей шине (ГЗШ).

1.2. В составе конкурсной документации представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– подробная технологическая схема и описание производственного комплекса.

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода.

– расходы сточных вод по технологическим линиям, с указанием концентраций загрязняющих веществ.

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников.

– перечень и объемы образуемых отходов производства.

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения.

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1. Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

1.3.2. Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

1.3.5. Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса.

1.3.6. Предоставление требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза).

1.4. Комплект поставки:

– основное технологическое оборудование, полная внутренняя технологическая и электрическая обвязка в границах проектирования, все силовые и контрольные кабели внутри узла или отдельных модулей, система автоматического управления, запорно-регулирующая арматура, КИПиА, грузоподъемное оборудование и его комплектующие, опорные металлоконструкции и площадки обслуживания с ограждениями и прочим, согласно спецификации раздела 22.035-1-214-МК-4, 22.035-1-214-ЭМ-4, 22.035-02/16-03/24-225.1.3...20-АТХ-4 и других смежных разделов.

– Оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ).

– Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

а) технологический регламент по эксплуатации и обслуживанию сооружений по очистке возвратных потоков;

б) полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции. Поставщик обязан самостоятельно, за свой счет, детализировать и передать Покупателю полный комплект технической, а также исполнительной технической документации (чертежи, схемы, спецификации) на поставляемый комплекс технологической линии в соответствии с разделением по функциональным и технологическим направлениям. Разрабатываемый Поставщиком комплект документов по наполнению, глубине проработки и структуре должен быть полностью аналогичен полноценному комплекту проектной и рабочей документации стадии «С» по всем основным разделам ПСД (ЭМ, АТХ, МК, ВК и прочие) в соответствии с требованиями СН 1.02.02-2023 («Состав и оформление проектной документации»).

в) Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– подробное описание и схема технологического процесса;

– компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, 
эл. мощности токоприемников;

– расположение технологических трубопроводов, резервуаров, сгустителей, воздуховодов и т.п.

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– планы с расположением шкафов силовых, шкафов управления, соединительных кабелей, кабельные журналы;

– программный комплекс и программное обеспечение;

– решения по технологической вентиляции

– шумовые характеристики оборудования;

– данные по составу и количеству реагентов, используемых для очистного оборудования.

– требования к технологии производства

В стоимость поставки сооружений по очистке возвратных потоков должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов для сооружений по очистке возвратных потоков;

– сборка крупногабаритного оборудования на площадке, монтаж, подключение в том числе всех инженерных коммуникаций между отдельными элементами и сооружениями, автоматизация, запуск технологической линии необходимый для работы сооружений, проведение наладочных работ, комплексного опробования оборудования, выход сооружений на производственные показатели, обучение персонала, подготовка на русском языке инструкций по эксплуатации сооружений, паспортов на оборудование;

– шеф-монтаж и наладка с выходом на автоматический режим в присутствии Заказчика;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства;

–  таможенные платежи, налоги и сборы (при необходимости).

Лот №2 – КНС подачи возвратных потоков – 1 комплект (3.107.4)

2.1. КНС подачи возвратных потоков – в соответствии с разделами проекта 22.035-1-214.1-МК-4, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования.

Требования к системе автоматизации

Система автоматизации КНС, согласно требованиям, раздела 
22.035-02/16-03/24-225.1.3...20-АТХ-4.

2.2. В составе конкурсной документации представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников.

2.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2.4. Комплект поставки:

– основное технологическое оборудование, полная внутренняя технологическая и электрическая обвязка в границах проектирования, все силовые и контрольные кабели внутри узла или отдельных модулей, система автоматического управления, запорно-регулирующая арматура, КИПиА, грузоподъемное оборудование и его комплектующие, опорные металлоконструкции и площадки обслуживания с ограждениями и прочим, согласно спецификации раздела 22.035-1-214.1-МК-4, 22.035-02/16-03/24-225.1.3...20-АТХ-4 и других смежных разделов.

– Оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ).

– Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

а) полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции;

б) Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, эл. мощности токоприемников;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

В стоимость поставки КНС должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов;

– шеф-монтаж и наладка с выходом на автоматический режим в присутствии Заказчика;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства;

–  таможенные платежи, налоги и сборы (при необходимости).