УТВЕРЖДЕНО

Директор учреждения образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» ___________________Н.М.Великая

«___» __________ 2026г.

Спецификация

к процедуре закупки

по выбору организации на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт по замене зенитных фонарей в здании Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу: г. Минск, Старовиленский тракт, 41» (1 лот)

Предельная стоимость закупки –  121 759,96 руб.

Виды работ по объекту (согласно локальной смете и настоящей спецификации):

1. Демонтаж имеющихся алюминиевых светопрозрачных кровельных конструкций дневного света (зенитных фонарей), вывоз и передача на утилизацию лома алюминия и стеклопакетов

2. Изготовление, доставка на объект и монтаж новых зенитных фонарей индивидуальной конструкции. Ориентировочная общая площадь конструкций  – 52,6 кв.м. Примерные эскизы с размерами прилагаются.

Несущий профиль – «теплый» алюминий, толщиной не менее 2,5мм, энергосберегающий (сопротивление теплопередачи конструкций не менее 1,0 м.кв*С/Вт). Внешний и внутренний цвет по RAL 9003 или 9010 или 9016 (белый), тип покрытия полимерный. Необходимая фурнитура (нащельники, отливы и металлические фасонные элементы).

Стеклопакеты – двухкамерные, энергосберегающие (сопротивление теплопередачи конструкций не менее 1,0 м.кв*С/Вт), безопасные (триплекс), прозрачные. Угол наклона стеклопакета для обеспечения стока атмосферных осадков, градусов: не менее 10 и не более 25.

Глухие или с открывающимися (откидной) створкой на всю площадь (см. описание по помещениям). Открывание-закрывание с помощью электроприводов (электрооткрывателей – по 2 шт. на створку); с выполнением подрядчиком работ по подключению к существующей электрической сети 220В и установкой на стене помещения выключателя, обеспечивающего открывание и закрывание форточки в диапазоне от 0 до не менее 600 мм).

2.1. Зенитные фонари типа 1 – 21 шт. (фойе, коридоры и кабинеты 1 этажа главного корпуса). Глухой. Ориентировочная площадь 33,81 кв.м (1,61 кв.м/шт) согласно эскизу.

2.2. Зенитные фонари типа 2 – 3 шт. (кабинеты 110, 110а, 111 1 этажа главного корпуса). Открывающийся. Ориентировочная площадь 4,83 кв.м (1,61 кв.м/шт) согласно эскизу.

2.3. Зенитные фонари типа 3 – 5 шт. (5 этаж корпуса Б: кабинет 517 – 2 шт., 518 – 1 шт., коридор за театральным залом – 2 шт.). Глухой. Ориентировочная площадь 11,55 кв.м (2,31 кв.м/шт) согласно эскизу.

2.4. Зенитные фонари типа 4 – 1 шт. (помещение 518 5 этажа корпуса Б). Открывающийся. Ориентировочная площадь 2,31 кв.м/шт согласно эскизу.

3. Утепление, герметизация и отделка откосов внутри и снаружи помещений после монтажа зенитных фонарей

4. Демонтаж и монтаж устройств охранной сигнализации совместно с техническими работниками вневедомственной охраны (при наличии).

Задание подготовили

Главный инженер		 							А.А.Филипченко

Инженер по ремонту оборудования,

зданий и сооружений								В.Ю.Мильтнер

Согласовано

Ведущий специалист по организации закупок					Д.И.Балашов