УО ВГАВМ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе          УО ВГАВМ	                                                                   __________И.А. Субботина

25 июня 2026 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. № 201 в составе:

председатель комиссии:	 начальник Х и ЭТО		           А.А. Ерёмин

члены комиссии:

инженер Х и ЭТО		           	А.А. Ильницкий

инженер Х и ЭТО				С.Н. Мартынов

инженер Х и ЭТО	                     		М.Н. Умецкая

инженер Х и ЭТО				О.В. Буринов

инженер по ОТ и ТБ                              И.Э. Полинов

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Учебные корпуса и общежития установила, что при осмотре полов кабинетов, лекционных залов, коридоров имеются повреждения окрасочного и лакового покрытия. Видны царапины, шелушение, вздутие, местами отслоение краски и лака.  Основание полов в подсобных помещениях и кабинетах местами продавлено и потрескано. Ручки для дистанционного открывания окон сломаны или отсутствуют. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность в следствии погодных условий и из-за проседания нижнего подстилающего песчано-гравийного слоя, имеет выбоины, трещины. Для устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт связанный с: удалением остатков асфальтобетонного покрытия; устройства подстилающего щебёночного слоя, укладкой асфальтобетонного покрытия, выполнить текущий ремонт, связанный с покраской и покрытием лаком полов, ремонтом основания полов, заменой ручек для дистанционного открывания окон..

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются. Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Начало работ: 01.07.  2026г.

Окончание работ: 31.07. 2026г.

Работы будут выполняться собственными силами.

Председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО	_____________ А.А. Ерёмин

Члены комиссии:

инженер Х и ЭТО			_____________О.В. Буринов

инженер Х и ЭТО			_____________ А.А. Ильницкий

инженер Х и ЭТО			_____________ С.Н. Мартынов

инженер Х и ЭТО			_____________ М.Н. Умецкая

инженер по ОТ и ТБ		_____________ И.Э. Полинов

Общежития УО ВГАВМ

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п; Виды выполняемых строительно-монтажных работ; Единица измерения; Количество; Примечание. 1; Покраска полов и покрытие полов лаком; Кг кг; 300 300; Эмаль ПФ-266 для пола Лак для паркета и мебели глянцевый. 2; Устройство основания полов из ОСБ; шт; 40; ОСБ влагостойкая 1250*2500*15мм. 3; Установка оконных ручек; шт; 30; Ручка для дистанционного открытия окон. 4; Устройство асфальтобетонного покрытия; т; 5; Асфальтобетонная смесь на песчаной основе.

Составил:	инженер  Х и ЭТО	              _______________	А.А.Ильницкий

«___»                    2026 г.