УТВЕРЖДАЮ
Управляющий

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»

___________________  В.С.Насеня

« ___» ________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт тира для пневматического пистолета в ГУО «Средняя школа № 147  г.Минска», ул.Мирошниченко, 35а

- Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-Я ЧАСТЬ ТИРА СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 1,05 |
| 2 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 1,05 |
| 3 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 1,05 |
| 4 | УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 1,05 |
| 5 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 1,05 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ | 100 ШТ. | 0,08 |
| 7 | СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА АСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 | 100 ШТ. | 0,08 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 0,18 |
| 9 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) | 100 М | 0,36 |
| 10 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 0,174757 |
| 11 | КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ | 100 М | 0,18 |
| 12 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,352941 |
| 13 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 1 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП | 100 М2 | 0,126 |
| 15 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ | 100 М2 ЗАШИВОК | 0,126 |
| 16 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ) | 100 М2 | 0,126 |
| 17 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 0,126 |
| 18 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) | 100 М2 | 1 |
| 19 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 1 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 2 |
| 21 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 2 |
| 22 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | 0,39564 |
| 23 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | ШТ. | 1 |
| 24 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 6 |
| 25 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 100 М2 | 1,05 |
| 26 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 1,05 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11- 11-11, Е11-11-12 | 100 М2 | 1,05 |
| 28 | УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ | 100 М | 0,23 |
| 29 | 2-Я ЧАСТЬ ТИРА ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ | 100 ШТ. | 0,06 |
| 30 | СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 | 100 ШТ. | 0,06 |
| 31 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 0,58 |
| 32 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 0,58 |
| 33 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 0,58 |
| 34 | УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,58 |
| 35 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 0,58 |
| 36 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,022 |
| 37 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ | 100 ШТ, | 0,01 |
| 38 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,022 |
| 39 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,022 |
| 40 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 0,67 |
| 41 | ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ СТЕН | 100 М2 | 0,2 |
| 42 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 0,67 |
| 43 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ) | 100 М2 | 0,67 |
| 44 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 0,67 |
| 45 | ОКРАСКА АКРИЛОВАЯ ПО ДВП ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | 100 М2 ОКРАШИВ. ПОВЕРХНОСТИ | 0,35 |
| 46 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 2 |
| 47 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, 25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 2 |
| 48 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК ОКНА ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ | 100 М2 ЗАШИВОК | 0,0045 |
| 49 | ДЕМОНТАЖ ЗАШИВКИ РАДИАТОРНЫХ НИШ ИЗ ДВП | 100 М2 | 0,0675 |
| 50 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ | 100 М2 ЗАШИВОК | 0,0675 |
| 51 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0, 7 ММ) | 100 М2 | 0,0675 |
| 52 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 0,0675 |
| 53 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 3 |
| 54 | МОНТАЖ ЯЩИКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО | ШТ. | 1 |
| 55 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 0,07 |
| 56 | БЛОКИ ИЗ 3-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 57 | РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0,1 |
| 58 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 100 М2 | 0,58 |
| 59 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 0,58 |
| 60 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11- 11-11, Е11-11-12 | 100 М2 | 0,58 |
| 61 | УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ | 100 М | 0,06 |
| 62 | ТАМБУР ПЕРЕД ВХОДОМ ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ | 100 ШТ. | 0,05 |
| 63 | СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 | 100 ШТ. | 0,05 |
| 64 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 0,33 |
| 65 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 0,33 |
| 66 | УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ СОСТАВОМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,33 |
| 67 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | 100 М2 | 0,33 |
| 68 | ДЕМОНТАЖ КОРОБА ИЗ ДВП | 100 М2 | 0,085 |
| 69 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) | 100 М | 0,05 |
| 70 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 0,048544 |
| 71 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,04902 |
| 72 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,0258 |
| 73 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ | 100 ШТ. | 0,02 |
| 74 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,009 |
| 75 | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0168 |
| 76 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0258 |
| 77 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ | 100 М2 | 0,55 |
| 78 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 0,55 |
| 79 | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ. | 0,01 |
| 80 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0,1 |
| 81 | ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ | 100 ЭКМ | 0,02 |
| 82 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М | 0,1 |
| 83 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО 1700 ММ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ТРУБОПРОВОДАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | 100 КВТ | 0,01626 |
| 84 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0,33 |
| 85 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0,2 |
| 86 | РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0,33 |
| 87 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 100 М2 | 0,33 |
| 88 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 0,33 |
| 89 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11- 11-11, Е11-11-12 | 100 М2 | 0,33 |
| 90 | УСТРОЙСТВО УСАДОЧНЫХ ШВОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПОЛАХ С УПРОЧНЕНИЕМ | 100 М | 0,053 |
| 91 | КОРИДОР ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ | 100 ШТ. | 0,02 |
| 92 | СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 2 | 100 ШТ. | 0,02 |
| 93 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК | 100 М2 | 0,27 |
| 94 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 0,08 |
| 95 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 100 М2 | 0,27 |
| 96 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 0,027 |
| 97 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ | 100 М | 0,027 |
| 98 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА | 100 М2 | 0,08 |
| 99 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М2 | 0,08 |
| 100 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11- 11-11, Е11-11-12 | 100 М2 | 0,08 |
| 101 | ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА ИЗ ТИРА УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,041 |
| 102 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 100 М2 | 0,041 |
| 103 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ | 100М КАБЕЛЯ | 0,058824 |
| 104 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1 | 100 ШТ. | 0,02 |
| 105 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н | 0,028 |
| 106 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК" | 100 М2 | 0,07 |
| 107 | ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ | 100 М2 | 0,1 |
| 108 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 0,1 |
| 109 | ЗАКЛАДКА НИШ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | М3 КЛАДКИ | 0,3 |
| 110 | КОЗЫРЕК ВХОДА В ПОДВАЛ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 М2 | 0,032 |
| 111 | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСКИ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,032 |
| 112 | УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК | 100 М2 | 0,032 |
| 113 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М2 | 0,032 |
| 114 | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,02 |
| 115 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 2 |
| 116 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т | 2 |

2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней (начало работ с 15 сентября 2026 г.).

3. Ориентировочная стоимость работ: 69 958,41 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 41 копейка).

4. Контактные телефоны:

-  инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

5. При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

6. Текущий ремонт тира для пневмотического пистолета в ГУО «Средняя школа № 147  г.Минска», ул.Мирошниченко, 35а  должен осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция изделий и комплектующих 
(устройство потолка, дверные блоки, цвет окраски  и т. д.) согласовывается с представителем руководства Учреждения образования  до начала производства работ в письменном виде.

| Техническое задание подготовил: Заместитель начальника УЦХО Согласовано: Начальник УЦХО Начальник управления – заместитель главного бухгалтера | Т.В.Молчанская М.В.Титова Л.А. Радунайтис |
| --- | --- |