ГродМТ 466/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 - 22 Контуры дыхательные

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № Лота | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур дыхательный с влагосборником | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Влагосборник – 1 шт. 1.6. Угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.7. Мешок 2 л. – 1 шт. 1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.9. Увлажнитель – 1 шт. 1.10. Маска №4-№5 – 1 шт. 2. Стерильный | 1 880 |
| 2. | Контур дыхательный без влагосборника | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт. 1.6. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт. 1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.8. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт. 1.9. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт. 2. Стерильный | 2 155 |
| 3. | Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с 1 влагосборником | 1.Состав: 1.1. Трубка гладкоствольная с проводом нагрева 1,8 м – 1 шт. 1.2. Трубка гладкоствольная 0,8-0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 5 шт. 1.4. Y-адаптер с портом – 1 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.6. Камера увлажнительная – 1 шт. 1.7. Влагосборник – 1 шт. 1.8. Фильтр бактериальный с тепловлагообменником – 4 шт. 1.9.Коннектор угловой гофрированный -1шт. 1.10.Маска дыхательная №2 -№3 – 1шт. 2. Стерильный | 60 |
| 4. | Контур дыхательный педиатрический с 2 влагосборниками | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 5 шт. 1.2. Прямой адаптер – 5 шт. 1.3. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.4. Влагосборник – 2 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 1.6. Мешок 1 л – 1 шт. 1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.8. Увлажнитель – 1 шт. 1.9. Маска №2-3 – 1 шт. 2. Стерильный | 40 |
| 5. | Контур дыхательный взрослый без влагосборника | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.6. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.7. Маска №4 – 1 шт. 2. Стерильный | 1 000 |
| 6 | Контур дыхательный детский без влагосборника | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,4 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 1 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт 1.6. Мешок 2 л. – 1 шт. 1.7. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт. 2. Стерильный | 1 280 |
| 7 | Контур дыхательный детский с 1 влагосборником | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 5 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Влагосборник – 1 шт. 1.6. Угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.7. Мешок 1 л. – 1 шт. 1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.9. Увлажнитель – 1 шт. 1.10. Маска №2 – 1 шт. 2. Стерильный | 600 |
| 8 | Контур дыхательный анестезиологический специальный | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м - 1 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м - 4 шт. 1.3. Прямой адаптер - 5 шт. 1.4.Y - адаптер с портами - 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт. 1.6. Влагосборник – 1 шт. 1.7. Маска дыхательная №5 - 1 шт. 1.8. Фильтр бактериально-вирусный - 2 шт. 1.9. Мешок дыхательный 3л - 1 шт. 1.10. Переходник 22М/22М15F 1.11. Увлажнитель – 1 шт. 2.Стерильный | 550 |
| 9 | Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м., длина не более 1,8 м– 5 шт. 1.2. Прямой адаптер – 1 шт. 1.3. Y- адаптер– 4 шт. 1.4. Влагосборник – 2 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 1.6. Фильтр – 1 шт 1.7. Увлажнитель – 1 шт. 1.8. Маска №4-5 – 1 шт. 2. Стерильный | 600 |
| 10 | Контур дыхательный для взрослых анестезиологический без влагосборника | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.6. Маска дыхательная №4 – 1 шт. 1.7. Фильтр бактериальный– 1 шт. 2. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 3. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. 4. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. 5. Стерильный | 40 |
| 11 | Контур дыхательный для взрослых анестезиологический без влагосборника | 1. Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.6. Маска дыхательная №4 – 1 шт. 1.7. Мешок дыхательный 2,0 л – 1 шт. 2. Однократного применения. 3. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 4. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. 5. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. 6. Стерильный | 12 030 |
| 12 | Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 5 шт. 1.2. Прямой адаптер – 4 шт. 1.3. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.4. Влагосборник – 2 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер– 1 шт. 2. Однократного применения. 3. Совместим с аппаратом ИВЛ. 4. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. 5. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке 6. Стерильный | 14 345 |
| 13 | Контур дыхательный взрослый с 2-мя влагосборниками | Состав: 1.1.Трубки гофрированные 0,8-0,9 м – 5 шт. 1.2. Угловой адаптер – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Влагосборник – 2 шт. 1.5. Маски дыхательные №4 – 1 шт., №5 – 1 шт. 1.6. Фильтр бактериальный – 2 шт. 1.7. Увлажнитель – 1 шт. 1.8. Y-образный адаптер - 1 шт. 2. Стерильный, в индивидуальной упаковке. 3. Совместим с аппаратом ИВЛ. | 30 |
| 14 | Контур дыхательный гофрированный анестезиологический 1,8 м с резервным мешком и лимбом 0,8м | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.6. Угловой адаптер – 1 шт. 1.7. Маска дыхательная №4-№5 – 1 шт. 1.8. Фильтр бактериальный – 2 шт. 1.9. Переходник 22М/22М15F 1.10. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт. 2. Однократного применения. 3. Стерильный | 1 050 |
| 15 | Контур дыхательный 1,8м; 22мм с двумя влагосборниками и шарнирным угловым адаптером | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 4 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,4 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y-адаптер с температурным портом с герметизирующей «not loosing» заглушкой и портом «Luer lock» – 1 шт. 1.5. Влагосборник – 2 шт. 1.6. Шарнирный угловой адаптер с портом – 1 шт. 1.7. Фильтры бактериально-вирусные – 4 шт. 2. Совместим с аппаратом ИВЛ 3. Однократного применения. 4. Стерильный | 50 |
| 16 | Контур дыхательный анестезиологический специальный | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8м–2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9м–1 шт. 1.3. Прямой адаптер –4 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт. 1.6. Мешок дыхательный 3л.– 1 шт. 1.7. Переходник 22М/22М15F –1 шт. 1.8. Фильтр бактериальный–1 шт. 2. Стерильный. | 400 |
| 17 | Контур дыхательный | 1.Состав: 1.1. шарнирный угловой адаптер (с портом для санации) – 1 шт.; 1.2. прямой адаптер – 5 шт.; 1.3. фильтр дыхательный бактериальный– 1 шт.; 1.4. У-адаптер с портами– 1 шт.; 1.5. Маска №4-5– 1 шт; 1.6. мешок дыхательный (2000мл) – 1 шт, 1.7. влагосборник -2шт, 1.8. увлажнитель- 1 шт. 1.9. Трубка гофрированная 0.8-0.9 м-5 шт. 2. Стерильный. | 550 |
| 18 | Контур дыхательный анестезиологический специальный | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 0,8- 0,9 м – 5 шт. 1.2. Прямой адаптер – 4 шт. 1.3. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.4. Влагосборник – 2 шт. 1.5. Фильтр – 1 шт. 1.6. Увлажнитель – 1 шт. 1.7. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 1.8. Маска дыхательная № 3-4 – 1 шт. 2. Стерильный | 510 |
| 19 | Контур дыхательный педиатрический | 1. Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом для СО2 – 1 шт. 1.6. Мешок 1 л – 1 шт. 1.7. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.8. Переходник 22М/22М/15F – 1 шт. 2. Стерильный | 500 |
| 20 | Контур дыхательный коаксиальный не менее 1,6м | 1.1. В комплектацию должны входить: контур коаксиальный длиной не менее 1,6м, дополнительная трубка с коннекторами -2шт, адаптер угловой с портом Luer Lock, Т-коннектор, тестер герметичности. 1.2. Возрастная категория: взрослые. 1.3. Изделия стерильные, должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку. 1.4. Изделия должны быть апирогенными, нетоксичными, не содержать фталатов. | 1 000 |
| 21 | Контур дыхательный коаксиальный не менее 2,0м | 1.1. В комплектацию должны входить: контур коаксиальный длиной не менее 2,0м, адаптер угловой с портом Luer Lock, Т-коннектор, лимб, резервный мешок, линия мониторинга, фильтр без тепловлагообмена-2 шт. 1.2. Возрастная категория: взрослые. 1.3. Изделия стерильные, должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку. 1.4. Изделия должны быть апирогенными, нетоксичными, не содержать фталатов. | 200 |
| 22 | Контур дыхательный взрослый с 1 влагосборником | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y- адаптер – 1 шт. 1.5. Влагосборник – 1 шт. 1.6. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 1.7. Маска №4-5 – 1 шт. 1.8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 1.9. Увлажнитель – 1 шт. 2. Стерильный | 50 |

Лот 23 Контур дыхательный одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ. | 120 |

- Технические требования:

2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной

вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;

2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher & Paykel MR850 и аппаратом ИВЛ Leoni plus, Heinen+Lowenstein;

2.3. Наличие линии контроля давления;

2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;

2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;

2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;

2.7. Наличие бактериального дыхательного фильтра для высокочастотной ИВЛ однократного применения;

2.8. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных.

Лот 24 Контур дыхательный одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ. | 80 |

- Технические требования:

2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной

вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;

2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher &Paykel МR 850 и аппаратом ИВЛ SLE 6000;

2.3. Наличие линии контроля давления;

2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;

2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;

2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;

2.7. Наличие бактериального дыхательного фильтра для высокочастотной ИВЛ однократного применения;

2.8. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных.

Лот 25 Контур дыхательный для аппарата ИВЛ портативного Oxylog 3000

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур дыхательный для аппарата ИВЛ портативного Oxylog 3000 (транспортный) | 1.1. В состав комплекта входит: - трубки, гофрированные диаметром 22 мм, длина не более 2,0 м - адаптер, - адаптер шарнирный, - трубки для датчика потока, - нереверсивный клапан выдоха 1.2. Материал – медицинский полиэтилен 1.3. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. 1.4. Упаковка должна быть индивидуальная. 1.5. Одноразовый. | 420 |

Лот 26 Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Состав(комплектация) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina (VentStar Carina LeakV) | 1.Трубка гофрируемая - 1шт. 2. Адаптер прямой-1шт. 3.Клапан утечки-1 шт | шт | 100 |

2.Технические требования:

2.1. Диаметр контура-22 мм

2.2. Длина контура –не более 2 м

2.3. Совместим с портативным аппаратом ИВЛ Carina

2.4. Стерильный, однократного применения.

2.5. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам.

2.6. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.

Лот 27 Расходные материалы для аппарата ИВЛ «Leoni»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур реанимационный дыхательный для новорожденных (для аппарата ИВЛ «Leoni») | 1.1. Контур дыхательный Fisher &Paykel RT265 или аналог 2.1. В состав комплекта входит: - Y-коннектор; - линия вдоха 1,1 м. с обогревом - линия выдоха 1,6 м. с обогревом, тип «Evagua 2»; - соединительная трубка 0,6 м. с портом для оксида азота; - линия контроля давления; набор адаптеров - камера увлажнителя MR 290. | 30 |
| 2 | Комплект для ВЧО одноразовый (для аппарата ИВЛ «Leoni») | Комплект для ВЧО одноразовый, REF 0217112 | 30 |

Лот 28 Контур дыхательный для новорожденных для аппарата ИВЛ

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур дыхательный для новорожденных (для аппарата ИВЛ «Babylog 8000») | 1. Контур дыхательный для новорожденных с проводом нагрева Flextube 10 мм; 2. С влагосборником; 3. С самозаполняющейся камерой увлажнителя; 4. С дополнительным шлангом 0,8 м. для прямого датчика потока 5. Длина 1,6 м. Код 6122810 | 15 |

Лот 29-34 Контуры дыхательные

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Контур дыхательный с влагосборником | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,9 м – 1 шт. 1.3. Прямой адаптер – 4 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом СО2 – 1 шт. 1.6. Влагосборник – 1 шт. 1.7. Маска дыхательная №4- №5 – 1 шт. 1.8. Фильтр бактериально-вирусный – 2 шт. 1.9. Мешок дыхательный 3 л – 1 шт. 1.10. Переходник 22М/22М 15F 2. Стерильный 3. Индивидуальная упаковка | 1 000 |
| 30 | Контур дыхательный без влагосборника | 1.Состав: 1.1. Трубка гофрированная 1,8 м – 1 шт. 1.2. Трубка гофрированная 0,9 м – 3 шт. 1.3. Прямой адаптер – 5 шт. 1.4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 1.5. Угловой адаптер с портом СО2 – 1 шт. 1.6. Влагосборник – 1 шт. 1.7. Маска дыхательная №2 – 1 шт. 1.8. Фильтр бактериально-вирусный – 1 шт. 1.9. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт. 1.10. Переходник 22М/22М 15F 2 Стерильный 3. Индивидуальная упаковка | 20 |
| 31 | Контур дыхательный неонатальный | Контур дыхательный неонатальный 1,6 м без провода нагрева с двумя влагосборниками, дополнительный шланг 0,2 м. Комплектность контура дыхательного должна быть: 1.Гофрированный, длина 1.6м, диаметр 10 мм, без температурного порта на линии вдоха. 2.Дополнительный шланг 0.2 м, но не более 0.8м. 3.Y-образный соединитель без портов. 4.Самозаполняющаяся камера увлажнителя. 5.Набор соединителей для разных аппаратов. 6. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт. 2.Технические требования: Стерильный Для аппаратов ВИАН-Турбо, Mindray SV 300 стандартный гофрированный конфигурируемый, длина 1,8 м | 10 |
| 32 | Контур дыхательный неонатальный | контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный (не конфигурируемый), диаметр не более 15 мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный + мешок резервный 1 л + дополнительный шланг 0,4 м + переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2; материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. | 400 |
| 33 | Контур дыхательный | контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный, диаметр не более 22мм, длина 1.6 -1,8 м + переходник Y-образный + лимб 0.8м + мешок дыхательный 2л + переходник(адаптер) угловой с Луер портом; материал - устойчивый к перегибам и изломам. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. | 2 000 |
| 34 | Контур дыхательный | контур дыхательный гофрированный диаметр 22мм, + 2 влагосборника + переходник-адаптер Y-образный с портом для подключения температурного датчика + лимб 0.8м; материал - устойчивый к перегибам и изломам. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. | 2 000 |
| 35 | Контур дыхательный к аппарату ИВЛ VENTILogic LS. | Контур дыхательный REF WM 24120 или аналог в комплекте: 1. Состав: 1.1. Гофрированный шланг стерилизуемый – 1 шт. 1.2. Внутренняя трубка – 1 шт. 1.3. Адаптер – 1 шт. 1.4. Коннектор порта давления – 1 шт. 1.5. Заглушки – 2 шт. 2.. Совместимость с аппаратом ИВЛ VENTILogic LS, 2018г. выпуска. 3 Гипоаллергенные безопасные материалы. 4. Гофрированная конструкция. 5. Сохранение диаметра при сгибах. 6. Плотное соединение без утечек. 7. Коннектор 15F/22M. 8 Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур). 9. Возможна мойка, чистка и дезинфекция. 10. Индивидуальная упаковка. | 12 |