ГродМТ 471/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализатора КЩС Siemens «RapidPoint500»

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Измерительный картридж «400» | шт. | 20 |
| 1.2. | Картридж для промывки и отходов | упаковка | 20 |
| 1.3. | Картридж автоматического контроля качества – Automatic QC Cartridge Kit. | шт. | 20 |
| 1.4. | Капилляры | шт. | 2 000 |

- Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) |
| --- | --- |
| 2.1. | 1. Датчики pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac; 2.Дополнительный измеряемый параметр – гемоглобин. 3. Реагенты, электронные и жидкостные компоненты, в состав которых входят: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), органические буферные растворы, краситель, катализатор, глюкоза, лактат, хлорид калия, хлорид серебра, поверхностно-активное вещество и консервант, необходимые для анализа pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, tHb, Glu, Lac в образцах пациентов, а также для проведения контроля качества и калибровки системы не менее, чем по двум точкам. 4. Картридж предназначен для выполнения 400 исследований и рассчитан для использования в течение 28 дней с момента установки в анализатор. 5. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”. |
| 2.2. | 1.Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, в составе которого присутствуют: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), поверхностноактивное вещество и консервант. 2.В состав промывочного картриджа входит мешок, в который собираются отработанные материалы. 3.Каждый картридж рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. 4 шт. в 1 упаковке. 4. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”. |
| 2.3. | 1/Картридж автоматического контроля качества Automatic QC содержит материал для проведения контроля качества, электронные, механические и жидкостные компоненты, необходимые для анализа образцов контроля качества: буферный раствор бикарбоната, Na+, К+, Са++, С1-, углекислый газ, кислород, азот, краситель, глюкоза, лактат, поверхностноактивное вещество и консервант. 2.Картридж автоматического контроля качества Automatic QC используется для проведения контроля каждого уровня (всего три уровня) три раза в день. 3.Картридж автоматического контроля качества Automatic QC рассчитан для использования в течение 28 дней после установки в анализатор. 4. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”. |
| 2.4. | 1. Капилляры для сбора крови с якорем и крышкой, 100 мкл. 2. К анализатору КЩС Siemens “RapidPoint500”. |